PAGE  
60

Утверждены

постановлением администрации

Дивеевского муниципального округа

Нижегородской области

от 07.12.2023 г. №1721
(с изменениями от 14.01.2025г.)



                                               (с изменениями от 19.11.2025г.)
МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДИВЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
2023 г.

Оглавление

31.
Общие положения


32. Перечень расчетных показателей


3Перечень предельных значений показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Дивеевского муниципального округа объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения


42.1 Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов инженерной инфраструктуры


122.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов транспорта, путей сообщения


152.3. Параметры застройки жилых зон. Параметры элементов планировочной структуры


232.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов инженерной защиты и гидротехнических сооружений


232.5. Параметры застройки общественно-деловой зоны


242.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов здравоохранения


252.7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов образования


322.8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов социального назначения


382.9. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения


402.10. Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков организаций обслуживания


412.11. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области транспортной инфраструктуры


522.12.  Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности при расчете и размещении парковочных мест, минимально допустимое количество парковочных мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон


602.13. Минимально допустимое количество парковочных мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон


612.14. Расчетные показатели минимально допустимой площади озелененных территорий общего пользования и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов


632.15. Параметры застройки производственной зоны


652.16. Параметры застройки объектов сельскохозяйственного назначения


672.17. Параметры застройки зоны специального назначения


    2.18 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами обеспечения пожарной безопасности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения…………………………………………..80
3.
Приложения
80
Перечень терминов, определений и сокращений, использованных в МНГП:
80


1. Общие положения 
1.1. Настоящие Нормативы разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Нижегородской области от 8 апреля 2008 г. № 37-З "Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области". 

1.2. Настоящие Нормативы устанавливают обязательные требования для всех субъектов градостроительных отношений при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в целях:

- устойчивого развития территории Дивеевского муниципального округа с учетом статуса входящих в его состав населенных пунктов, их роли и особенностей в системе расселения населения Нижегородской области в соответствии со Схемой территориального планирования Нижегородской области, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 29 апреля 2010 г. № 254; 

- рационального использования природных ресурсов, снижения негативного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду, максимального сохранения природных объектов и компонентов природы;

- обеспечения определенных законодательством Российской Федерации и Нижегородской области социально-гарантированных условий жизнедеятельности населения, создания условий для привлечения инвестиций.

1.3. Настоящие Нормативы определяются:

- особенностями пространственной организации и функционального назначения территорий Дивеевского муниципального округа, которые характеризуются историческими традициями организации расселения населения и размещения мест приложения труда, планируемыми приоритетными преобразованиями в пространственной организации Нижегородской области, планируемыми инфраструктурными изменениями, требованиями сохранения и приумножения историко-культурного и природного наследия;

- особенностями населенных пунктов Дивеевского муниципального округа, которые характеризуются типом населенного пункта, планируемой численностью населения в населенном пункте;

- разнотипностью сложившейся системы расселения населения Дивеевского муниципального округа Нижегородской области.

1.4. При разработке, согласовании, экспертизе, утверждении и реализации документов территориального планирования, градостроительного зонирования и планировке территории необходимо также руководствоваться нормативами градостроительного проектирования Нижегородской области.

1.5. Настоящий документ направлен на обеспечение градостроительными средствами безопасности и устойчивости развития муниципального округа, охрану здоровья населения, рациональное использование природных ресурсов и охрану окружающей среды, сохранение памятников истории и культуры, защиту территорий муниципального округа от неблагоприятных воздействий природного и техногенного характера, а также на создание условий для реализации определенных законодательством Российской Федерации социальных гарантий граждан, включая маломобильные группы населения, в части обеспечения объектами социального и культурно-бытового обслуживания, инженерной и транспортной инфраструктуры и благоустройства.

1.6. Требования пожарной безопасности должны соблюдаться при подготовке документации по планировке территории и проектной документации по строительству, реконструкции объекта капитального строительства.
Согласование комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности для объектов защиты, в отношении которых отсутствуют требования пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами по пожарной безопасности, производится в порядке, установленном приказом МЧС России от 28 ноября 2011 г. № 710 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий предоставления государственной услуги по согласованию специальных технических условий для объектов, в отношении которых отсутствуют требования пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами по пожарной безопасности, отражающих специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению их пожарной безопасности».
2. Перечень расчетных показателей
Перечень предельных значений показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Дивеевского муниципального округа объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения

2.1 Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов инженерной инфраструктуры 

	№ п/п 
	Наименова-ние вида объекта 
	Тип расчетного показателя 
	Вид расчетно-го показате-ля 
	Наименование расчетного показателя, единица измерения 
	Предельное значение расчетного показателя 

	1.
	Электроста-нции,

подстанция 35 кВ,

переключате-льные пункты,

трансформа-торные подстанции, линии электропере-дачи 35 кВ 
	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности 
	Расчет-ный показа-тель минима-льно допусти-мого уровня мощнос-ти объекта 
	Норматив потребления коммунальных услуг по электроснаб-жению, кВт ч/чел./мес. при количестве проживающих человек в квартире (жилом доме)
	Коли-чество комнат 
	1 чело-век 
	2 че-ло-века 
	3 че-ло-века 
	4 че-ло-века 
	5 
че-ло-век 

и бо-лее 

	
	
	
	
	
	При наличии электрической плиты 

	
	
	
	
	
	1 комната 
	153 
	95 
	73 
	60 
	52 

	
	
	
	
	
	2 комна-ты 
	180 
	112 
	87 
	70 
	61 

	
	
	
	
	
	3 комна-ты 
	197 
	122 
	95 
	77 
	67 

	
	
	
	
	
	4 комна-ты и более 
	209 
	130 
	101 
	82 
	71 

	
	
	
	
	
	При наличии газовой плиты 

	
	
	
	
	
	1 комната 
	103 
	64 
	49 
	40 
	35 

	
	
	
	
	
	2 комна-ты 
	133 
	82 
	64 
	52 
	45 

	
	
	
	
	
	3 комна-ты 
	150 
	93 
	72 
	59 
	51 

	
	
	
	
	
	4 комна-ты и более 
	162 
	101 
	78 
	63 
	55 

	
	
	
	Расчет-ный показа-тель минима-льно допусти-мой площади террито-рии для размеще-ния объекта 
	Размер земельного участка, отводимого для понизительных подстанций 35 кВ и переключательных пунктов, кв. м 
	5000 

	
	
	
	
	Размер земельного участка, отводимого для трансформаторных подстанций, распределите-льных и секционирующих пунктов, кв.м 
	Вид объекта 
	Размер земельного участка, кв. м 

	
	
	
	
	
	Мачтовые подстанции мощностью от 25 до 250 кВА 
	не более 50 

	
	
	
	
	
	Комплектные подстанции с одним трансформатором мощностью от 25 до 630 кВА 
	не более 50 

	
	
	
	
	
	Комплектные подстанции с двумя трансформаторами мощностью от 160 до 630 кВА 
	не более 80 

	
	
	
	
	
	Подстанции с двумя трансформаторами закрытого типа мощностью от 160 до 630 кВА 
	не более 150 

	
	
	
	
	
	Распределительные пункты наружной установки 
	не более 250 

	
	
	
	
	
	Распределительные пункты закрытого типа 
	не более 200 

	
	
	
	
	
	Секционирующие пункты 
	не более 80 

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности 
	-
	не нормируется 

	2.
	Пункты редуцирования газа,

резервуарные установки сжиженных углеводород-ных газов,

газонаполни-тельные станции,

газопровод распредели-тельный,

газопроводы попутного нефтяного газа 
	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности 
	Расчет-ный показа-тель минима-льно допусти-мого уровня мощнос-ти объекта 
	Удельные расходы природного и сжиженного газа для различных коммунальных нужд, куб. м в месяц на 1 человека для природного газа, кг в месяц на 1 человека для сжиженного газа 
	Направление использования природного газа 
	Еди-ницы изме-ре-ния 
	Норматив потребле-ния, куб. м 

	
	
	
	
	
	На приготовление пищи и подогрев воды



	
	
	
	
	
	Газовая плита (при наличии центрального отопления и центрального горячего водоснабжения)
	На 1 чело-века в ме-сяц 
	11 

	
	
	
	
	
	Газовая плита (при отсутствии газового водонагревателя (колонки) и центрального горячего водоснабжения)
	На 1 чело-века в ме-сяц 
	15 

	
	
	
	
	
	Газовая плита и газовый водонагреватель (колонка) (при отсутствии центрального горячего водоснабжения)
	На 1 чело-века в ме-сяц 
	28,2 

	
	
	
	
	
	Газовый водонагреватель (колонка)
	На 1 чело-века в ме-сяц 
	17,2 

	
	
	
	
	
	На отопление жилых помещений от газовых приборов



	
	
	
	
	
	В жилых домах с местным отоплением от газовых приборов АГВ (АОГВ) без отключения на летний период 
	На 1 кв.м. отап-лива-емой пло-щади в ме-сяц 
	8,7 

	
	
	
	
	
	В жилых домах с местным отоплением от газовых приборов АГВ (АОГВ) с отключением на летний период 
	На 1 кв.м. отап-лива-емой пло-щади в ме-сяц 
	8 

	
	
	
	
	
	Направление использования сжиженного газа 
	Еди-ницы изме-ре-ния 
	Норматив потребле-ния, кг 

	
	
	
	
	
	Приготовление пищи



	
	
	
	
	
	Газовая плита и централизованное горячее водоснабжение 
	На 1 чело-века в ме-сяц 
	6,91 

	
	
	
	
	
	Приготовление пищи и подогрев воды



	
	
	
	
	
	Газовая плита и газовый водонагреватель (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения)
	На 1 чело-века в ме-сяц 
	16,88 

	
	
	
	
	
	Газовая плита (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя)


	На 1 чело-века в ме-сяц 
	10,42 

	
	
	
	Расчет-ный показа-тель минима-льно допусти-мой площади террито-рии для размеще-ния объекта 
	Размер земельного участка для размещения пунктов редуцирования газа, кв. м 
	от 4 

	
	
	
	
	Размер земельного участка для размещения газонаполни-тельной станции, га 
	Производительность ГНС, тыс. т/год 
	Размер участка, га 

	
	
	
	
	
	10 
	6 

	
	
	
	
	
	20 
	7 

	
	
	
	
	
	40 
	8 

	
	
	
	
	Размер земельных участков газонаполни-тельных пунктов и промежуточ-ных складов баллонов не более, га 
	0,6 

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности 
	-
	не нормируется 

	3.
	Котельные,

тепловые перекачива-ющие насосные станции,

центральные тепловые пункты,

теплопровод магистраль-ный 
	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности 
	Расчет-ный показа-тель минима-льно допусти-мого уровня мощнос-ти объекта 
	Удельные расходы тепла на отопление жилых зданий, кДж/(кв.м°С·сут) общей площади здания по этажности 
	Отапливаемая площадь дома, кв. м 
	Этажность 

	
	
	
	
	
	
	1 
	2 
	3 
	4, 5 

	
	
	
	
	
	60 и менее 
	140 
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	100 
	125 
	135 
	-
	-

	
	
	
	
	
	150 
	110 
	120 
	130 
	-

	
	
	
	
	
	250 
	100 
	105 
	110 
	115 

	
	
	
	
	
	400 
	-
	90 
	95 
	100 

	
	
	
	
	
	600 
	-
	80 
	85 
	90 

	
	
	
	
	
	1000 и более 
	-
	70 
	75 
	80 

	
	
	
	Расчет-ный показа-тель минима-льно допусти-мой площади террито-рии для размеще-ния объекта 
	Размер земельного участка для отдельно стоящих котельных в зависимости от мощности, га 
	Теплопроизво-  дительность котельной, Гкал/ч (МВт)
	Размеры земельных участков, га, котельных, работающих 

	
	
	
	
	
	
	на твердом топливе 
	на газома-зутном топливе 

	
	
	
	
	
	до 5 
	0,7 
	0,7 

	
	
	
	
	
	св. 5 до 10 (св. 6 до 12)
	1 
	1 

	
	
	
	
	
	св. 10 до 50 (св. 12 до 58)
	2 
	1,5 

	
	
	
	
	
	св. 50 до 100 (св. 58 до 116)
	3 
	2,5 

	
	
	
	
	
	св. 100 до 200 (св. 16 до 233)
	3,7 
	3 

	
	
	
	
	
	св. 200 до 400 (св. 233 до 466)
	4,3 
	3,5 

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности 
	-
	не нормируется 

	4.
	Водозаборы, станции водоподготовки (водопровод-ные очистные сооружения),

насосные станции,

резервуары,

водонапор-ные башни,

водопровод 
	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности 
	Расчет-ный показат-ель минима-льно допусти-мого уровня мощнос-ти объекта 
	Показатель удельного водопотребле-ния, л/сут. на 1 чел.
	Степень благоустройства районов жилой застройки 
	Минима-льная норма удельного хозяйст-венно- питьевого водопот-ребления на одного жителя среднесу-точная (за год), л/сут. на человека 

	
	
	
	
	
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн 
	125 

	
	
	
	
	
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями 
	160 

	
	
	
	
	
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и централизованным горячим водоснабжением 
	220 

	
	
	
	Расчет-ный показа-тель минима-льно допусти-мой площади террито-рии для размеще-ния объекта 
	Размер земельного участка для размещения станций водоподготовки в зависимости от их производи-тельности, следует принимать по проекту, но не более, га 
	Производительность станций водоподготовки, тыс. куб. м/сут.
	Размер земельно-го участка, га 

	
	
	
	
	
	До 0,1 
	0,1 

	
	
	
	
	
	Свыше 0,1 до 0,2 
	0,25 

	
	
	
	
	
	Свыше 0,2 до 0,4 
	0,4 

	
	
	
	
	
	Свыше 0,4 до 0,8 
	1 

	
	
	
	
	
	Свыше 0,8 до 12 
	2 

	
	
	
	
	
	Свыше 12 до 32 
	3 

	
	
	
	
	
	Свыше 32 до 80 
	4 

	
	
	
	
	
	Свыше 80 до 125 
	6 

	
	
	
	
	
	Свыше 125 до 250 
	12 

	
	
	
	
	
	Свыше 250 до 400 
	18 

	
	
	
	
	
	Свыше 400 до 800 
	24 

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности 
	-
	не нормируется 

	5.
	Очистные сооружения,

Канализаци-онные насосные станции,

канализация магистраль-ная 
	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности 
	Расчет-ный показа-тель минима-льно допусти-мого уровня мощнос-ти объекта 
	Показатель удельного водоотведения, л/сут. на 1 чел.
	Степень благоустройства районов жилой застройки 
	Минима-льная норма удельного водоотве-дения на одного жителя среднесуточная (за год), л/сут. на человека 

	
	
	
	
	
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн 
	125 

	
	
	
	
	
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями 
	160 

	
	
	
	
	
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и централизованным горячим водоснабжением 
	230 

	
	
	
	Расчет-ный показа-тель минима-льно допусти-мой площади террито-рии для размеще-ния объекта 
	Ориентирово-чные размеры земельного участка для размещения канализацион-ных очистных сооружений в зависимости от их производительности, га 
	Производите-льность канализацион-ных очистных сооружений, тыс. куб. м/сут.
	Размеры земельных участков, га 

	
	
	
	
	
	
	Очис-тных со-ору-же-ний 
	Ило-вых пло-ща-док 
	Биоло-гичес-ких прудов глубо-кой очист-ки сточ-ных вод 

	
	
	
	
	
	до 0,7 
	0,5 
	0,2 
	-

	
	
	
	
	
	свыше 0,7 до 17 
	4 
	3 
	3 

	
	
	
	
	
	свыше 17 до 40 
	6 
	9 
	6 

	
	
	
	
	
	свыше 40 до 130 
	12 
	25 
	20 

	
	
	
	
	
	свыше 130 до 175 
	14 
	30 
	30 

	
	
	
	
	
	свыше 175 до 280 
	18 
	55 
	-

	
	
	
	
	
	свыше 

280 тыс. куб. м/сут.
	следует принимать по проектам, разработанным при согласовании с Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области 

	
	
	
	
	Ориентировочные размеры участков для размещения сооружений систем водоотведения и расстояние от них до жилых и общественных зданий 
	Наименование объекта 
	Размер участка, м 
	Расстояние до жилых и общественных зданий, м 

	
	
	
	
	
	Очистные сооружения поверхностных сточных вод 
	В зависи-мости от произво-дитель-ности и типа сооруже-ния 
	Санитар-но- защитные зоны и санитар-ные разрывы при размеще-нии объектов определя-ются в каждом конкрет-ном случае в соответствии с действу-ющими санитар-но- эпидеми-ологичес-кими правилами нормати-вами 

	
	
	
	
	
	Внутрикварта-льная канализацион-ная насосная станция 
	10x10 
	

	
	
	
	
	
	Эксплуатационные площадки вокруг шахт тоннельных коллекторов 
	20x20 
	

	
	
	
	
	Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации 
	следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25 га 

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности 
	-
	не нормируется 

	Примечания:

1. Расстояние от инженерных коммуникаций до объектов культурного наследия и их территорий следует принимать из расчета, м, не менее: от сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих) - 15, до других подземных инженерных сетей - 5.

2. В условиях реконструкции объектов культурного наследия указанные расстояния допускается сокращать, но принимать, м., не менее: от водонесущих сетей - 5, неводонесущих - 2.


2.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов транспорта, путей сообщения 

	№ п/п 
	Наименование вида объекта 
	Наименование расчетного показателя, единица измерения 
	Значение расчетного показателя 

	В области автомобильного транспорта 

	1.
	Автостанции 
	Вместимость автостанции, пассажиров 
	при расчетном суточном отправлении от 100 до 200 
	10 

	
	
	
	при расчетном суточном отправлении от 200 до 400 
	25 

	
	
	
	при расчетном суточном отправлении от 400 до 600 
	50 

	
	
	
	при расчетном суточном отправлении от 600 до 1000 
	75 

	
	
	Количество постов (посадки/высадки)
	при расчетном суточном отправлении от 100 до 200 
	2 (1/1)

	
	
	
	при расчетном суточном отправлении от 200 до 400 
	3 (2/1)

	
	
	
	при расчетном суточном отправлении от 400 до 600 
	3 (2/1)

	
	
	
	при расчетном суточном отправлении от 600 до 1000 
	5 (3/2)

	
	
	Размер земельного участка на один пост посадки-высадки пассажиров (без учета привокзальной площади), га 
	0,13 

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности 
	не нормируется 

	2.
	Малые автовокзалы 
	Вместимость автовокзала, пассажиров 
	при расчетном суточном отправлении от 1000 до 2000 
	100 

	
	
	
	при расчетном суточном отправлении от 2000 до 3000 
	150 

	
	
	
	при расчетном суточном отправлении от 3000 до 4000 
	200 

	3.
	Средние автовокзалы 
	Вместимость автовокзала, пассажиров 
	при расчетном суточном отправлении от 4000 до 6000 
	250 

	
	
	
	при расчетном суточном отправлении от 6000 до 8000 
	300 

	
	
	
	при расчетном суточном отправлении от 8000 до 10000 
	400 

	4.
	Большие автовокзалы 
	Вместимость автовокзала, пассажиров 
	при расчетном суточном отправлении от 10000 до 15000 
	500 

	
	
	
	при расчетном суточном отправлении от 15000 до 20000 
	600 

	
	
	
	при расчетном суточном отправлении от 20000 до 25000 
	700 

	
	
	
	при расчетном суточном отправлении от 25000 до 30000 
	800 

	
	
	
	при расчетном суточном отправлении от 30000 до 40000 
	900 

	
	
	
	свыше 40000 
	1000 

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности 
	не нормируется 

	5.
	Посты посадки, высадки пассажиров автовокзалов и автостанций 
	Количество 
	при расчетном суточном отправлении от 100 до 200 
	2 (1/1)

	
	
	
	при расчетном суточном отправлении от 200 до 400 
	3 (2/1)

	
	
	
	при расчетном суточном отправлении от 400 до 600 
	3 (2/1)

	
	
	
	при расчетном суточном отправлении от 600 до 1000 
	5(3/2)

	
	
	
	при расчетном суточном отправлении от 1000 до 2000 
	8 (5/3)

	
	
	
	при расчетном суточном отправлении от 2000 до 3000 
	9 (6/3)

	
	
	
	при расчетном суточном отправлении от 3000 до 4000 
	11 (7/4)

	
	
	
	при расчетном суточном отправлении от 4000 до 6000 
	12 (8/4)

	
	
	
	при расчетном суточном отправлении от 6000 до 8000 
	14 (9/5)

	
	
	
	при расчетном суточном отправлении от 8000 до 10000 
	15 (10/5)

	
	
	
	свыше 10000 
	добавляется 1 пост (место) на каждые 2000 мест посадки или 4000 мест высадки пассажиров 

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности 
	не нормируется 

	В области воздушного транспорта 

	6.
	Вертолетные площадки 
	Расстояние до селитебной территории в направлении взлета (посадки), км 
	2 

	
	
	Расстояние между боковой границей посадочной площадки до селитебной территории, км 
	0,3 

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности 
	не нормируется 

	В области водного транспорта 

	7.
	Причалы (пристани)
	Размер участка береговых баз и мест стоянки маломерных судов, принадлежащих спортивным клубам и отдельным гражданам при одноярусном стеллажном хранении судов (одно место), м 
	для прогулочного флота 
	27 

	
	
	
	для спортивного флота 
	75 

	
	
	Расстояние от стоянок маломерных судов, м 
	до жилой застройки 
	не менее 50 

	
	
	
	до участков больниц и санаториев 
	не менее 200 

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности 
	не нормируется 


2.3. Параметры застройки жилых зон. Параметры элементов планировочной структуры

2.3.1. Жилой микрорайон формируется группой кварталов. Площадь территории жилого микрорайона - от 10 до 60 га.

2.3.2. Доля нежилого фонда (за исключением дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций) в объеме фонда застройки микрорайона не должна превышать 40%. 

2.3.3. Жилые кварталы формируются на территории микрорайона. 

2.3.4. В составе смешанных и общественно-деловых зон с высокой плотностью улично-дорожной сети жилую застройку допускается формировать в виде отдельных жилых кварталов. 

2.3.5. При формировании жилых кварталов общая площадь жилой части зданий должна составлять не менее 40% общей площади застройки, размещаемой в границах квартала.

2.3.6. Жилые группы размещаются на территории жилого квартала. В состав жилой группы входят жилые здания со встроенно-пристроенными помещениями объектов обслуживания, приватная придомовая территория с элементами благоустройства.

2.3.7. Планировочными границами участка жилой группы являются территории общего пользования, участки объектов общественно-делового назначения и социальной инфраструктуры, организаций образования, объектов хранения и парковки индивидуального автотранспорта, в случае примыкания - красные линии (границы полос отвода) улично-дорожной сети. Рекомендуемый размер участка жилой группы - не более 1,5 га. 

2.3.8. Приватная придомовая территория включает следующие обязательные элементы: подходы и подъезды к входным группам зданий, в том числе подъезды к входным группам жилых зданий специальных и специализированных транспортных средств (пожарных автомобилей и автомобилей скорой медицинской помощи, иных специальных и специализированных транспортных средств), территории зеленых насаждений с площадками отдыха взрослого населения и детскими игровыми площадками.
2.3.9. При проектировании жилых кварталов для участка (участков) каждой жилой группы, каждого многоквартирного дома, не входящего в состав жилой группы, а также для группы индивидуальных жилых домов, жилых домов блокированной застройки, участки размещения которых смежно расположены и объединены внутриквартальными проездами и объектами повседневного обслуживания населения, следует предусматривать:

примыкание не менее одной стороны границы такого участка (участков) к территории общего пользования;

подъезды к такому участку (участкам), в том числе для специальных и специализированных транспортных средств (пожарных автомобилей и автомобилей скорой медицинской помощи, иных специальных и специализированных транспортных средств);

не менее одного парковочного места для паркования специальных и специализированных транспортных средств (пожарных автомобилей и автомобилей скорой медицинской помощи, иных специальных и специализированных транспортных средств) для такого участка (участков).
2.3.10. В документации по планировке территории в обязательном порядке для многоквартирных домов указываются значения суммарной поэтажной площади здания.

При определении в проектной документации показателя "площадь многоквартирного жилого здания" с учетом особенностей, предусмотренных приложением А СП 54.13330.2022 "СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные", утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 мая 2022 г. № 361/пр, площадь надземной части такого здания не должна превышать показатель "суммарная поэтажная площадь здания", установленный в утвержденной документации по планировке территории.
2.3.11. Жилищная обеспеченность устанавливается 30 м[image: image1.png]


/чел., для социального жилья - 20 м[image: image2.png]


/чел. Расчетные показатели жилищной обеспеченности для индивидуальной жилой застройки не нормируются.

Плотность застройки элементов планировочной структуры 

2.3.12. В расчет плотности застройки включаются жилые и нежилые этажи многоквартирных домов, а также отдельно стоящие объекты нежилого назначения, размещаемые в границах элемента планировочной структуры, земельного участка либо территории комплексного развития.

Для расчета плотности застройки территории применяется суммарная поэтажная площадь здания.

Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются для расчета плотности застройки. 

Максимальные значения коэффициентов плотности застройки приведены в настоящих Нормативах и представляют собой отношение суммарной поэтажной площади всех зданий и сооружений к площади элемента планировочной структуры, земельного участка либо территории комплексного развития с учетом особенностей, предусмотренных настоящим разделом.

2.3.13. Максимальные значения коэффициентов плотности застройки приведены в брутто с учетом необходимых по расчету учреждений и предприятий обслуживания, гаражей, стоянок автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства и т.п. 

Достижение максимальных значений коэффициентов плотности застройки при проектировании осуществляется при условии выполнения требований настоящих Нормативов и местных нормативов градостроительного проектирования по обеспечению обязательным комплексом объектов повседневного и периодического, эпизодического обслуживания, в том числе социального назначения в целях формирования системы обслуживания и мест приложения труда, парковочными местами и стоянками, зелеными насаждениями, площадками и другими объектами благоустройства, УДС, а также обеспечения нормативной доступности объектов транспортной инфраструктуры (станций и остановочных пунктов городского пассажирского транспорта, стоянок автомобилей, коммуникаций для движения транспорта и пешеходов).

2.3.14. Максимальные значения коэффициентов плотности застройки приведены в таблице 2.3.14.
Таблица 2.3.14 

	Вид функциональной зоны 
	Коэффициент плотности застройки 

	Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
	0,4 

	Зона блокированной жилой застройки 
	1,5 

	Зона застройки малоэтажными многоквартирными домами 
	0,8 

	Зона застройки среднеэтажными многоквартирными домами 
	1,0 

	Для формируемых кварталов на незастроенной территории в зоне застройки многоэтажными многоквартирными домами 
	1,5 

	Для квартала сохраняемой застройки среднеэтажными и многоэтажными многоквартирными домами 
	1,6 


2.3.15. Расчет коэффициента плотности застройки производится относительно границ жилого квартала за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.3.17-2.3.18 настоящих Нормативов.

2.3.16. В случае если территория жилого квартала состоит из нескольких видов функциональных зон, установленных правилами землепользования и застройки, то расчет коэффициентов плотности застройки производится относительно границ таких функциональных зон.

2.3.17. В случае осуществления деятельности по комплексному развитию территории расчет коэффициента плотности застройки производится относительно границ территории комплексного развития и относительно границ территории инвестиционного развития при условии наличия границ такой территории в мастер-плане территории, в отношении которой планируется деятельность по комплексному развитию (далее - мастер-план). При этом максимальное значение коэффициента плотности застройки в границах таких территорий не нормируется при условии, что в мастер-плане, согласованном протокольным решением регионального штаба по вопросам реализации градостроительной политики на территории Нижегородской области, предусмотрены с учетом имеющейся мощности объекты повседневного, периодического и эпизодического обслуживания, в том числе социального назначения, объекты транспортной и инженерной инфраструктуры, которые будут обеспечивать потребность в таких объектах в границах территории комплексного развития и (или) территории инвестиционного развития, а при отсутствии возможности размещения таких объектов в границах территории комплексного развития и (или) территории инвестиционного развития определены места для их размещения и необходимая мощность согласно выполненным расчетам.

 п. 2.3.17 в ред. постановления администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области от 19.11.2025 № 1379)

2.3.18. При размещении объекта капитального строительства без разработки документации по планировке территории расчет коэффициента плотности застройки производится относительно границ земельного участка.

2.3.19. Градостроительные характеристики территорий малоэтажного жилищного строительства (величина структурного элемента, этажность застройки, размеры приквартирного участка и другие) определяются местоположением территории в планировочной и функциональной структуре в зависимости от типа населенного пункта.

2.3.20. В жилых зонах размещаются объекты:

- многоквартирные жилые здания согласно, отдельно стоящие и блокированные;

- одноквартирные жилые дома согласно (малой этажности, индивидуальные и блокированные);

- отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты сервисного бытового и коммунального обслуживания населения;

- здания для временного проживания;

- гаражи (гаражи-стоянки) и стоянки для легковых автомобилей, принадлежащих гражданам;

- религиозные организации для населения;

- многофункциональные здания и комплекс.

2.3.21. Жилые здания с квартирами в первых этажах следует располагать с отступом от красных линий. По красной линии допускается размещать жилые здания с встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме организаций образования и воспитания, а на жилых улицах в условиях реконструкции сложившейся застройки - жилые здания с квартирами в первых этажах.

2.3.22. Размещение жилых помещений в цокольных и подвальных этажах, а также размещение в жилых зданиях объектов общественного назначения, оказывающих вредное воздействие на человека, не допускается.

2.3.23. В жилых зданиях не допускается размещать:

- промышленные производства;

- встроенные котельные и насосные, за исключением крышных котельных;

- встроенные трансформаторные подстанции;

- автоматические телефонные станции, за исключением предназначенных для обслуживания дома, в котором встроена автоматическая телефонная станция (АТС);

- административные учреждения поселкового значения;

- встроенные столовые, кафе и другие организации общественного питания с

количеством посадочных мест более 50;

- общественные уборные;

- бюро ритуального обслуживания;

- магазины, мастерские, пункты и склады с легковоспламеняющимися и огнеопасными материалами;

- организации различных форм собственности, которые являются источниками выделения в воздух жилых помещений и в атмосферный воздух вредных веществ, создают повышенные уровни различных видов излучений, шума, вибрации;

- специализированные магазины и склады, эксплуатация которых может повлечь загрязнение территории и воздуха жилой застройки;

- специализированные рыбные магазины;

- специализированные овощные магазины;

- бани, сауны, прачечные и химчистки, кроме приемных пунктов;

- танцевальные, спортивные залы, дискотеки, видеосалоны, за исключением тренажерных и фитнес-залов;

- склады строительных материалов.

При наличии положительного санитарно-эпидемиологического заключения в жилых зданиях допускается размещать:

- женские консультации, стоматологии без рентгена;

- кабинеты врачей общей практики и частнопрактикующих врачей;

- лечебно-восстановительные, реабилитационные восстановительные центры;

- дневные стационары при условии отделения от основного здания капитальной стеной с оборудованием самостоятельной системы вентиляции, канализации и отдельного входа для пациентов, изолированного от входа в жилые помещения и помещения общественного назначения.

2.3.24. Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных требований и бытовых разрывов. 
2.3.25. На территориях малоэтажной застройки допускается предусматривать на придомовых земельных участках хозяйственные постройки для хранения инвентаря и других хозяйственных нужд. Состав и площади хозяйственных построек и построек для индивидуальной трудовой деятельности определяются в соответствии с правилами землепользования и застройки.

На земельных участках содержание скота и птицы допускается лишь в районах индивидуальной жилой застройки с участком не менее 0,08 га. На участках должны предусматриваться хозяйственные постройки для содержания скота и птицы, хранения кормов, инвентаря, топлива и других хозяйственных нужд. Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать к усадебным одноквартирным домам при изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями; при этом помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход.

2.3.26. До границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым условиям при соблюдении противопожарных разрывов должны быть не менее:

1) от одно-, двухквартирного и блокированного дома - 3 м;
2) от постройки для содержания скота и птицы - 4 м;

3) от других построек (баня, гараж и другие) - 1 м;

4) от стволов высокорослых деревьев - 4 м;

5) от стволов среднерослых деревьев - 2 м;

6) от кустарника - 1 м.

2.3.27. На территориях с застройкой усадебными одно-, двухквартирными домами расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее установленных 123 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", но не менее 6 м.
2.3.28. Вспомогательные строения, хозяйственные постройки, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному (удостоверенному) согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований. Для вспомогательных строений, хозяйственных построек высота от уровня земли до верха скатной кровли должна быть не более 4,5 метра. В сельских населенных пунктах допускается увеличивать высоту хозяйственных построек, предназначенных для содержания скота, птицы и т.п., до 7 метров (до верха конька). Высота гаражей от уровня земли до кровли должна быть не более 4,5 метра, при этом кровля должна быть плоской и иметь скат на свой приусадебный участок. Не допускается слив дождевых и талых вод, а также лавинообразное падение снега на соседний земельный участок. В случае если в сложившейся застройке хозяйственная постройка или объект капитального строительства расположены от границ соседнего участка на расстоянии 1 метр и менее, владельцу данной постройки или объекта капитального строительства необходимо установить лоток ливневой канализации и снегозадержатели. При этом слив дождевых и талых вод должен быть организован на свой земельный участок. Для вспомогательных строений, хозяйственных построек, бань, гаражей устройство второго этажа допускается при письменном согласовании с собственниками соседних участков и отделом капитального строительства и архитектуры администрации Дивеевского муниципального округа. Со стороны главных улиц гараж не должен быть выдвинут за линию застройки, внешний вид гаража должен иметь приглядный вид (облицован "лицевым" кирпичом, сайдингом или иным материалом). Ворота гаража в открытом состоянии не должны выходить за пределы земельного участка.
2.3.29. Расстояние от помещений и выгулов (вольеров, навесов, загонов) для содержания и разведения животных до окон жилых помещений и кухонь должно быть не менее указанных в таблице 6.1.12.

Таблица 6.1.12
	Нормативный разрыв
	Поголовье (шт.), не более

	
	свиньи
	коровы, бычки
	овцы, козы
	кролики-матки
	птица
	лошади
	нутрии, песцы

	10 м
	5
	5
	10
	10
	30
	5
	5

	20 м
	8
	8
	15
	20
	45
	8
	8

	30 м
	10
	10
	20
	30
	60
	10
	10

	40 м
	15
	15
	25
	40
	75
	15
	15


2.3.30. Изменение общего рельефа приусадебного участка, осуществляемое путем выемки или насыпи, ведущее к изменению существующей водоотводной (дренажной) системы, к заболачиванию (переувлажнению) смежных участков или нарушению иных законных прав их владельцев, не допускается. При необходимости изменения рельефа должны быть выполнены мероприятия по недопущению возможных негативных последствий.

2.3.31. Высоту и конструкции ограждения земельных участков индивидуальных жилых домов принимать с учетом соблюдения эстетических требований. Максимально допустимая высота ограждения – 2,2 м. По главному фасаду дома со стороны улиц, характер ограждения и его высота должны быть единообразными. Допускается устройство функционально оправданных участков сплошного ограждения (в местах интенсивного движения транспорта, размещения мусорных площадок, септиков и др.). 

2.3.32. Ограждение земельных участков индивидуальных жилых домов, устанавливаемое на границе с соседним земельным участком, должно быть сетчатым или решетчатым (с площадью просветов не менее 50% от площади забора) с целью минимального затенения территории соседнего участка и иметь высоту до 2,2 м. Глухие ограждения допускаются со стороны улиц и проездов.
Установка по меже глухих ограждений (с применением строительных материалов, в том числе сборного железобетона, кирпича, асбестоцементных листов, пиломатериалов) осуществляется при их высоте не более 0,75 м (с наращиванием их до предельной высоты неглухими конструкциями).
По меже с соседними земельными участками глухие ограждения при высоте более 0,75 м устанавливаются застройщиком только при письменном согласии владельцев соседних участков, оформленном в двух экземплярах, хранящихся у заинтересованных сторон, заключивших соглашение.
Конструкция массивных ограждений (железобетонных, кирпичных, каменных), толщина которых превышает 50 мм, возводимых владельцем без письменного согласия владельцев соседних земельных участков, должна размещаться в пределах участка застройщика. При достигнутой договоренности между соседями, ограждение устанавливается по оси (границе) смежных земельных участков.

Перечень материалов, применяемых при устройстве ограждения, не ограничивается, но запрещается применение к конструкции ограждения колючей проволоки, нефугованных досок, отходов промышленного производства и материалов, потенциально опасных для пешеходов.
2.3.33. Хозяйственные площадки в зоне индивидуальной жилой застройки предусматривать на участках (кроме площадок для мусоросборников, размещаемых на землях общего пользования из расчета 1 контейнер на 10 - 15 домов).

2.3.34. Расстояние от площадок с контейнерами до жилых домов, детских учреждений должно быть не менее 20 м.

2.3.35. Для индивидуальных жилых домов допускается устройство выгребных ям в границах своего земельного участка. При этом выгребная яма должна быть водонепроницаемая, дно и стены ямы должны быть гидроизолированы. Запрещается размещать выгребную яму на участке ближе 5 м до фундамента соседнего дома и ближе 1 м от границы земельного участка.
2.3.36. Водоотводные канавы для сбора и удаления сточных вод, воды от хозяйственных построек, бань, душевых кабин и т.п. должны размещаться на расстоянии не менее 4 метров от границ соседнего земельного участка, при этом канава должна иметь песчано-гравийное покрытие.

2.3.37. На придомовой территории многоквартирных жилых домов допускается устройство палисадников, при этом высота ограждения должна быть не более 1 метра, тип ограждения - сетчатый либо решетчатый. Допускается устройство сплошного ограждения по согласованию с органами местного самоуправления.
2.3.38. Гаражи в гаражных массивах следует размещать в соответствии с п.7.1.13 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1200-03. Высота и размеры гаражей должны быть одинаковыми по всей длине гаражного ряда. Материалы конструкций должен быть одинаковым по всей длине гаражного ряда.

2.3.39. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются правилами землепользования и застройки Дивеевского муниципального округа.

Содержание фасадов зданий и сооружений
2.3.40. Все виды внешнего оформления населенных пунктов Дивеевского муниципального округа, а также оформление фасадов зданий подлежат обязательному согласованию с отделом капитального строительства и архитектуры Администрации Дивеевского муниципального округа, за исключением индивидуальных жилых домов.

2.3.41. Руководители организаций, в ведении которых находятся здания и сооружения, граждане, владеющие домами на праве частной собственности, обязаны эксплуатировать данные объекты и производить их ремонт в соответствии с установленными правилами и нормами технической эксплуатации; следить за состоянием и установкой всех видов внешнего благоустройства, освещения в пределах отведенной территории, содержать в исправном состоянии здания, фасады; поддерживать в надлежащем виде (чистоте и исправном состоянии т.д.) домовые номерные знаки.

2.3.42. Ремонт фасадов, за исключением индивидуальных жилых домов, производится на основании согласования внешнего вида фасада с отделом капитального строительства и архитектуры администрации Дивеевского муниципального округа. Окраску фасадов необходимо производить после окончания ремонта стен, парапетов, дымовых труб, выступающих деталей и архитектурных лепных украшений, входных устройств (крылец, входных козырьков), кровли, линейных открытых карнизов (поясов), сандриков, подоконников и водосточных труб и т.д. Слабо держащаяся старая краска должна быть удалена. Не допускается покрытие фасада паронепроницаемыми материалами, за исключением деревянных конструкций. Окраску оконных переплетов и дверных полотен следует производить, как правило, не реже одного раза в 5 лет, в едином для дома цветовом колере.

2.3.43. Запрещается самовольное переоборудование фасадов зданий и их конструктивных элементов, крепление к стенам зданий различных растяжек, вывесок, рекламных конструкций, плакатов, указателей и других устройств без согласования.

2.3.44. Изменения фасадов зданий, связанные с ликвидацией или изменением отдельных деталей, а также устройство новых, и реконструкция существующих оконных и дверных проемов, строительство балконов и лоджий не допускается без согласования с отделом капитального строительства и архитектуры администрации Дивеевского муниципального округа.

2.3.45. На фасаде каждого дома собственник (владелец), балансодержатель дома устанавливает домовой номерной знак утвержденного образца. Ответственность за исправность номерного знака несет собственник (владелец), балансодержатель дома.

2.3.46. Внутри дворовые пешеходные переходы, указатели номеров домов, входы в подъезды и подвалы должны иметь ночное освещение.

2.3.47. При обнаружении признаков повреждения несущих конструкций (балконов, лоджий, козырьков, эркеров) собственники (владельцы), балансодержатели зданий должны принять срочные меры по обеспечению безопасности людей и предупреждению дальнейшего развития деформаций.

2.3.48. Фасады зданий и сооружений в эксплуатационный период не должны иметь видимых повреждений, не допускается разрушение отделочного слоя, водосточных труб, воронок и выпусков, изменение цветового тона и т.п., занимающих более 5% фасадной поверхности для объектов центральной части с.Дивеево и 10% для других населенных пунктов.

2.3.49. Собственники индивидуальных домов должны содержать жилые и нежилые строения, ограждения, ворота, калитки в технически исправном состоянии, придать этим строениям приглядный вид, содержать как свою, так и прилегающую территорию в чистоте и обязаны строго соблюдать правила по организации санитарной уборки прилегающей территории. Запрещается складировать с внешней стороны забора (со стороны улицы) строительные материалы, утварь, мусор.

2.3.50. Собственники (арендаторы) зданий, сооружений, малых архитектурных форм и других объектов должны принимать меры по очистке фасадов от самовольно расклеенных объявлений.

2.3.51. Все субъекты градостроительной деятельности обязаны производить работы по надлежащему содержанию зданий, строений, сооружений и иных объектов недвижимости на земельных участках в соответствии с градостроительной и проектной документацией, градостроительными нормами и правилами, экологическими, противопожарными и иными специальными нормативами.

2.3.52. В необходимых случаях (изменение геометрии фасадов, применение новых архитектурных деталей и элементов, изменение ранее выполненного благоустройства, а также при желании заказчика) заказчиком выполняется проектная документация и представляется на согласование в отдел капитального строительства и архитектуры администрации Дивеевского муниципального округа.

2.3.53. До начала процесса окраски здания или какого-либо сооружения рекомендуется произвести работы по капитальному ремонту всех его без исключения наружных частей, окраске, в том числе производится ремонт фасадов зданий, крыш, сливов водосточных труб, сливов на подоконниках, на карнизах балконов, дверей, оконных рам, ограждений, архитектурных и художественно-декоративных деталей. При производстве данных видов работ объект производства должен быть огражден типовым ограждением с указанием наименования организации, производящей работы, ее адреса, сроков выполнения работ, номеров телефонов и фамилий лиц, ответственных за производство работ.

2.3.54. Исполнение цветового решения согласовывается с отделом строительства и архитектуры Администрации Дивеевского муниципального округа путем предоставления колера в натуре 1 кв. м выкрашенной поверхности.

2.3.55. Самовольное изменение цветового решения фасадов застройщиком, подрядчиком или заказчиком недопустимо.

2.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов инженерной защиты и гидротехнических сооружений

	№ п/п 
	Наименование вида объекта 
	Наименование расчетного показателя, единица измерения 
	Значение расчетного показателя 

	В области инженерной защиты и гидротехнических сооружений 

	1.
	Гидротехнические сооружения 
	Уровень обеспеченности 
	Не нормируется 

	
	
	Размер земельного участка, га 
	В соответствии с заданием на проектирование и требованиями по безопасности гидротехнических сооружений (Федеральный закон от 21 июля 1997 г. 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений")

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности 
	Не нормируется 


2.5. Параметры застройки общественно-деловой зоны
2.5.1. Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

2.5.2. Количество, состав и местоположение общественных центров принимаются с учетом величины населенного пункта и его роли в системе расселения и функционально-планировочной организации территории.

2.5.3. В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, гаражи, предприятия индустрии развлечений при отсутствии ограничений на их размещение.

2.5.4. В общественно-деловых зонах допускается размещать производственные предприятия.

2.5.5. Расчет количества и вместимости организаций, расположенных в общественно-деловой зоне, их размещение следует производить по социальным нормативам исходя из функционального назначения объекта в соответствии с таблицами 2.6.1, 2.7.1, 2.8.1. 

2.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов здравоохранения 

Таблица 2.6.1 

	№ п/п 
	Наименование вида объекта 
	Наименование расчетного показателя, единица измерения 
	Значение расчетного показателя 

	В области здравоохранения 

	1.
	Перинатальный центр 
	В соответствии с нормативами 
	В соответствии с нормативами, и заданием на проектирование 

	2.
	Лечебно- профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях 
	Уровень обеспеченности, посещение в смену 
	181,5 на 10 тыс. человек 

	
	
	Размер земельного участка, га/посещений в смену 
	На 100 посещений в смену - 0,1, но не менее 0,5 для отдельно стоящего здания, встроенные - 0,2 на объект 

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности 
	Транспортная доступность для сельских населенных пунктов или их групп (с использованием транспорта), мин.
	30 

	
	
	
	Доступность поликлиник и их филиалов в городах, м 
	1000 

	Примечания:

1. При размещении лечебно-профилактических медицинских организаций по необходимости предусматривать площади для размещения молочных кухонь (или их раздаточных пунктов).

2. Размещение молочных кухонь (или их раздаточных пунктов) также возможно при прочих объектах общественно-делового назначения 

	3.
	Лечебно- профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях 
	Уровень обеспеченности, койка 
	71,9 на 10 тыс. человек, в том числе:

- в больничных - 71,4;

- в хосписах - 0,5 

	
	
	Размер земельного участка, кв. м/койка 
	при вмес- тимос-ти, коек 
	до 50 
	свыше 50 до 200 
	свыше 200 до 400 
	свыше 400 до 800 
	свыше 800 до 1000 
	свыше 1000 

	
	
	
	кв. м на 1 койку 
	300 
	200 
	150 
	100 
	80 
	60 

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности 
	не нормируется 

	Примечания:

1. На 1 койко-место для детей следует принимать норму всего стационара с коэффициентом 1,5.

2. На 1 койко-место для родильных домов следует принимать норму всего стационара с коэффициентом 0,7 

	4.
	Медицинские организации скорой медицинской помощи 
	Уровень обеспеченности, автомобиль 
	1 на 10 тыс. человек 

	
	
	Размер земельного участка, кв. м 
	500 на 1 автомобиль, но не менее 2000 на 1 объект 

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности 
	в пределах 30-минутной доступности автомобиля до пациента 

	5.
	Медицинские организации особого типа 
	Уровень обеспеченности, объект 
	по заданию на проектирование 

	
	
	Размер земельного участка, га 
	по заданию на проектирование 

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности 
	не нормируется 


2.7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов образования 

Таблица 2.7.1 

	№

п/п 
	Наименование вида объекта 
	Предельные значения расчетных показателей 

	
	
	Тип расчетного показателя 
	Вид расчетного показателя 
	Наименование расчетного показателя, единица измерения 
	Предельное значение расчетного показателя 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 

	В области образования 

	1.
	Дошколь-ные образовате-льные организа-ции 
	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта 
	Уровень обеспеченности, мест 
	85% охват от общего числа детей в возрасте от 1 до 7 лет;

35 мест на 1 тыс. человек общей численности населения 

	
	
	
	Расчетный показатель минима-льно допусти-мой площади террито-рии для размеще-ния объекта 
	Размер земельного участка кв.м/место 
	мощность, мест 
	обеспеченность, кв.м/место 

	
	
	
	
	
	до 100 
	44 

	
	
	
	
	
	свыше 100 
	38 

	
	
	
	
	
	в комплексе организаций свыше 500 
	30 

	
	
	
	
	
	размер групповой площадки для детей ясельного возраста 
	7,5 

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности 
	Пешеход-ная доступ-ность, м 
	В городских населенных пунктах - 500 м
В условиях стесненной городской застройки – 800 м
В сельских населенных пунктах - 1000 м 

	
	
	
	Транспо-ртная

Доступ-ность,

км
	Для сельских населенных пунктов в одну сторону (до организации или обратно) не более 30

	Примечания:

1. Для сельских населенных пунктов с численностью населения менее 200 человек следует предусматривать дошкольные образовательные организации малой вместимости, объединенные с начальными классами. Минимальную обеспеченность такими организациями и их вместимость следует принимать по заданию на проектирование в зависимости от местных условий.

2. Для сельских населенных пунктов при расстояниях, превышающих пешеходную доступность, для воспитанников дошкольных организаций организуется транспортное обслуживание. Обеспечение подвоза учащихся к дошкольным образовательным организациям должно осуществляться на транспорте, предназначенном для перевозки детей, соответствующего возраста. Пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. Для сельских районов допускается увеличение радиуса пешеходной доступности до остановки до 1 км.
3. Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 25% - в условиях реконструкции и в стесненных условиях; на 15% - при размещении на рельефе с уклоном более 20%.
4. Для обеспечения радиуса доступности обслуживания в условиях сложившейся застройки при отсутствии участков требуемой площади рекомендуется проектировать комплексы дошкольных образовательных организаций с отделениями малой вместимости (в том числе пристроенные,

встроенно-пристроенные и встроенные в жилые и общественные здания).

5. Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня мощности дошкольной образовательной организации подлежит уточнению не реже 1 раза в 5 лет с учетом данных о демографической структуре муниципального образования, принимая во внимание данные о наполняемости существующих дошкольных образовательных организаций.


	2.
	Общеобра-зовательные организа-ции 
	Расчетные показатели минима-льно допус-тимого уровня обеспечен-ности 
	Расчетный показа-тель минима-льно допусти-мого уровня мощности объекта 
	Уровень обеспечен-ности, учащийся 
	100% охват от общего числа детей в возрасте от 7 до 16 лет начальным общим и основным общим образованием, 70% охват общего числа детей в возрасте от 16 до 18 лет средним общим образованием;

100 учащихся на 1 тыс. человек общей численности населения 

	
	
	
	Расчетный показатель минима-льно допусти-мой площади террито-рии для размеще-ния объекта 
	Размер земельного участка, кв.м/учащийся 
	мощность, мест 
	обеспеченность, кв. м/учащийся 

	
	
	
	
	
	от 30 до 170 
	80 

	
	
	
	
	
	от 170 до 340 
	55 

	
	
	
	
	
	от 340 до 510 
	40 

	
	
	
	
	
	от 510 до 660 
	35

	
	
	
	
	
	от 660 до 1000 
	28

	
	
	
	
	
	от 1000 до 1500 
	24

	
	
	
	
	
	свыше 1500 
	22 

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности 
	Пешеходная доступность, м 
	В городских населенных пунктах – 500 м

В условиях стесненной городской застройки – 800 м

В сельских населенных пунктах – 1000 м

	
	
	
	Транспор-тная доступ-ность, км 
	Для сельских населенных пунктов в одну сторону

(до организации или обратно) не более 30

	Примечания:

1. Для сельских населенных пунктов при расстояниях, превышающих пешеходную доступность, для учащихся организуется транспортное обслуживание. Обеспечение подвоза учащихся к общеобразовательным организациям должно осуществляться на транспорте, предназначенном

для перевозки детей. Пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. Для сельских районов допускается увеличение радиуса пешеходной доступности до остановки до 1 км.

Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в период неблагоприятных погодных условий и отсутствии транспортного круглогодичного сообщения предусматривается

пришкольный интернат из расчета не менее 10% мест общей вместимости организации.

2. Размеры земельных участков общеобразовательной организации могут быть уменьшены на 20 % – в условиях реконструкции объекта и в стесненных условиях, за исключением крупнейших городов; увеличены на 30 % – в муниципальном округе, если для организации учебно-опытной работы не предусмотрены специальные земельные участки.

3. Спортивная зона общеобразовательной организации может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом микрорайона.

4. Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня мощности общеобразовательной организации подлежит уточнению не реже 1 раза в 5 лет с учетом данных о демографической структуре муниципального образования, принимая во внимание данные о наполняемости существующих общеобразовательных организаций.
5. Предельное значение расчетного показателя минимально допустимой площади территории для размещения объекта для крупнейших городов в условиях стесненной городской застройки применяется при размещении объекта в сложившейся застройке, в случае реконструкции территории

жилых микрорайонов (кварталов), в том числе на исторических территориях.

6. Показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта для крупнейших городов в условиях стесненной городской застройки устанавливается в целях реализации государственной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016–2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 29 декабря 2015 г. № 893, и действует до установления

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти особенностей применения требований, установленных национальными стандартами и сводами правил, либо до принятия отдельных национальных стандартов и сводов правил для осуществления градостроительной

деятельности в условиях стесненной городской застройки, в соответствии со статьей 5.4 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

7. В целях реализации государственной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016–2025 годы», утвержденной постановлением

Правительства Нижегородской области от 29 декабря 2015 г. № 893, допускается уменьшать размеры земельных участков общеобразовательных организаций до 20% за исключением крупнейших городов.

	3.
	Организа-ции допол-нительного образова-ния 
	Расчетные показатели минима-льно допустимо-го уровня обеспеченности 
	Расчет-ный показа-тель минима-льно допусти-мого уровня мощнос-ти объекта 
	Уровень обеспеченности, мест 
	80% охват от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет 

	
	
	
	Расчет-ный показа-тель минима-льно допусти-мой площади террито-рии для размеще-ния объекта 
	Размер земельного участка 
	По заданию на проектирование для отдельно стоящего здания либо в первых этажах жилых зданий, общественных центров 

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности 
	Транспор-тная доступ-ность, минут 
	30 в одну сторону 

	Примечания:

1. Норматив обеспеченности следует определять исходя из количества детей, фактически охваченных дополнительным образованием.

2. Проектная мощность организаций дополнительного образования определяется согласно удельному нормативу 60 мест на 1 тыс. человек общей численности населения, установленному с учетом сменности данных организаций 

	4.
	Профес-сиональные образова-тельные организа-ции и их общежития 
	Расчетные показатели минималь-но допустимо-го уровня обеспечен-ности 
	Расчет-ный показа-тель минима-льно допусти-мого уровня мощнос-ти объекта 
	Уровень обеспечен-ности, мест 
	270 на 10 тыс. человек 

	
	
	
	Расчет-ный показа-тель минима-льно допусти-мой площади террито-рии для размеще-ния объекта 
	Размер земельного участка, 

кв. м/место 
	При вместимости, мест 
	до 300 
	от 300 до 900 
	от 900 до 1600 

	
	
	
	
	
	учебной зоны 
	75 
	50 
	30 

	
	
	
	
	
	зоны студенческих общежитий 
	15 

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности 
	не нормируется 

	Примечания:

1. Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 50% в условиях реконструкции; на 30% для учебных заведений гуманитарного профиля.

2. При кооперировании учебных заведений и создании учебных центров размеры земельных участков рекомендуется уменьшать в зависимости от вместимости учебных центров, учащихся: от 1500 до 2000 - на 10%; свыше 2000 до 3000 - на 20%; свыше 3000 - на 30%.

3. Размеры жилой зоны, учебных и вспомогательных хозяйств, полигонов в указанные размеры не входят 

	5.
	Средние специаль-ные и профес-сионально- техничес-кие учебные заведения 
	Расчетные показатели минима-льно допустимо-го уровня обеспечен-ности 
	Расчет-ный показа-тель минима-льно допусти-мого уровня мощнос-ти объекта 
	Уровень обеспечен-ности, мест 
	по заданию на проектирование 

	
	
	
	Расчет-ный показа-тель минима-льно допусти-мой площади террито-рии для размеще-ния объекта 
	Размер земельного участка, га 
	Для всех учебных заведений кроме учебных заведений гуманитарно-го профиля и учебных заведений, размещаемых в районах реконструк-ции, на объект при вместимости, учащихся 
	до 300 
	от 300 

до 400 
	от 400 до 600 
	от 600 до 1000 

	
	
	
	
	
	
	2,0 
	2,4 
	3,1 
	2,6 

	
	
	
	
	
	Для учебных заведений гуманитарно-го профиля, кроме размещаемых в районах реконструк-ции, на объект при вместимости, учащихся 
	до 300 
	от 300 

до 400 
	от 400 до 600 
	от 600 до 1000 

	
	
	
	
	
	
	1,4 
	1,7 
	2,2 
	2,6 

	
	
	
	
	
	Для учебных заведений, размещаемых в районах реконструк-ции, на объект при вместимости, учащихся


	до 400 
	свыше 400 до 600 
	свыше 600 до 1000 

	
	
	
	
	
	
	1,2 
	1,5 
	1,9 

	6.
	Организа-ции дополните-льного образова-ния 
	Расчетные показатели минима-льно допустимо-го уровня обеспечен-ности 
	Расчет-ный показа-тель минима-льно допусти-мого уровня мощнос-ти объекта 
	Уровень обеспечен-ности, мест 
	по заданию на проектирование 

	
	
	
	Расчет-ный показа-тель минима-льно допусти-мой площади террито-рии для размеще-ния объекта 
	Размер земельного участка, кв. м/место 
	встроенные 
	отдельно стоящие 

	
	
	
	
	
	размещаются на 1-х этажах жилых, общественных зданий 
	15 кв.м/место 

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности 
	не нормируется 

	7.
	Организа-ции дополните-льного професси-онального образова-ния 
	Расчетные показатели минима-льно допустимо-го уровня обеспечен-ности 
	Расчет-ный показа-тель минима-льно допусти-мого уровня мощно-сти объекта 
	Уровень обеспечен-ности, мест 
	по заданию на проектирование 

	
	
	
	Расчет-ный показа-тель минима-льно допусти-мой площади террито-рии для размеще-ния объекта 
	Размер земельного участка, га 
	0,1 

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности 
	не нормируется 

	8.
	Специаль-ные учебно- воспитате-льные учреждения для обучаю-щихся с девиант-ным (общест-венно опасным) поведением 
	Расчетные показатели минималь-но допустимо-го уровня обеспечен-ности 
	Расчет-ный показа-тель минима-льно допусти-мого уровня мощнос-ти объекта 
	Уровень обеспечен-ности, мест 
	по заданию на проектирование 

	
	
	
	Расчет-ный показа-тель мини-мально допусти-мой площади террито-рии для размеще-ния объекта 
	Размер земельного участка, га 
	по заданию на проектирование 

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности 
	не нормируется 

	9.
	Образова-тельные организа-ции для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
	Расчетные показатели минималь-но допустимо-го уровня обеспечен-ности 
	Расчет-ный показа-тель минима-льно допусти-мого уровня мощнос-ти объекта 
	Уровень обеспечен-ности, мест 
	по заданию на проектирование 

	
	
	
	Расчет-ный показа-тель минима-льно допусти-мой площади террито-рии для размеще-ния объекта 
	Размер земельного участка, га 
	рекомендуется размещать образовательные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в составе детских домов-интернатов 

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности 
	не нормируется 

	10.
	Научные организа-ции 
	Расчетные показатели минима-льно допустимо-го уровня обеспечен-ности 
	Расчет-ный показа-тель минима-льно допусти-мого уровня мощнос-ти объекта 
	Уровень обеспеченности, мест 
	по заданию на проектирование 

	
	
	
	Расчет-ный показа-тель минима-льно допусти-мой площади террито-рии для размеще-ния объекта 
	Размер земельного участка, га 
	по заданию на проектирование 

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности 
	не нормируется 


2.8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов социального назначения 

Таблица 2.8.1 

	№

п/п 
	Наименование вида объекта 
	Тип расчетного показателя 
	Вид расчетного показателя 
	Наименование расчетного показателя, ед. измерения 
	Предельные значения расчетных показателей 

	В области культуры 

	1.
	Помеще-ния для культурно- досуговой деятельно-сти 
	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности 
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта 
	Уровень обеспеченности,

кв.м площади пола 
	50 на 1 тыс. населения 

	
	
	
	Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта 
	Размер земельного участка 
	по заданию на проектирование 

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности 
	Пешеходная доступность, м 
	городские населенные пункты:

многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка - 500;

индивидуальная и малоэтажная жилая застройка - 800;

сельские населенные пункты: в пределах населенного пункта 

	2.
	Кинотеат-ры 
	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности 
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспечен-ности количеством объектов 
	Уровень обеспеченности, объектов 
	1 - на муниципальный округ


	
	
	
	Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта 
	Размер земельного участка 
	по заданию на проектирование 

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности 
	Транспортная доступность, минут 
	муниципальный округ 
	в пределах транспор-тной доступнос-ти 

	Примечания:

1. Целесообразно размещать на территории муниципального округа универсальный объект культурно-досугового назначения, который при необходимости может исполнять функции различных видов объектов (кинотеатр, выставочный зал, учреждение культуры клубного типа и др.).

2. Необходимое количество зрительских мест для кинотеатров устанавливается из расчета 2 места на 1 тыс. человек 

	В области торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

	3.
	Предприя-тия торговли

(магазины, торговые центры, торговые комплексы)
	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта 
	Уровень обеспеченности, кв.м площади торговых объектов 
	в соответствии с утвержденными нормативами минимальной обеспеченности населения Нижегородской области площадью торговых объектов 

	
	
	
	Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта 
	Размер земельного участка, га/объект 
	торговые центры местного значения с обслуживаемым населением, тыс. чел.
	размер земельного участка, га/объект 

	
	
	
	
	
	от 4 до 6 
	0,4-0,6 

	
	
	
	
	
	от 6 до 10 
	0,6-0,8 

	
	
	
	
	
	от 10 до 15 
	0,8-1,1 

	
	
	
	
	
	от 15 до 20 
	1,1-1,3 

	
	
	
	
	
	торговые центры населенных пунктов с числом жителей, тыс. чел.
	размер земельного участка, га/объект 

	
	
	
	
	
	до 1 
	0,1-0,2 

	
	
	
	
	
	от 1 до 3 
	0,2-0,4 

	
	
	
	
	
	от 3 до 4 
	0,4-0,6 


	
	
	
	
	
	от 5 до 6 
	0,6-1 

	
	
	
	
	
	от 7 до 10 
	1-1,2 

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности 
	Пешеходная доступность, м 
	сельские населенные пункты - 2000 

	Примечание: для сезонного населения садоводческих, огороднических объединений, дачных хозяйств и жилого фонда с временным проживанием в сельских населенных пунктах уровень обеспеченности предприятиями торговли устанавливается из расчета 80 кв. м площади торговых объектов на 1 тыс. человек 

	4.
	Предприя-тия обществен-ного питания 
	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности 
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта 
	Уровень обеспеченности, мест 
	городские населенные пункты:

40 мест на 1 тыс. человек, в том числе 32 места на 1 тыс. человек - для общественного делового центра, 8 мест на 1 тыс. человек - для квартала (микрорайона, жилого района);

сельские населенные пункты - 23 места на 1 тыс. человек.

	
	
	
	Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта 
	Размер земельного участка, га/100 мест 
	мощность, мест 
	размер участка, га/100 мест 

	
	
	
	
	
	до 50 
	0,2-0,25 

	
	
	
	
	
	от 50 до 150 
	0,15-0,2 

	
	
	
	
	
	свыше 150 
	0,1 

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности 
	Пешеходная доступность, м 
	городские населенные пункты:

многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка - 500;

индивидуальная и малоэтажная жилая застройка - 800;

сельские населенные пункты - 2000 

	5.
	Предприя-тия бытового обслужива-ния 
	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности 
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта 
	Уровень обеспеченности, 

рабочих мест 
	городские населенные пункты:

9 рабочих мест на 1 тыс. человек, в том числе 7 рабочих мест на 1 тыс. человек - для общественного делового центра, 2 рабочих места на 1 тыс. человек - для квартала (микрорайона, жилого района);

сельские населенные пункты:

7 рабочих мест на 1 тыс. человек 

	
	
	
	Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта 
	Размер земельного участка, 

га/10 рабочих мест 
	мощность, рабочих мест 
	размер участка, 

га/10 рабочих мест 

	
	
	
	
	
	10-50 
	0,1-0,2 

	
	
	
	
	
	50-150 
	0,05-0,08 

	
	
	
	
	
	свыше 150 
	0,03-0,04 

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности 
	Пешеходная доступность, м 
	городские населенные пункты:

многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка - 500;

индивидуальная и малоэтажная жилая застройка - 800;

сельские населенные пункты - 2000 

	Примечания:

1. Предприятия бытового обслуживания допускается размещать во встроенно-пристроенных помещениях.

2. Для сезонного населения садоводческих, огороднических объединений, дачных хозяйств и жилого фонда с временным проживанием в сельских населенных пунктах уровень обеспеченности предприятиями бытового обслуживания устанавливается из расчета 1,6 рабочих места на 1 тыс. человек 

	6.
	Прачечные 
	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности 
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта 
	Уровень обеспеченности, 

кг белья в смену 
	городские населенные пункты: 110 на 1 тыс. человек;

сельские населенные пункты: 60 на 1 тыс. человек, в том числе 20 - прачечные самообслуживания 

	
	
	
	Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта 
	Размер земельного участка, га/объект 
	0,5 

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности 
	-
	не нормируется 

	7.
	Химчистки 
	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности 
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта 
	Уровень обеспеченности,

кг вещей в смену 
	городские населенные пункты:

11,4 на 1 тыс. человек, в том числе 7,4 - для общественного делового центра, 4 - для квартала (микрорайона, жилого района);

сельские населенные пункты:

3,5 на 1 тыс. человек, в том числе 1,2 - химчистки самообслуживания 

	
	
	
	Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта 
	Размер земельного участка, га/объект 
	0,1 

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности 
	-
	не нормируется 

	Примечание: химчистки рекомендуется размещать в производственно-коммунальной зоне, в жилой и общественной зонах рекомендуется организовывать пункты сбора 

	8.
	Бани 
	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности 
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта 
	Уровень обеспеченности, место 
	городские населенные пункты - 5 на 1 тыс. человек;

сельские населенные пункты - 7 на 1 тыс. человек 

	
	
	
	Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта 
	Размер земельного участка, га/объект 
	0,2 

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности 
	-
	не нормируется 

	В области кредитно-финансового обслуживания 

	9.
	Отделения банков 
	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности 
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта 
	Уровень обеспеченности, операционная касса 
	городские населенные пункты:

1 операционная касса на 10-30 тыс. человек 

	
	
	
	Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта 
	Размер земельного участка, га/объект 
	при 2 операционных кассах 
	0,2 

	
	
	
	
	
	при 7 операционных кассах 
	0,5 

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности 
	Транспортная доступность, минут 
	в пределах транспортной доступности 


2.9. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения 

Таблица 2.9.1.
	№ п/п
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, ед. измерения
	Предельные значения расчетных показателей

	1
	Стадионы всех видов с трибунами на 1500 мест и более
	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Уровень обеспеченности, количество объектов
	1 на 100 тыс. жителей

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность, м
	- для крупного городского поселения (город более 100 тыс. чел.) - не более 30 мин.;

- для малых и средних городов, в том числе поселков городского типа (от 5 тыс. до 100 тыс. чел.) - не более 60 мин.;

- для сельских населенных пунктов - не более 1 час 30 мин.

	2
	Плоскостные спортивные сооружения, включая хоккейные коробки, баскетбольные, волейбольные, универсальные площадки, поля для мини-футбола
	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Уровень обеспеченности, количество объектов
	110 на 100 тыс. жителей

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Шаговая доступность, м
	до 1000 м

	3
	Спортивные залы
	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Уровень обеспеченности, количество объектов
	59 на 100 тыс. жителей

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин.
	- для крупного городского поселения (город более 100 тыс. чел.) - не более 30 мин.;

- для малых и средних городов, в том числе поселков городского типа (от 5 тыс. до 100 тыс. чел.), а также для сельских населенных пунктов - не более 30 мин.

	4
	Крытые плавательные бассейны, а также плавательные дорожки в физкультурно-оздоровительных комплексах и спортивных комплексах, доступных для массового посещения
	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Уровень обеспеченности, количество объектов
	5 на 100 тыс. жителей

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность, м
	- для крупного городского поселения (город более 100 тыс. чел.) - не более 30 мин.;

- для малых и средних городов, в том числе поселков городского типа (от 5 тыс. до 100 тыс. чел.) - не более

60 мин.;

- для сельских населенных пунктов - не нормируется

	5
	Другие объекты, включая крытые спортивные объекты с искусственным льдом для занятия массовым катанием, хоккеем, фигурным катанием, конькобежным спортом, манежи, включая легкоатлетический манеж, конный манеж, футбольный манеж, лыжные базы, включая лыжные трассы, лыжероллеры трассы, биатлонные комплексы, сооружения для стрелковых видов спорта и т.д.
	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Уровень обеспеченности, количество объектов
	46 на 100 тыс. жителей

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность, м
	Для крытых спортивных объектов с искусственным льдом - для крупного городского поселения (город более 100 тыс. чел.) - не более 30 мин.;

- для малых и средних городов, в том числе поселков городского типа (от 5 тыс. до 100 тыс. чел.) - не более 60 мин.;

- для сельских населенных пунктов - не более 1 час 30 мин.

Для манежей, лыжных трасс, биатлонных комплексов, спортивных баз, центров спортивной подготовки нормативы транспортной доступности не устанавливаются

	6
	Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в том числе универсальные спортивные и игровые площадки, дистанции, велодорожки, споты (плаза начального уровня), площадки с тренажерами, сезонные катки
	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Уровень обеспеченности, количество объектов
	227 на 100 тыс. жителей

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Шаговая доступность, м
	- для крупного городского поселения (город более 100 тыс. чел.) - до 1000 м;

· для малых и средних городов, в том числе поселков

городского типа (от 5 тыс. до 100 тыс. чел.) - не нормируется;

1. для сельских населенных пунктов- не нормируется


Примечание: при определении нормативной потребности в объектах физической культуры и спорта необходимо учитывать усредненный норматив единой пропускной способности 122 человека на 1 тыс. населения»".

2.10. Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков организаций обслуживания 

Таблица 2.10.1
	Здания (земельные участки) организаций обслуживания
	Расстояния от зданий (границ участков) организаций обслуживания, м

	
	до красных линий
	до стен жилых домов
	до зданий общеобразовательных школ, дошкольных образовательных и лечебных учреждений

	дошкольные образовательные учреждения и общеобразовательные школы (стены здания)
	10
	по нормам инсоляции, освещенности и противопожарным требованиям
	по нормам инсоляции, освещенности и противопожарным требованиям

	приемные пункты вторичного сырья
	-
	20
	50

	пожарные депо
	10
	по НПБ 101-95
	по НПБ 101-95

	кладбища традиционного захоронения и крематории
	5
	100
	100


Примечания.

1. Участки дошкольных образовательных учреждений не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам.

2. Приемные пункты вторичного сырья следует изолировать полосой зеленых насаждений и предусматривать к ним подъездные пути для автомобильного транспорта.

3. После закрытия кладбища традиционного захоронения по истечении 25 лет после последнего захоронения расстояния до жилой застройки могут быть сокращены до 50 м.

4. В сельских населенных пунктах, подлежащих реконструкции, расстояние от кладбищ до стен жилых домов, зданий детских и лечебных учреждений допускается уменьшать по согласованию с органами санитарного надзора, но оно должно быть не менее 50 м.

2.10.1 Дошкольные образовательные учреждения (далее - ДОУ) следует размещать в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20.

2.10.2 Здание общеобразовательного учреждения следует размещать в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20.

2.10.3 Учреждения начального профессионального образования - профессионально-технические училища (далее - учреждения НПО) следует размещать в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20.

Размещение учреждений НПО, в том числе зоны отдыха, спортивные площадки и спортивные сооружения для подростков на территориях санитарно-защитных зон предприятий не допускается.

2.10.4. Учебные здания следует проектировать высотой не более четырех этажей и размещать с отступом от красной линии не менее 10 м.

Учебно-производственные помещения, спортзал и столовую следует выделять в отдельные блоки, связанные переходом с основным корпусом.

2.10.5. Расстояния от территории учебных заведений до промышленных, коммунальных, сельскохозяйственных объектов, транспортных дорог и магистралей определяются в соответствии с требованиями к санитарно-защитным зонам указанных объектов и сооружений.

2.10.6 Лечебные учреждения размещаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.2630-10.

2.10.7. Для ориентировочных расчетов показатели количества и вместимости объектов обслуживания территорий малоэтажной застройки допускается принимать в соответствии с СП 30-102-99.

2.10.8. Для организации обслуживания на территориях малоэтажной застройки допускается размещение организаций с использованием индивидуальной формы деятельности - детского сада, магазина, кафе, физкультурно-оздоровительного и досугового комплекса, парикмахерской, фотоателье и других, встроенных или пристроенных к жилым домам с размещением преимущественно на первом и цокольном этажах и оборудованием изолированных от жилых частей здания входов. При этом общая площадь встроенных объектов не должна превышать 150 кв. м.

Указанные учреждения и предприятия могут иметь центроформирующее значение и размещаться в центральной части жилого образования.

2.10.9. Объекты со встроенными и пристроенными мастерскими по ремонту, прокату и мойке автомобилей, ремонту бытовой техники, а также помещениями ритуальных услуг следует размещать на границе жилой зоны.

2.10.10. Размещение встроенных предприятий, оказывающих вредное влияние на здоровье населения (рентгеноустановок, магазинов стройматериалов, москательно-химических товаров и других), в условиях жилой застройки не допускается.

2.10.11. На земельном участке жилого дома со встроенным или пристроенным объектом обслуживания должны быть выделены жилая и общественная зоны. Перед входом в здание необходимо предусматривать стоянку для транспортных средств.

2.10.12. В сельской местности следует предусматривать подразделение организаций обслуживания на объекты первой необходимости в каждом населенном пункте и базовые объекты более высокого уровня, размещаемые в административном центре населенного пункта. Помимо стационарных зданий необходимо предусматривать площадки для сезонной торговли.

2.10.13. Обеспечение жителей каждого населенного пункта услугами первой необходимости должно осуществляться в пределах пешеходной доступности не более 30 минут (2 - 2,5 км); при этом размещение организаций более высокого уровня обслуживания, в том числе периодического, необходимо предусматривать в границах муниципального округа с пешеходно-транспортной доступностью не более 60 минут.

2.10.14. Потребности населения в организациях обслуживания должны обеспечиваться путем нового строительства и реконструкции существующего фонда в соответствии с требованиями настоящих Нормативов.

2.11. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области транспортной инфраструктуры

Общие требования

2.11.1. Зоны транспортной инфраструктуры предназначены для размещения объектов транспортной инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта, а также для установления санитарно-защитных зон, санитарных разрывов, зон специального охранного назначения в соответствии с требованиями настоящих Нормативов.

Сооружения и коммуникации транспортной инфраструктуры могут располагаться в составе всех территориальных зон.

2.11.2. Проектирование нового строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры должно сопровождаться экологическим обоснованием, предусматривающим количественную оценку всех видов воздействия на окружающую среду и оценку экологических последствий реализации проекта в соответствии с нормативными требованиями.

2.11.3. Планировочные и технические решения при проектировании улиц и дорог, пересечений и транспортных узлов должны обеспечивать безопасность движения транспортных средств и пешеходов, в том числе удобные и безопасные пути движения инвалидов, пользующихся колясками.

Конструкция дорожного покрытия должна обеспечивать установленную скорость движения транспорта в соответствии с категорией дороги.

Таблица 2.11.1
	№ п/п 
	Наименование вида объекта 
	Наименование расчетного показателя, единица измерения 
	Значение расчетного показателя 

	В области автомобильного транспорта 

	1.
	Автостанции 
	Вместимость автостанции, пассажиров 
	при расчетном суточном отправлении от 100 до 200 
	10 

	
	
	
	при расчетном суточном отправлении от 200 до 400 
	25 

	
	
	
	при расчетном суточном отправлении от 400 до 600 
	50 

	
	
	
	при расчетном суточном отправлении от 600 до 1000 
	75 

	
	
	Количество постов (посадки/высадки)
	при расчетном суточном отправлении от 100 до 200 
	2 (1/1)

	
	
	
	при расчетном суточном отправлении от 200 до 400 
	3 (2/1)

	
	
	
	при расчетном суточном отправлении от 400 до 600 
	3 (2/1)

	
	
	
	при расчетном суточном отправлении от 600 до 1000 
	5 (3/2)

	
	
	Размер земельного участка на один пост посадки-высадки пассажиров (без учета привокзальной площади), га 
	0,13 

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности 
	не нормируется 

	2.
	Малые автовокзалы 
	Вместимость автовокзала, пассажиров 
	при расчетном суточном отправлении от 1000 до 2000 
	100 

	
	
	
	при расчетном суточном отправлении от 2000 до 3000 
	150 

	
	
	
	при расчетном суточном отправлении от 3000 до 4000 
	200 

	3.
	Средние автовокзалы 
	Вместимость автовокзала, пассажиров 
	при расчетном суточном отправлении от 4000 до 6000 
	250 

	
	
	
	при расчетном суточном отправлении от 6000 до 8000 
	300 

	
	
	
	при расчетном суточном отправлении от 8000 до 10000 
	400 

	4.
	Большие автовокзалы 
	Вместимость автовокзала, пассажиров 
	при расчетном суточном отправлении от 10000 до 15000 
	500 

	
	
	
	при расчетном суточном отправлении от 15000 до 20000 
	600 

	
	
	
	при расчетном суточном отправлении от 20000 до 25000 
	700 

	
	
	
	при расчетном суточном отправлении от 25000 до 30000 
	800 

	
	
	
	при расчетном суточном отправлении от 30000 до 40000 
	900 

	
	
	
	свыше 40000 
	1000 

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности 
	не нормируется 

	5.
	Посты посадки, высадки пассажиров автовокзалов и автостанций 
	Количество 
	при расчетном суточном отправлении от 100 до 200 
	2 (1/1)

	
	
	
	при расчетном суточном отправлении от 200 до 400 
	3 (2/1)

	
	
	
	при расчетном суточном отправлении от 400 до 600 
	3 (2/1)

	
	
	
	при расчетном суточном отправлении от 600 до 1000 
	5(3/2)

	
	
	
	при расчетном суточном отправлении от 1000 до 2000 
	8 (5/3)

	
	
	
	при расчетном суточном отправлении от 2000 до 3000 
	9 (6/3)

	
	
	
	при расчетном суточном отправлении от 3000 до 4000 
	11 (7/4)

	
	
	
	при расчетном суточном отправлении от 4000 до 6000 
	12 (8/4)

	
	
	
	при расчетном суточном отправлении от 6000 до 8000 
	14 (9/5)

	
	
	
	при расчетном суточном отправлении от 8000 до 10000 
	15 (10/5)

	
	
	
	свыше 10000 
	добавляется 1 пост (место) на каждые 2000 мест посадки или 4000 мест высадки пассажиров 

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности 
	не нормируется 

	В области воздушного транспорта 

	6.
	Вертолетные площадки 
	Расстояние до селитебной территории в направлении взлета (посадки), км 
	2 

	
	
	Расстояние между боковой границей посадочной площадки до селитебной территории, км 
	0,3 

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности 
	не нормируется 

	В области водного транспорта 

	7.
	Причалы (пристани)
	Размер участка береговых баз и мест стоянки маломерных судов, принадлежащих спортивным клубам и отдельным гражданам при одноярусном стеллажном хранении судов (одно место), м 
	для прогулочного флота 
	27 

	
	
	
	для спортивного флота 
	75 

	
	
	Расстояние от стоянок маломерных судов, м 
	до жилой застройки 
	не менее 50 

	
	
	
	до участков больниц и санаториев 
	не менее 200 

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности 
	не нормируется 


Автомобильные дороги
Таблица 2.11.2
	№ п/п 
	Наименование вида объекта 
	Наименование расчетного показателя объекта, единица измерения 
	Предельные значения расчетных показателей 

	1.
	Автомобильные дороги 
	Категории и параметры автомобильных дорог местного значения - объектов улично-дорожной сети 

	
	
	Классификация улиц и дорог сельских населенных пунктов исходя из функционального назначения, скоростей движения и состава потока, а также расшифровка приведенных ниже сокращений приведены в таблице 2.11.3, 

	
	
	Расчетная скорость движения, км/ч 
	для сельских населенных пунктов

	
	
	
	ДПос 
	60 

	
	
	
	УГл 
	40 

	
	
	
	УЖо 
	40 

	
	
	
	УЖв 
	30 

	
	
	
	Пр 
	20 

	
	
	
	Прх 
	20 

	
	
	
	* В условиях реконструкции, а также для улиц районного значения допускается устройство магистралей или их участков, предназначенных только для пропуска средств общественного транспорта с организацией автобусно-пешеходного движения 

	
	 
	Ширина полосы движения, м 


	для сельских населенных пунктов

	
	
	
	ДПос 
	3,5 

	
	
	
	УГл 
	3,5 

	
	
	
	УЖо 
	3 

	
	
	
	УЖв 
	2,75 

	
	
	
	Пр 
	2,75-3*

	
	
	
	Прх 
	4,5 

	
	
	
	На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей следует увеличивать ширину полосы движения до 4 м. Для подъезда к отдельно стоящим трансформаторным подстанциям, газораспределительным пунктам допускается предусматривать проезды с шириной проезжей части 4 м 

	
	
	
	Ширину полосы для движения наземного пассажирского транспорта общего пользования на улично-дорожной сети в больших, крупных и крупнейших городах следует принимать 3,75 м 

	
	
	
	* На однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки шириной не менее 6 метров и длиной не менее 15 метров на расстоянии не более 75 метров между ними, на территории малоэтажной жилой застройки расстояние между разъездными площадками следует принимать не более 200 метров; в пределах фасадов зданий, имеющих входы, проезды следует принимать шириной 5,5 метра 

	
	
	Число полос движения 
	для сельских населенных пунктов

	
	
	
	ДПос 
	2 

	
	
	
	УГл 
	2 

	
	
	
	УЖо 
	2 

	
	
	
	УЖв 
	2 

	
	
	
	Пр 
	1 

	
	
	
	Прх 
	1 

	
	
	Наименьший радиус кривых в плане, м 
	ДСД 
	600 

	
	
	
	ДРД 
	400 

	
	
	
	УНД 
	500 

	
	
	
	УРД 
	400 

	
	
	
	УТП 
	250 

	
	
	
	УПТ 
	125 

	
	
	
	УЖ 
	90 

	
	
	
	УПр 
	90 

	
	
	
	ДПар 
	75 

	
	
	
	Пр основные 
	50 

	
	
	
	Пр второстепенные 
	25 

	
	
	
	ДВ 
	30 

	
	
	Наибольший продольный уклон, %
	ДСД 
	30 

	
	
	
	ДРД 
	50 

	
	
	
	УНД 
	40 

	
	
	
	УРД 
	50 

	
	
	
	УТП 
	60 

	
	
	
	УПТ 
	40 

	
	
	
	УЖ 
	70 

	
	
	
	УПр 
	60 

	
	
	
	ДПар 
	80 

	
	
	
	Пр основные 
	70 

	
	
	
	Пр второстепенные 
	80 

	
	
	
	УПш основные 
	40 

	
	
	
	УПш второстепенные 
	60 

	
	
	
	ДВ 
	40 

	
	
	Ширина улиц и дорог в красных линиях, м 
	ДСД 
	50-75 

	
	
	
	ДРД 
	50-75 

	
	
	
	УНД*
	40-80 

	
	
	
	УРД*
	40-80 

	
	
	
	УТП*
	40-80 

	
	
	
	УПТ 
	

	
	
	
	УЖ 
	15-25 

	
	
	
	УПр 
	

	
	
	
	*Ширина улиц и дорог определяется в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны.

Допускается предусматривать поэтапное достижение расчетных параметров магистральных улиц и дорог.

	
	
	Ширина пешеходного тротуара, м 
	Для сельских населенных пунктов 

	
	
	
	Для сельских населенных пунктов 

	
	
	
	УГл 
	1,5-2,25 

	
	
	
	УЖо 
	1,2-1,5 

	
	
	
	УЖв 
	1,2 

	
	
	
	Пр 
	1,2 

	
	
	Ширина краевых полос между проезжей частью и бортовым камнем (окаймляющими плитами или лотками) на магистральных улицах и дорогах, м 
	дороги скоростного движения 
	1 

	
	
	
	магистральные улицы непрерывного движения 
	0,75 

	
	
	
	магистральные улицы общегородского и районного значения регулируемого движения 
	0,5 

	
	
	
	В стесненных условиях и при реконструкции краевые полосы допускается устраивать только на дорогах скоростного и магистральных улицах непрерывного движения шириной соответственно 0,75 м и 0,5 м 

	
	
	Радиус закругления проезжей части улиц и дорог, м 
	Категория улиц 
	Радиус закругления проезжей части, м 

	
	
	
	
	при новом строительстве 
	в условиях реконструкции 

	
	
	
	магистральные улицы и дороги 
	15 
	8 

	
	
	
	улицы местного значения 
	8 
	6 

	
	
	
	проезды 
	6 
	5 

	
	
	Расстояние до примыканий пешеходно- транспортных улиц, улиц и дорог местного значения, проездов к другим магистральным улицам и дорогам регулируемого движения, м 
	не менее 50 от конца кривой радиуса закругления на ближайшем пересечении и не менее 150 друг от друга 

	
	
	Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки, м 
	не более 25, в случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин 

	
	
	Категории и параметры автомобильных дорог общей сети 

	
	
	Расчетная скорость движения, км/ч 
	категория IА 
	150 

	
	
	
	категория IБ 
	120 

	
	
	
	категория IВ 
	100 

	
	
	
	категория II 
	120 

	
	
	
	категория III 
	100 

	
	
	
	категория IV 
	80 

	
	
	
	категория V 
	60 

	
	
	Число полос движения 
	категория IА 
	4; 6; 8*

	
	
	
	категория IБ 
	4; 6; 8*

	
	
	
	категория IВ 
	4; 6; 8*

	
	
	
	категория II 
	2; 4 

	
	
	
	категория III 
	2 

	
	
	
	категория IV 
	2 

	
	
	
	категория V 
	1 

	
	
	
	*Количество полос движения на дорогах I категории устанавливают в зависимости от интенсивности движения: свыше 14000 до 40000 ед./сут. - 4 полосы; свыше 40000 до 80000 ед./сут. - 6 полос; свыше 80000 ед./сут. - 8 полос 

	
	
	Ширина полосы движения, м 
	категория IА 
	3,75 

	
	
	
	категория IБ 
	3,75 

	
	
	
	категория IВ 
	3,75/3,5 

	
	
	
	категория II 
	3,75/3,5 

	
	
	
	категория III 
	3,25-3,5 

	
	
	
	категория IV 
	3,0-3,25 

	
	
	
	категория V 
	3,5-4,5 

	
	
	Ширина центральной разделительной полосы*, м 
	категория IА 
	6 

	
	
	
	категория IБ 
	5 

	
	
	
	категория IВ 
	5 

	
	
	
	*Ширину разделительной полосы на участках дорог, где в перспективе может потребоваться увеличение числа полос движения, увеличивают на 7,5 м и принимают равной: не менее 13,5 м - для дорог категории IA, не менее 12,5 м - для дорог категории IБ. Разделительные полосы предусматривают с разрывами через 2-5 км для организации пропуска движения автотранспортных средств и для проезда специальных машин в периоды ремонта дорог. Величину разрыва устанавливают расчетом с учетом состава транспортного потока и радиуса поворота автомобиля или, если не производится расчет, величиной 30 м. В периоды, когда они не используются, их следует закрывать специальными съемными ограждающими устройствами 

	
	
	Ширина обочины, м 
	категория IА 
	3,75 

	
	
	
	категория IБ 
	3,75 

	
	
	
	категория IВ 
	3,25-3,75 

	
	
	
	категория II 
	2,5-3,0 

	
	
	
	категория III 
	2,0-2,5 

	
	
	
	категория IV 
	1,5-2 

	
	
	
	категория V 
	1,0-1,75 

	
	
	Наименьший радиус кривых в плане, м 
	категория IА 
	1200 

	
	
	
	категория IБ 
	800 

	
	
	
	категория IВ 
	600 

	
	
	
	категория II 
	800 

	
	
	
	категория III 
	600 

	
	
	
	категория IV 
	300 

	
	
	
	категория V 
	150 

	
	
	Минимальные радиусы кривых в плане для размещения остановок на автомобильных дорогах категории, м 
	на дорогах I-II категорий - 1000, на дорогах III категории - 600, на дорогах IV_V категорий - 400 

	
	
	Минимальная длина остановочной площадки, м 
	10 

	
	
	Минимально допустимые радиусы кривых в плане для размещения остановок, м 
	на автомобильных дорогах I-II категорий - 1000, на автомобильных дорогах III категории - 600, на автомобильных дорогах IV-V категорий - 400 

	
	
	Общественный пассажирский транспорт 

	
	
	Максимальное расстояние между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта, м 
	в пределах населенных пунктов 
	600 

	
	
	
	в зоне индивидуальной застройки 
	800 

	
	
	Размещение остановочных площадок автобусов 
	за перекрестками 
	не менее 25 м за перекрестками 

	
	
	
	перед перекрестками 
	не менее 40 м до перекрестков 

	
	
	
	за наземными пешеходными переходами 
	не менее 5 м 

	
	
	Длина остановочной площадки, м 
	20 м на один автобус, но не более 60 м 

	
	
	Ширина остановочной площадки в заездном кармане, м 
	Равна ширине основных полос проезжей части.

При размещении остановочных пунктов в "карманах" необходимо устраивать переходно-скоростные полосы для замедления и ускорения движения общей длиной, включая остановочную площадку, - 70-90 м.

Полосы замедления и ускорения необходимо отделять от основных полос движения разделительной полосой, ширину которой следует принимать не менее 0,75 м, или разметкой.

"Карманы" (уширения проезжей части) следует предусматривать, как правило, за счет уменьшения ширины разделительных (озелененных) полос между проезжей частью и тротуаром. Глубину кармана следует принимать для остановки автобуса - 3 м, троллейбуса - 2 м 

	
	
	Ширина отстойно-разворотной площадки, м 
	не менее 30 

	
	
	Расстояние от отстойно-разворотной площадки до жилой застройки, м 
	не менее 50 

	
	
	Площадь земельных участков для размещения автобусных парков (гаражей) в зависимости от вместимости сооружений, га 
	100 машин 
	2,3 

	
	
	
	200 машин 
	3,5 

	
	
	
	300 машин 
	4,5 

	
	
	
	500 машин 
	6,5 


Классификация улиц и дорог.

Таблица 2.11.3. Классификация сельских улиц и дорог

	Категория сельских улиц и дорог 
	Основное назначение

	Поселковая дорога (ДПос)
	Связь сельских населенных пунктов с внешними дорогами общей сети

	Главная улица (УГл)
	Связь жилых территорий с общественным центром

	Улица в жилой застройке
	Основная (УЖо)
	Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением

	
	Второстепенная (переулок) (УЖв)
	Связь между основными жилыми улицами

	
	Проезд (Пр)
	Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей

	Хозяйственный проезд, скотопрогон (Прх)
	Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам


Велосипедный транспорт

2.11.4. На территориях жилых, общественно-деловых, производственных и рекреационных зон следует обеспечивать возможность велосипедного движения, а также движения лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности.

(п. 2.11.4 в ред. постановления администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области от 19.11.2025 № 1379)

2.11.5. При формировании велоинфраструктуры маршруты движения, включая их пересечения, велосипедистов и лиц, использующих для движения средства индивидуальной мобильности, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к системе улиц и дорог на территории населенного пункта, по которым проложены указанные маршруты.

В целях повышения пропускной способности улиц и дорог и обеспечения безопасности движения следует руководствоваться условиями доступа транспортных средств. 

(п. 2.11.5 в ред. постановления администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области от 19.11.2025 № 1379)
2.11.6. Велокоммуникации, являющиеся частью поперечного профиля улицы или дороги, следует располагать между проезжей частью улицы или дороги и пешеходными путями.

В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать велодорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения.

Следует разделять пешеходное и велосипедное движение, в том числе движение средств индивидуальной мобильности. Велокоммуникации следует располагать таким образом, чтобы обеспечить минимальное количество пересечений пешеходных и велосипедных потоков. 

(п. 2.11.6 в ред. постановления администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области от 19.11.2025 № 1379)

2.11.7. По организации движения выделяют велокоммуникации одностороннего и двухстороннего движения. На проезжей части велокоммуникации допускается устраивать только одностороннего движения. При устройстве велокоммуникаций в составе улицы следует предусматривать велосипедные дорожки или велосипедные полосы для движения в обоих направлениях. (п. 2.11.7 в ред. постановления администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области от 19.11.2025 № 1379)
2.11.8. Расчетную скорость для движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, следует принимать 30 км/ч. На подъездах к пересечениям или подземным проходам расчетная скорость может быть снижена до 10 км/ч.

Количество полос движения назначается в зависимости от прогнозируемой интенсивности велосипедного движения из расчета 1500 вел./ч на одну велосипедную полосу при одностороннем движении, 1000 вел./ч на одну велосипедную полосу при двухстороннем движении.

Ширину велокоммуникаций следует принимать по расчету необходимого количества полос движения. Ширину одной полосы следует принимать по таблице 2.11.4.

Таблица 2.11.4

Ширина велокоммуникаций

	Тип велокоммуникации
	Ширина полосы, м, при движении

	
	одностороннем
	двухстороннем

	Полоса, выделенная в пределах полосы движения автомобилей
	1,0
	-

	Полоса, совмещенная с проезжей частью
	1,5 <*>
	-

	Полоса, отделенная от проезжей части парковкой
	1,5
	1,0

	Велосипедная дорожка
	1,5
	1,0

	Примечание - знаком <*> отмечено значение ширины полосы, которое допускается уменьшать до 1,2 при попутном движении


Минимальный допустимый радиус для велокоммуникаций следует принимать по таблице 2.11.5.

Таблица 2.11.5

Минимальные радиусы кривых в плане

	Расчетная скорость, км/ч
	Минимальный радиус, м

	30
	25

	10
	4


Продольный уклон велокоммуникаций должен соответствовать продольному уклону проезжей части. При продольных уклонах более 50% следует увеличивать ширину велокоммуникаций в 1,5 раза. Продольные уклоны велокоммуникаций следует назначать не более 70%.

(п. 2.11.8 в ред. постановления администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области от 19.11.2025 № 1379).
2.11.9 Размещение велостоянок и стоянок средств индивидуальной мобильности следует предусматривать у объектов массового посещения, станций скоростного внеуличного транспорта (железнодорожный транспорт, метрополитен, скоростной трамвай), на транспортно-пересадочных узлах и тротуарах (при условии обеспечения пропускной способности). Велостоянки и стоянки средств индивидуальной мобильности допускается располагать рядом друг с другом.

Парковочные устройства, велосипеды и средства индивидуальной мобильности не должны создавать препятствий для движения пешеходов. 
(п. 2.11.9 в ред. постановления администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области от 19.11.2025 № 1379).
2.11.10. Требуемое число мест для паркования велосипедов и средств индивидуальной мобильности следует определять раздельно для каждого объекта различного функционального назначения.

Для многофункциональных объектов расчет следует проводить раздельно в зависимости от параметров каждой функциональной части объекта, а затем суммировать для всего объекта. 
(п. 2.11.10 в ред. постановления администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области от 19.11.2025 № 1379).
2.11.11. Рекомендуемые значения количества парковочных мест для велосипедов указаны в таблице 2.11.6.
     
     Таблица 2.11.6
	
	
	

	№ п/п
	Тип объекта
	Число парковочных мест для велосипедов

	1
	2
	3

	1.
	Объекты административно-делового назначения

	1.1.
	Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения
	2 - 4 на 100 м[image: image3] площади

	1.2.
	Банки и банковские утверждения
	2 - 4 на 100 м[image: image4] площади

	2.
	Объекты науки и учебно-образовательного назначения

	2.1.
	Высшие учебные заведения
	до 60 на 100 студентов

	2.2.
	Школы
	до 50 на 100 школьников

	3.
	Объекты торгово-бытового и коммунального назначения

	3.1.
	Специализированные объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров продовольственной и непродовольственной групп (отдельно стоящие супермаркеты)
	5-7 на 100 м[image: image5] площади

	3.2.
	Торговые центры
	6 - 8 на 100 м[image: image6] площади

	4.
	Объекты культуры и досуга

	4.1.
	Театры, концертные залы
	до 20 - 25 на 100 посетителей

	4.2.
	Кинотеатры
	до 25 на 100 посетителей

	4.3.
	Развлекательные центры, дискотеки, ночные клубы
	до 25 на 100 посетителей

	4.4.
	Аттракционы/тематические парки развлечений
	10 - 15 на 100 посетителей

	4.5.
	Места отдыха
	20-35 на 100 посетителей

	5.
	Лечебные учреждения

	5.1.
	Поликлиники, в том числе амбулатории
	25 на 100 посетителей

	5.2.
	Больницы, профилактории
	до 30 на 100 койко-мест

	5.3.
	Специализированные клиники, реабилитационные центры
	до 20 на 100 койко-мест

	5.4.
	Интернаты и пансионаты для престарелых и инвалидов
	до 10 на 100 койко-мест

	6.
	Спортивно-оздоровительные объекты

	6.1.
	Спортивные комплексы и стадионы с трибунами
	до 20 на 100 посетителей

	6.2.
	Спортивные площадки
	до 20 на поле

	6.3.
	Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОКи, спортивные и тренажерные залы)
	до 35 на 100 посетителей

	6.4.
	Аквапарки, бассейны
	до 20 - 25 на 100 посетителей


Минимальное количество парковочных мест для средств индивидуальной мобильности следует определять по расчету согласно Приложению Т к "СП 396.1325800.2018. Свод правил. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования", утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 1 августа 2018 г. N 474/пр. 

(абзац введен постановлением администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области от 19.11.2025 № 1379)
2.11.12. Уличные велосипедные стоянки рекомендуется размещать на расстоянии не более 30 м от входа в учреждения, в хорошо освещенных местах с высокой интенсивностью пешеходного движения, в зоне обзора существующих камер видеонаблюдения.

2.11.13. При проектировании нового жилого дома рекомендуется предусматривать наличие мест постоянного хранения в количестве не менее 0,8 места на каждую квартиру. В существующих жилых зданиях количество мест определяется текущим спросом. Рекомендуется размещение велосипедов на место постоянного хранения в подвальных помещениях, специально отведенных помещениях в подъездах домов, велосипедных гаражах.".
2.11.14. Территория жилого комплекса должна быть обеспечена двумя или более въездами (выездами) на территорию с различных улиц. В условиях примыкания жилого комплекса к одной улице территория жилого комплекса должна быть обеспечена двумя или более въездами (выездами) с данной улицы.
2.11.14.1 Проезды и подъезды для пожарной техники следует предусматривать в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и иными нормативными документами по пожарной безопасности, а также положениями СП 4.13130 «СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденного приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 24 апреля 2013 г. № 288.
Сеть общественного пассажирского транспорта

2.11.15. При разработке проекта организации транспортного обслуживания населения следует обеспечивать быстроту, комфорт и безопасность транспортных передвижений жителей.

2.11.16. Вид общественного пассажирского транспорта следует выбирать на основании расчетных пассажиропотоков и дальностей поездок пассажиров.

Провозная способность различных видов транспорта, параметры устройств и сооружений (платформы, посадочные площадки) определяются на расчетный срок по норме наполнения подвижного состава - 4 чел./кв. м свободной площади пола пассажирского салона для обычных видов наземного транспорта.

2.11.17. Линии общественного пассажирского транспорта следует предусматривать на дорогах с организацией движения транспортных средств в общем потоке.

2.11.18. Расстояния между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта следует принимать 400 - 600 м.

2.11.19. Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта следует принимать не более 500 м.

2.11.20. Длина посадочной площадки на остановках должна быть не менее длины остановочной площадки.

Ширина посадочной площадки должна быть не менее 3 м; для установки павильона ожидания следует предусматривать уширение до 5 м.

Посадочные площадки должны быть приподняты на 0,2 м над поверхностью остановочных площадок.

2.11.21. Павильон может быть закрытого типа или открытого (в виде навеса). Размер павильона определяют с учетом количества одновременно находящихся в час пик на остановочной площадке пассажиров из расчета 4 чел./кв. м. Ближайшая грань павильона должна быть расположена не ближе 3 м от кромки остановочной площадки.

Остановочные пункты оборудуют скамьями, которые устанавливают из расчета 1 скамья на 10 кв. м площади.

Рядом с павильоном или у скамьи размещают одну урну для мусора. Остановочный пункт должен быть оборудован дорожными знаками, разметкой и ограждениями в соответствии с ГОСТ.

2.11.22. Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта запрещается проектировать в охранных зонах высоковольтных линий электропередачи.

2.11.23. На конечных пунктах маршрутной сети общественного пассажирского транспорта следует предусматривать отстойно-разворотные площадки.

Границы отстойно-разворотных площадок должны быть закреплены в плане красных линий.

2.11.24. Отстойно-разворотные площадки общественного пассажирского транспорта в зависимости от их емкости должны размещаться в удалении от жилой застройки не менее чем на 50 м.

2.11.25. На конечных станциях общественного пассажирского транспорта должно предусматриваться устройство помещений для водителей и обслуживающего персонала.

Площадь участков для устройства служебных помещений определяется в соответствии с таблицей 2.11.7.

Таблица 2.11.7.
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Количество маршрутов

	
	
	2
	3 - 4

	Площадь участка
	кв. м
	225
	256

	Размеры участка под размещение типового объекта с помещениями для обслуживающего персонала
	м
	15x15
	16x16

	Этажность здания
	этажей
	1
	1


2.12. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности при расчете и размещении парковочных мест, минимально допустимое количество парковочных мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон
2.12.1. При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства предусматриваются парковочные места, которые определяются расчетом в соответствии с настоящими Нормативами.

Парковочные места размещаются в пределах земельного участка, предоставленного в установленном порядке под строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства и планируемого в дальнейшем к передаче правообладателям такого объекта для его эксплуатации, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим разделом.

Парковочные места надлежит размещать таким образом, чтобы исключить возможность создания препятствий и помех подъезду специальных и специализированных транспортных средств (пожарных автомобилей и автомобилей скорой медицинской помощи, иных специальных и специализированных транспортных средств) к объектам капитального строительства.
При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в целях размещения парковочных мест в границах жилых и общественно-деловых зон следует максимально использовать подземное пространство.

При новом строительстве, а также при реконструкции объектов капитального строительства допускается использовать для размещения парковочных мест постоянного и временного хранения легкового автотранспорта объекты улично-дорожной сети, при условии если такое размещение осуществляется в специально оборудованных местах (парковочных карманах) и не приводит к снижению интенсивности и скорости движения, в том числе общественного транспорта, возникновению сложностей с обслуживанием улично-дорожной сети и инженерных коммуникаций. Размещение парковочных мест на объектах улично-дорожной сети допускается по согласованию с министерством транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области и структурным подразделением органа местного самоуправления, реализующего полномочия в области дорожной деятельности. 

При проектировании объекта с расчетным количеством парковочных мест от 200 и более необходимо представлять результаты расчетов транспортного компьютерного моделирования потоков. В составе расчетов определяется изменение уровня обслуживания движения и иных параметров с учетом влияния проектируемого объекта на обслуживающую его улично-дорожную сеть, а также прилегающую улично-дорожную сеть в границах распространения его перспективного влияния. 

На основе разработанных схем в проектах планировки, застройки и реконструкции жилых территорий сооружения для хранения и парковки легковых автомобилей размещаются с учетом функционально-планировочного решения территории и особенностей застройки (существующей и проектируемой) жилого района, микрорайона, жилой группы, участка.

Размещение стоянок автомобилей осуществляется при условии соблюдения действующих государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Парковочные места грузовых автомобилей и автобусов (транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны и транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров и имеющих более 8 сидячих мест, не считая места водителя) размещаются в производственных зонах и на территориях промышленных предприятий.

Гаражи ведомственных автомобилей и легковых автомобилей специального назначения, грузовых автомобилей, такси необходимо размещать в производственных и коммунально-складских зонах.

Санитарные разрывы от стоянок автомобилей до объектов различного назначения принимаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 сентября 2007 г. № 74.

Проектирование зданий и сооружений для размещения стоянок автомобилей необходимо осуществлять в соответствии с СП 113.13330.2023 «СНиП 21-02-99*. Стоянки автомобилей», утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 октября 2023 г. № 718/пр.
В районах с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой, ограничивающей или исключающей возможность устройства подземных стоянок автомобилей, обеспечение парковочными местами следует предусматривать посредством строительства наземных и наземно¬подземных сооружений с последующей обсыпкой грунтом и использованием земляной кровли для обустройства спортивных площадок, хозяйственных площадок, площадок для выгула домашних животных.
2.12.2. В составе проекта планировки территории в рамках определения очередности (этапности) строительства (реконструкции) объектов капитального строительства для каждой очереди (каждого этапа) строительства (реконструкции) должно быть сформировано 100 % обеспеченности местами для постоянного хранения личных легковых автомобилей граждан и местами временного хранения автомобилей, расчетное количество которых определяется в соответствии с настоящими Нормативами.

В целях обеспечения размещения расчетного количества парковочных мест при подготовке документации по планировке территории допускается образование многоконтурных земельных участков.

При размещении парковочных мест, расчетное количество которых определяется в соответствии с настоящими Нормативами, следует предусматривать места для хранения электромобилей и гибридных автомобилей, в том числе оборудованных зарядными устройствами, в количестве не менее 5% от общего числа мест.
2.12.3. Особенности расчета и размещения парковочных мест при строительстве и реконструкции жилой застройки.

На территории жилых зон (жилых кварталов) допускается размещение стоянок автомобилей вместимостью не более 500 парковочных мест, за исключением:

- подземных стоянок, вместимость которых не ограничивается;

- плоскостных стоянок открытого типа (открытых площадок), вместимость которых не может превышать 300 парковочных мест.

Расчетный показатель обеспеченности парковочными местами для постоянного хранения легковых автомобилей жителей для жилой многоквартирной застройки (жилых кварталов, жилых комплексов, групп жилых домов, отдельно-стоящих жилых зданий) составляет 1 парковочное место на 85 кв. м общей площади квартир в многоквартирном доме.

При строительстве и реконструкции многоквартирных домов допускается следующая вариативность размещения мест постоянного хранения легковых автотранспортных средств жителей (далее - парковочные места постоянного хранения):

а) 50% парковочных мест постоянного хранения размещается непосредственно в границах земельных участков многоквартирных домов и 50% - в пределах пешеходной доступности, принятой по существующим общедоступным пешеходным связям и не превышающей 800 м при соблюдении следующих условий:

- строительство застройщиком стоянки автомобилей в виде здания или сооружения, использование такой стоянки автомобилей возможно в целях обеспечения потребности в парковочных местах постоянного хранения жителей нескольких многоквартирных домов;

- размещение стоянки автомобилей должно быть предусмотрено в составе документации по планировке территории. При этом документацией по планировке территории должна быть предусмотрена одновременная реализация очередей строительства стоянки автомобилей и строительства (реконструкции) многоквартирных домов, для жителей которых обеспечивается потребность в парковочных местах постоянного хранения;

- пешеходные пути от многоквартирного дома до стоянок не должны пересекать железнодорожные пути;

б) 50% парковочных мест постоянного хранения размещается с использованием подземного пространства в границах земельных участков многоквартирных домов и 50% - в пределах пешеходной доступности, принятой по существующим общедоступным пешеходным связям и не превышающей 800 м, на земельном участке, принадлежащем застройщику, с разрешенным использованием для целей хранения автотранспорта при условии реализации концепции "двор без машин";

в) 100% парковочных мест постоянного хранения размещается в границах жилого квартала, в котором расположены земельные участки многоквартирных домов, при соблюдении следующих условий:

- строительство застройщиком стоянки автомобилей в виде здания или сооружения, которая обеспечивает полную потребность в парковочных местах постоянного хранения жителей таких многоквартирных домов;

- размещение стоянки автомобилей должно быть предусмотрено в составе документации по планировке территории. При этом реализация такого здания или сооружения должна быть выполнена одновременно со строительством (реконструкцией) жилых домов, для жителей которых обеспечивается потребность в парковочных местах постоянного хранения. 

При этом не менее 5% необходимых по расчету парковочных мест постоянного хранения автотранспортных средств жителей многоквартирных домов должно быть размещено на плоскостных стоянках открытого типа (открытых площадках) в границах земельного участка, предоставленного в установленном порядке под строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства и планируемого в дальнейшем к передаче правообладателям такого объекта для его эксплуатации, за исключением случая, когда более 75% парковочных мест постоянного хранения размещается с использованием подземного пространства. При этом из них 10 % (но не менее одного места) должно быть выделено для специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске. 

Размещение объектов должно осуществляться в строгом соответствии с очередностью, установленной в документации по планировке территории. 

При строительстве и реконструкции многоквартирных домов допускается размещение мест постоянного хранения автомобилей на муниципальных стоянках, созданных органом местного самоуправления, расположенных в пешеходной доступности (без пересечения железнодорожных путей), принятой по существующим общедоступным пешеходным связям и не превышающей 800 м, при условии получения застройщиком согласования такого размещения от органа местного самоуправления. 
Для посетителей встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещений многоквартирных жилых домов предусматриваются места временного хранения транспортных средств, количество которых определяется в соответствии с нормативами, приведенными в Таблице 2.12.1. настоящих Нормативов, с учетом требований пункта 2.12.1. настоящих Нормативов. 

Двойное использование парковочных мест в дневное время для сотрудников и посетителей встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещений многоквартирных домов, в ночное время для жителей домов (парковочные места постоянного хранения) - допускается исключительно на плоскостных стоянках открытого типа (открытых площадках). 

Для многоквартирных домов при отсутствии возможности обеспечения парковочными местами в полном объеме, с учетом сложившейся застройки и существующего землепользования, количество парковочных мест должно быть обеспечено в размере не менее 15 % от требуемого количества парковочных мест, предусмотренных настоящими Нормативами для жилой многоквартирной застройки, и согласовано протокольным решением регионального штаба по вопросам реализации градостроительной политики на территории Нижегородской области.

2.12.4. В случае застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами парковочные места хранения и парковки легкового автотранспорта жителей размещаются в границах придомового земельного участка из расчета: для индивидуальной жилой застройки - не менее одного парковочного места на дом, для блокированной жилой застройки - не менее одного парковочного места на блок.

2.12.5. Особенности расчета и размещения парковочных мест при строительстве и реконструкции нежилой застройки.

Для нового строительства и реконструкции объектов нежилого назначения, а также при изменении функционального назначения объектов требуемое количество парковочных мест временного хранения (для работающих и посетителей) определяется расчетом в соответствии с нормативами, приведенными в таблице 2.12.1 настоящих Нормативов, размещается с учетом требований пункта 2.12.1 настоящих Нормативов.

Таблица 2.12.1

	№ п/п
	Объекты посещения
	Расчетные единицы
	Предусматривается 1 парковочное место на следующее количество расчетных единиц

	1
	2
	3
	4

	1.
	Объекты административно-делового назначения

	1.1.
	Объекты капитального строительства, предназначенные для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления
	кв. м общей площади
	200-220

	1.2.
	   Объекты административно​управленческой деятельности, здания и помещения общественных организаций
	кв. м общей площади
	100-120

	1.3.
	Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения
	кв. м общей площади
	50-60

	1.3.
	Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения
	кв. м общей площади
	50-60

	1.4.
	Банки и банковские учреждения:
	
	

	1.4.1.
	- с операционными залами
	кв. м общей площади
	30-35

	1.4.2.
	- без операционных залов
	
	55-60

	1.5.
	Общественные помещения с гибким функциональным назначением
	кв. м расчетной площади
	50-60

	2.
	Объекты науки и учебно-образовательного назначения

	2.1.
	Научно-исследовательские и проектные институты
	кв. м общей площади
	140-170

	2.2.
	Образовательные организации высшего образования
	преподаватели, сотрудники, студенты, занятые в одну смену
	2-4 препод. и сотруд.+ 1 парковочное место на 10 студентов

	2.3.
	Профессиональные образовательные организации, колледжи, специальные и частные школы, школы искусств и музыкальные школы городского значения
	преподаватели, занятые в одну смену
	2-3

	2.4.
	Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам
	кв. м общей площади
	20-25

	2.5.
	Общеобразовательные организации (школы, гимназии, лицеи и др.) <*>
	работники
	10

	
	<*> Стоянка автомобилей для персонала (преподавателей) проектируется за границами участка
	
	

	2.6.
	Дошкольные образовательные организации
	работники
	10

	
	<*> Стоянка автомобилей для персонала проектируется за границами участка
	
	

	3.
	Объекты промышленно-производственного назначения

	3.1.
	Производственные здания и коммунально-складские объекты
	работающие в двух смежных сменах, чел.
	6-8

	4.
	Объекты торгово-бытового и коммунального назначения

	4.1.
	Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.)
	кв. м общей площади
	60-70

	4.2.
	Магазины шаговой доступности продовольственной и непродовольственной групп, размещающиеся в первых этажах жилых домов или в жилой группе
	кв. м общей площади
	40-50

	4.3.
	Специализированные объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров продовольственной и непродовольственной групп (отдельно стоящие сетевые супермаркеты)
	кв. м общей площади
	40-50

	4.4.
	Торговые центры
	кв. м расчетной площади
	70-80

	4.5.
	Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты)
	кв. м расчетной площади
	30-35

	4.6.
	Рынки постоянные

	4.6.1.
	Универсальные и непродовольственные
	кв. м общей площади
	30-40

	4.6.2.
	Продовольственные и

сельскохозяйственные
	кв. м общей площади
	40-50

	4.7.
	Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты)
	кв. м расчетной площади
	30-35

	4.8.
	Рестораны, кафе городского значения
	посадочные места
	4-5

	4.9.
	Объекты коммунально-бытового обслуживания
	
	

	4.9.1.
	Бани
	единоврем. посетители
	5-6

	4.9.2.
	Ателье, фотосалоны городского значения, салоны- парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны
	кв. м общей площади
	10-15

	4.9.3.
	Салоны ритуальных услуг
	кв. м общей площади
	20-25

	4.9.4.
	Химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др.
	рабочее место приемщика
	1-2

	4.10.
	Гостиницы
	
	

	4.10.1.
	Высшей категории (4-5*)
	номер
	3-4

	4.10.2.
	Другие
	
	5-6

	4.11.
	Кладбища
	единоврем. посетители
	3-5, но не менее 50 парковочных мест

	4.12.
	Крематории
	единоврем. посетители
	5-6, но менее 10 парковочных мест на 1 ритуальный зал

	5.
	Объекты культуры и досуга

	5.1.
	Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы
	единоврем. посетители
	6-8

	5.2.
	Театры, концертные залы
	зрительское место
	15-20

	5.3.
	Киноцентры и кинотеатры
	зрительское место
	15-25

	5.4.
	Городские библиотеки
	пос. место
	6-8

	5.5.
	Объекты религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, синагоги и др.)
	единоврем. посетители
	8-10, но не менее 10 парковочных мест на объект

	5.6.
	Развлекательные центры, дискотеки, ночные клубы
	единоврем. посетители
	4-7

	5.7.
	Бильярдные, боулинг
	единоврем. посетители
	3-4

	6.
	Лечебные учреждения

	6.1.
	Поликлиники, в том числе амбулатории
	посещения в смену
	30-50

	6.2.
	Многопрофильные консультационно​диагностические центры
	посещения в смену
	30-40

	6.3.
	Больницы, профилактории
	койко-место
	10-15

	6.4.
	Специализированные клиники, реабилитационные центры
	койко-место
	8-10

	6.5.
	Интернаты и пансионаты для престарелых и инвалидов
	койко-место
	20-30

	7.
	Объекты спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения

	7.1.
	Стадионы всех видов с трибунами на 1500 мест и более
	мест на трибунах
	25-30

	7.2.
	Плоскостные спортивные сооружения, включая хоккейные коробки, баскетбольные, волейбольные, универсальные площадки, поля для мини-футбола
	единоврем. посетители
	8-10

	7.3.
	Спортивные залы:
	
	

	7.3.1.
	общей площадью менее 1000 кв.м.
	кв. м расчетной площади
	25-40

	7.3.2.
	общей площадью 1000 кв.м. и более
	кв. м расчетной площади
	40-55

	7.4.
	Крытые плавательные бассейны
	единоврем. посетители
	5-7

	7.5.
	Другие объекты, включая крытые спортивные объекты с искусственным льдом для занятия массовым катанием, хоккеем, фигурным катанием, конькобежным спортом, манежи, включая легкоатлетический манеж, конный манеж, футбольный манеж, лыжные базы, включая лыжные трассы, лыжероллеры трассы, биатлонные комплексы, сооружения для стрелковых видов спорта и т.д.
	единоврем. посетители
	3-4

	7.6.
	Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в том числе универсальные спортивные и игровые площадки, дистанции, велодорожки, споты (плаза начального уровня), площадки с тренажерами, сезонные катки
	единоврем. посетители
	8-10

	8.
	Объекты транспортного обслуживания

	8.1.


	Железнодорожные вокзалы
	пассажиры дальнего следования в час пик
	8-10

	8.2.
	Автовокзалы
	пассажиры в час пик
	10-15

	8.3.
	Аэровокзалы
	пассажиры в час пик
	6-8


Примечания:

1. Нормативные показатели включают требуемое количество парковочных мест для работающих и посетителей, без учета парковочных мест для автомобилей, обслуживающих технологические нужды объекта (стоянка автомобиля, связанная с погрузкой, выгрузкой грузов, обеспечивающих функционирование объекта, и др.), парковочных мест для паркования специальных и специализированных транспортных средств (пожарных автомобилей и автомобилей скорой медицинской помощи, иных специальных и специализированных транспортных средств), а также для туристических автобусов.
2. Общая площадь объекта включает сумму площадей всех этажей здания, сооружения (включая технический, мансардный, цокольный, подвальный и иные), а также эксплуатируемой кровли, определяемую в пределах внутренних поверхностей наружных стен, с учетом особенностей, предусмотренных СП 118.13330.2022. Свод правил. Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 мая 2022 г. № 389/пр".

3. Для зданий с помещениями различного функционального назначения требуемое количество парковочных мест определяется раздельно для каждого вида помещений, а затем суммируется.

4. Расчет парковочных мест для объектов религиозных конфессий производится для максимального по числу посетителей дня недели, но без учета дней основных (главных) религиозных праздников.

5. Расчет парковочных мест для посетителей кладбищ проводится для выходных дней весенне-летнего периода без учета пиковой потребности в дни религиозных праздников, связанных с массовым посещением мест захоронений близких родственников (день поминовения родителей и т.п.).

6. При выполнении расчета парковочных мест в соответствии с таблицей 2.12.1 настоящих Нормативов для каждого объекта необходимо предусматривать не менее одного парковочного места для паркования специальных и специализированных транспортных средств (пожарных автомобилей и автомобилей скорой медицинской помощи, иных специальных и специализированных транспортных средств).
В случае выполнения реконструкции объекта капитального строительства при отсутствии возможности размещения парковочных мест временного хранения в полном объеме, количество которых определяется расчетом в соответствии с таблицей 2.12.1, в пределах земельного участка, предоставленного в установленном порядке под строительство объекта капитального строительства, допускается размещать такие парковочные места вне пределов участка в пешеходной доступности, принятой по существующим общедоступным пешеходным связям и не превышающей 1200 метров.

2.12.6. В условиях реконструкции объекта капитального строительства при расчете потребности в парковочных местах допускается применение следующих понижающих коэффициентов для нежилых зданий:

При реконструкции указанных объектов на магистральных улицах с движением общественного транспорта или рядом со станцией метро (на расстоянии не более 300 м):

- коэффициент 0,7 - при наличии метро и трех видов наземного транспорта (автобус, трамвай, троллейбус);

- коэффициент 0,75 - при наличии метро и одного из видов наземного транспорта;

- коэффициент 0,8 - при наличии метро;

- коэффициент 0,85 - при наличии трех видов наземного общественного транспорта;

- коэффициент 0,9 - при наличии двух видов наземного общественного транспорта.

2.12.7. При строительстве или реконструкции объектов капитального строительства, предназначенных для размещения дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, необходимо предусматривать парковочные карманы для кратковременной парковки автотранспортных средств (родители детей, посещающих учреждение).

На территории вновь строящихся общеобразовательных организаций необходимо предусматривать парковочные места для транспортных средств, предназначенных для перевозки обучающихся (в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья).

2.12.7.1. Для помещений общественного назначения, встроенных в жилые здания, машино-места для паркования автомобилей работников и посетителей этих помещений допускается располагать в подземных стоянках автомобилей жилых зданий при условии соблюдения статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации и следующих требований:

- исключение двойного использования парковочных мест;

- возможность беспрепятственного выезда транспортных средств из зоны стоянки;

- оборудование системой видео- и фотофиксации.».
При размещении на территории вновь строящихся общеобразовательных организаций парковочных мест для транспортных средств, предназначенных для перевозки обучающихся, следует предусматривать 40 кв. м территории на один школьный автобус.

В условиях реконструкции парковочные места для транспортных средств, предназначенных для перевозки обучающихся, предусматриваются в пределах пятнадцатиминутной транспортной доступности от территории общеобразовательной организации, при этом на территории общеобразовательной организации или в непосредственной близости от входа на ее территорию следует располагать площадки посадки-высадки обучающихся из транспортных средств, предназначенных для их перевозки.

2.12.8. Особенности расчета и размещения парковочных мест для легковых автомобилей, управляемых инвалидами.

Места для хранения (парковки) легковых автомобилей, управляемых инвалидами, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов, при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства предусматриваются и размещаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001, утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2020 г. № 904/пр.

Места для стоянки автомобилей, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, размещаются вблизи входа в предприятие, организацию или учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входа в жилое здание - не далее 100 м; при реконструкции, сложной конфигурации земельного участка допускается увеличивать расстояние от зданий до стоянок (парковок), но не более 150 м.

На всех парковках общего пользования, в том числе около объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), мест отдыха, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III группы данная норма распространяется в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства, за исключением случаев, предусмотренных правилами дорожного движения.

В числе 10% мест автотранспортных средств инвалидов, расположенных на автостоянке около или в объеме жилых, общественных (в том числе объектов физкультурно-спортивного назначения, культуры и др.) и производственных зданий, зданий инженерной и транспортной инфраструктуры, а также у зон рекреации, выделяются специализированные расширенные парковочные места для транспортных средств инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, количество которых определяется расчетом при числе мест:

- до 100 включительно - 5%, но не менее одного места;

- от 101 до 200 - 5 мест и дополнительно 3% от количества мест свыше 100;

- от 201 до 500 - 8 мест и дополнительно 2% от количества мест свыше 200;

- 501 и более - 14 мест и дополнительно 1% от количества мест свыше 500.

Расчет мест для постоянного хранения транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов и (или) детей-инвалидов, проживающих в многоквартирных домах, выполняется в соответствии с заданием на проектирование. 

Двойное использование мест хранения и парковки легкового транспорта инвалидов недопустимо.

2.12.9. С учетом уровня автомобилизации допускается сокращение нормы расчета парковочных мест, приведенных в пункте 2.12.3 и таблице 2.12.1 настоящих Нормативов, на 30%.

2.13. Минимально допустимое количество парковочных мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон 

Требуемое количество парковочных мест для парковки легковых автомобилей посетителей рекреационных территорий, объектов отдыха и работающих на их объектах определяется в соответствии таблицей 2.13.1.

Размещать стоянки следует за пределами рекреационных территорий, на расстоянии не более 400 м от входа.

Разрешается размещение парковочных мест в подземных гаражно- стояночных объектах, устраиваемых под хозяйственной зоной, с организацией въездов с прилегающей уличной сети.

При наличии на рекреационных территориях объектов, функциональное назначение которых не противоречит функции рекреационной территории (базы отдыха, туристские и рыболовные базы и пр.), автостоянки устраиваются за пределами рекреационной территории. Подвоз отдыхающих (при необходимости) осуществляется специальным малогабаритным транспортом.

Таблица 2.13.1
Требуемое количество парковочных мест

для рекреационных территорий и объектов отдыха

	Рекреационные территории и объекты отдыха 
	Расчетная единица 
	Количество расчетных единиц, для которых предусматривается 1 машино-место 

	Пляжи и парки в зонах отдыха 
	Единовременных посетителей 
	5 

	Лесопарки и заповедники 
	Единовременных посетителей 
	10 

	Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.)
	Единовременных посетителей 
	5 

	Береговые базы маломерного флота 
	Единовременных посетителей 
	10 

	Дома отдыха, санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристические базы 
	Отдыхающих и обслуживающего персонала 
	10 

	Предприятия общественного питания, торговли и

коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха 
	Мест в залах или единовременных посетителей и персонала 
	14 


Примечание.

Нормативные показатели включают требуемое количество парковочных мест для работающих и посетителей.
2.14. Расчетные показатели минимально допустимой площади озелененных территорий общего пользования и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 

2.14.1. Зона рекреационного назначения предназначена для организации массового отдыха населения, туризма, занятия физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки, и включает парки, сады, лесопарки, пляжи, водоемы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств.

2.14.2. Площадь озелененных территорий общего пользования для населенных пунктов, являющихся административными центрами муниципальных округов - 12 кв. метров.

2.14.3. Минимальная площадь фактически озелененной территории (озелененная территория общего пользования, непосредственно занятая зелеными насаждениями) должна составлять не менее 70 % от общей площади озелененной территории общего пользования.

2.14.4. Площадь под зданиями и иными сооружениями, расположенными на озелененной территории общего пользования, включая проезды, дорожки и площади с твердым покрытием, не может превышать 30 процентов этой территории.

2.14.5. При размещении парков и садов следует максимально сохранять участки с существующими насаждениями и водоемами.

Площадь территории парков, садов и скверов следует принимать не менее:

городских парков - 15 га;

парков планировочных районов - 10 га; 

садов жилых районов - 3 га;

скверов - 0,5 га (для условий реконструкции - не менее 0,1 га).

2.14.6. Наряду с парками районного значения необходимо предусматривать специализированные - детские, спортивные, выставочные, зоологические и другие парки, ботанические сады. Размеры детских парков следует принимать из расчета 0,5 кв. м на одного жителя, включая площадки и спортивные сооружения.

2.14.7. Время доступности районных парков на общественном транспорте (без учета времени ожидания транспорта) должно быть, не более 20 мин.

2.14.8. Рекреационные зоны необходимо формировать во взаимосвязи с зелеными зонами, землями сельскохозяйственного назначения, создавая взаимоувязанный природный комплекс.

2.14.9. Рекреационные зоны формируются на землях общего пользования. Использование учебно-туристических троп и трасс, установленных по соглашению с собственниками земельных участков, может осуществляться на основе сервитутов, при этом указанные земельные участки не изымаются из пользования.

2.14.10. На территориях рекреационных зон не допускается строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов.

2.14.11. Парк - озелененная территория многофункционального или специализированного направления рекреационной деятельности с развитой системой благоустройства площадью не менее 10 гектаров, предназначенная для массового отдыха населения. На территории парка разрешается строительство зданий для эксплуатации парка, высота которых не превышает 8 м; высота парковых сооружений - аттракционов - определяется проектом. 
2.14.12. Соотношение элементов территории парка следует принимать в процентах от общей площади парка:

- территории зеленых насаждений и водоемов - 70 - 75;

- аллеи, дороги, площадки - 10 - 15;

- площадки - 8 - 12;

- здания и сооружения - 5 - 7.

2.14.13. Функциональная организация территории парка определяется проектом в зависимости от специализации.

2.14.14. Необходимо обеспечивать свободный доступ в парки, сады и другие озелененные территории общего пользования.

2.14.15. Сквер представляет собой компактную озелененную территорию на площади, перекрестке улиц или на примыкающем к улице участке квартала, предназначенную для повседневного кратковременного отдыха и пешеходного передвижения населения, размером от 1,5 до 2,0 гектара.

На территории сквера запрещается размещение застройки. Соотношение элементов территории сквера следует принимать по таблице 2.14.1.

Таблица 2.14.1
	Место размещения скверов
	Элемент территории (% от общей площади)

	В жилых районах, на жилых улицах, между домами, перед отдельными зданиями
	территории зеленых насаждений и водоемов
	аллеи, дорожки, площадки, малые формы

	
	70 - 80
	30 - 20


2.14.16. Дорожную сеть ландшафтно-рекреационных территорий (дороги, аллеи, тропы) следует трассировать по возможности с минимальными уклонами в соответствии с направлениями основных путей движения пешеходов. Ширина дорожки должна быть кратной 0,75 м (ширина полосы движения одного человека).

Пешеходные аллеи следует предусматривать в направлении массовых потоков пешеходного движения, предусматривая на них площадки для кратковременного отдыха.

Покрытия площадок, дорожно-тропиночной сети в пределах рекреационных территорий следует применять из плиток, щебня и других прочных минеральных материалов, допуская применение асфальтового покрытия в исключительных случаях.

2.14.17. Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, беседками, светильниками и другим. Число светильников следует определять по нормам освещенности территорий.
2.14.18. Расстояния от зданий и сооружений до зеленых насаждений следует принимать в соответствии с таблицей 2.14.2. при условии беспрепятственного подъезда и работы пожарного автотранспорта; от воздушных линий электропередачи - в соответствии с Правилами устройства электроустановок.

Таблица 2.14.2.
	Здание, сооружение
	Расстояние (м) от здания, сооружения, объекта до оси

	
	ствола дерева
	кустарника

	Наружная стена здания и сооружения
	5,0
	1,5

	Край тротуара и садовой дорожки
	0,7
	0,5

	Край проезжей части улиц, кромка укрепленной полосы обочины дороги или бровка канавы
	2,0
	1,0

	Мачта и опора осветительной сети, мостовая опора и эстакада
	4,0
	-

	Подошва откоса, террасы и другие
	1,0
	0,5

	Подошва или внутренняя грань подпорной стенки
	3,0
	1,0

	Подземные сети
	
	

	газопровод, канализация
	1,5
	-

	тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или оболочка при бесканальной прокладке)
	2,0
	1,0

	водопровод, дренаж
	2,0
	-

	силовой кабель и кабель связи
	2,0
	0,7


Примечания.

1. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть увеличены для деревьев с кроной большего диаметра.

2. Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещенности жилых и общественных помещений.

3. При односторонней юго-западной и южной ориентации жилых помещений необходимо предусматривать дополнительное озеленение, препятствующее перегреву помещений.

2.14.19. Зона пляжей - организованное место массового отдыха людей, расположенное на участке берега с прилегающей к нему акваторией, специально обустроенное для купания и массового отдыха в рекреационных целях.

2.14.20. Пляжные территории должны соответствовать следующим требованиям:

- наличие незагороженной, свободной для прохождения полосы по всей протяженности береговой линии минимальной шириной 20 м;

- обеспечение безопасных и комфортных условий купания;

- обеспечение территории пляжей инженерным оборудованием, объектами первой медицинской помощи, спасательной службы, охраны правопорядка, камерами хранения, навесами, раздевалками, душевыми кабинами, питьевыми фонтанами и другими объектами, а также контейнерами для сбора мусора.

На территории пляжа запрещается строительство и эксплуатация объектов временного и постоянного проживания людей, а также иных объектов, не связанных непосредственно с обслуживанием посетителей пляжей и оказывающих вредное воздействие на экологическое состояние территории акватории.

2.15. Параметры застройки производственной зоны
2.15.1. Предприятия надлежит размещать на территории, предусмотренной генеральными планами и правилами землепользования и застройки, проектом планировки производственных зон. Размещение промышленных предприятий, содержащих опасные производственные объекты в соответствии с Законом РФ от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», должно осуществляться с учетом потенциальной возможности аварий, а также с учетом локализации и ликвидации их последствий.

2.15.2. В границах населенных пунктов допускается размещать производственные предприятия и объекты III, IV, V классов с установлением соответствующих санитарно-защитных зон. В пределах селитебной территории допускается размещать промышленные предприятия, не выделяющие вредные вещества, с непожароопасными и невзрывоопасными производственными процессами, не создающие шума, превышающего установленные нормы, не требующие устройства железнодорожных подъездных путей. При этом расстояние от границ участка промышленного предприятия до жилых зданий, участков детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, учреждений здравоохранения и отдыха следует принимать не менее 50 м.

2.15.3. В целях обеспечения безопасности населения вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования - санитарно-защитная зона (СЗЗ). Территория СЗЗ предназначена для обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами; создания санитарно-защитного и эстетического барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки. Источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами промышленной площадки превышают 0,1 предельно допустимой концентрации (ПДК) и (или) предельно допустимого уровня (ПДУ).

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера СЗЗ в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (с изменениями).

Для объектов по изготовлению и хранению взрывчатых веществ, материалов и изделий на их основе следует предусматривать запретные (опасные) зоны и районы. Размеры этих зон и районов и возможность строительства в них определяются специальными нормативными документами, утвержденными в установленном порядке, и по согласованию с органами государственного надзора, в ведении которых находятся указанные объекты.

Застройка запретных (опасных) зон жилыми, общественными и производственными зданиями не допускается.

2.15.4. В санитарно-защитной зоне не допускается размещать жилые здания, детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, сады, парки, садоводческие товарищества и огороды.

2.15.5. Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от ширины зоны, %:

- до 300 м 60;

- св. 300 до 1000 м 50;

- св. 1000 до 3000 м 40.

Со стороны жилой зоны необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м - не менее 20 м.

2.15.6. Устройство отвалов, шламонакопителей, отходов и отбросов предприятий допускается только при обосновании невозможности их утилизации.

2.15.7. Предприятия, промышленные узлы и связанные с ними отвалы, отходы, очистные сооружения следует размещать на землях несельскохозяйственного назначения или непригодных для сельского хозяйства. При отсутствии таких земель могут выбираться участки на сельскохозяйственных угодьях худшего качества.

2.15.8. Размещение предприятий и промышленных узлов на площадях залегания полезных ископаемых допускается по согласованию с органами государственного горного надзора, а на площадях залегания общераспространенных полезных ископаемых - в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.15.9. Размещение предприятий и промышленных узлов не допускается:

- в составе рекреационных зон;

- в первом поясе санитарной охраны источников водоснабжения;

- в водоохранных и прибрежных зонах рек;

- на землях особо охраняемых природных территорий и их охранных зон;

- в зонах охраны памятников истории и культуры без разрешения соответствующих органов охраны памятников;

- на участках, загрязненных органическими и радиоактивными отбросами, до истечения сроков, установленных органами Роспотребнадзора.

2.15.10. Предприятия с источниками загрязнения атмосферного воздуха надлежит размещать по отношению к жилой застройке с учетом ветров преобладающего направления.

2.15.11. Производства с источниками внешнего шума с уровнями звука 50 дБА и более следует размещать по отношению к жилым и общественным зданиям в соответствии с нормами по защите от шума.

2.15.12. Площадь участков, предназначенных для озеленения в пределах ограды предприятия, следует определять из расчета не менее 3 кв. м на одного работающего в наиболее многочисленной смене. Для предприятий с численностью работающих 300 чел. и более на 1 га площадки предприятий площадь участков, предназначенных для озеленения, допускается уменьшать из расчета обеспечения установленного показателя плотности застройки. Предельный размер участков, предназначенных для озеленения, не должен превышать 15% площадки предприятия.

2.15.13. На территории предприятия следует предусматривать благоустроенные площадки для отдыха и гимнастических упражнений работающих.

Размеры площадок надлежит принимать из расчета не более 1 кв. м на одного работающего в наиболее многочисленной смене.

2.16. Параметры застройки объектов сельскохозяйственного назначения

2.16.1. В сельских населенных пунктах могут быть размещены животноводческие, птицеводческие и звероводческие производства, производства по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции, ремонту, техническому обслуживанию и хранению сельскохозяйственных машин и автомобилей, по изготовлению строительных конструкций, изделий и деталей из местных материалов, машиноиспытательные станции, ветеринарные учреждения, теплицы и парники, промысловые цеха, материальные склады, транспортные, энергетические и другие объекты, связанные с проектируемыми производствами, а также коммуникации, обеспечивающие внутренние и внешние связи указанных объектов.

2.16.2. Не допускается размещение сельскохозяйственных предприятий, зданий, сооружений:

1) на площадках залегания полезных ископаемых без согласования с органами Госгортехнадзора;

2) в первом поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения населенных пунктов;

3) на земельных участках, загрязненных органическими и радиоактивными отбросами, до истечения сроков, установленных органами санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора;

4) на землях особо охраняемых природных территорий.

2.16.3. Допускается размещение сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений:

1) во втором поясе санитарной охраны источников водоснабжения населенных пунктов, кроме животноводческих и птицеводческих предприятий;

2) в охранных зонах особо охраняемых территорий, если это не оказывает негативное (вредное) воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий.

2.16.4. При размещении сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений на прибрежных участках рек или водоемов планировочные отметки площадок предприятий должны приниматься не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта воды с учетом подпора и уклона водотока, а также расчетной высоты волны и ее нагона.

Для предприятий, зданий и сооружений со сроком эксплуатации более 10 лет за расчетный горизонт надлежит принимать наивысший уровень воды с вероятностью его повторения один раз в 50 лет, а для предприятий со сроком эксплуатации до 10 лет - один раз в 10 лет.

При размещении сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений на прибрежных участках водоемов и при отсутствии непосредственной связи предприятий с ними следует предусматривать незастроенную прибрежную полосу шириной не менее 40 м.

2.16.5. При размещении сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений в районе расположения радиостанций, складов взрывчатых веществ, сильно действующих ядовитых веществ, и других предприятий и объектов специального назначения расстояние от проектируемых зон до указанных объектов следует принимать в соответствии с действующими нормами и правилами с соблюдением санитарно-защитных зон указанных объектов.

2.16.6. При размещении складов минеральных удобрений и химических средств защиты растений должны соблюдаться необходимые меры, исключающие попадание вредных веществ в водоемы.

Склады минеральных удобрений и химических средств защиты растений следует располагать на расстоянии не менее 2 км от рыбохозяйственных водоемов. В случае особой необходимости допускается уменьшать расстояние от указанных складов до рыбохозяйственных водоемов при условии согласования с органами, осуществляющими охрану рыбных запасов.

2.16.7. Территории зон, занятых объектами сельскохозяйственного назначения, не должны разделяться на обособленные участки железными или автомобильными дорогами общей сети, а также реками.

2.16.8. При планировке и застройке зон, занятых объектами сельскохозяйственного назначения, необходимо предусматривать:

- планировочную увязку с селитебной зоной;

- экономически целесообразное кооперирование сельскохозяйственных и промышленных предприятий на одном земельном участке и организацию общих объектов подсобного и обслуживающего назначения;

- выполнение комплексных технологических и инженерно-технических требований и создание единого архитектурного ансамбля с учетом природно-климатических, геологических и других местных условий;

- мероприятия по охране окружающей среды от загрязнения производственными выбросами и стоками;

- возможность расширения производственной зоны сельскохозяйственных предприятий.

2.16.9. Интенсивность использования территории зоны, занятой объектами сельскохозяйственного назначения, определяется плотностью застройки площадок сельскохозяйственных предприятий в процентах.

2.16.10. Площадь земельного участка для размещения сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений определяется по заданию на проектирование с учетом норматива минимальной плотности застройки.

2.16.11. Расстояние от зданий и сооружений предприятий (независимо от степени их огнестойкости) до границ лесного массива хвойных пород следует принимать равным 50 м, лиственных пород - 30 м.

2.16.12. Сельскохозяйственные предприятия, здания и сооружения, являющиеся источниками выделения в окружающую среду производственных вредностей, должны отделяться санитарно-защитными зонами от жилых и общественных зданий.

Территории санитарно-защитных зон из землепользования не изымаются и должны быть максимально использованы для нужд сельского хозяйства.

В санитарно-защитных зонах допускается размещать склады (хранилища) зерна, фруктов, овощей и картофеля, питомники растений.

2.16.13. На границе санитарно-защитных зон шириной более 100 м со стороны селитебной зоны должна предусматриваться полоса древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 30 м, а при ширине зоны от 50 до 100 м - полоса шириной не менее 10 м.

2.16.14. Предприятия и объекты, у каждого из которых размер санитарно-защитных зон превышает 500 м, следует размещать на обособленных земельных участках производственных зон.

2.16.15. Проектируемые сельскохозяйственные предприятия, здания и сооружения следует объединять в соответствии с особенностями производственных процессов, одинаковых для данных объектов, санитарных, зооветеринарных и противопожарных требований, грузооборота, видов обслуживающего транспорта, потребления воды, тепла, электроэнергии, организуя при этом участки:

- площадок предприятий;

- общих объектов подсобных производств;

- складов.

2.16.16. При планировке земельных участков теплиц и парников основные сооружения следует группировать по функциональному назначению (теплицы, парники, площадки с обогреваемым грунтом), при этом должна предусматриваться система проездов и проходов, обеспечивающая необходимые условия для механизации трудоемких процессов.

2.16.17. Склады и хранилища сельскохозяйственной продукции следует размещать на хорошо проветриваемых земельных участках с наивысшим уровнем грунтовых вод не менее 1,5 м от поверхности земли с учетом санитарно-защитных зон.

Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (овощей, картофеля, продукции плодоводства и виноградарства), для первичной переработки молока, скота и птицы, шерсти и меховых шкурок, масличных и лубяных культур проектируются в соответствии с требованиями СП 105.13330.2012.
2.17. Параметры застройки зоны специального назначения
Общие требования

2.17.1. В состав территорий специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов производства и потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

2.17.2. Для предприятий, производств и объектов, расположенных на территориях специального назначения, в зависимости от мощности, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ и других вредных физических факторов на основании санитарной классификации устанавливаются санитарно-защитные зоны.

2.17.3. Санитарно-защитные зоны отделяют зоны территорий специального назначения с обязательным обозначением границ информационными знаками.

Параметры застройки зоны размещения кладбищ

2.17.4. Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения осуществляются в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами, и настоящими Нормативами.

2.17.5. Не разрешается размещать кладбища на территориях:

- первого и второго поясов зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения и минеральных источников;

- с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов;

- со стоянием грунтовых вод менее двух метров от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, заболоченных участках;

- по берегам озер, рек и других открытых водоемов, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей.

2.17.6. Выбор земельного участка под размещение кладбища производится на основе санитарно-эпидемиологической оценки следующих факторов:

1) санитарно-эпидемиологической обстановки;

2) градостроительного назначения и ландшафтного зонирования территории;

3) геологических, гидрогеологических и гидрогеохимических данных;

4) почвенно-географических и способности почв и почвогрунтов к самоочищению;

5) эрозионного потенциала и миграции загрязнений;

6) транспортной доступности.

Участок, отводимый под кладбище, должен удовлетворять следующим требованиям:

- иметь уклон в сторону, противоположную населенному пункту, открытым водоемам, не затопляться при паводках;

- иметь уровень стояния грунтовых вод не менее чем в 2,5 м от поверхности земли при максимальном стоянии грунтовых вод. При уровне выше 2,5 м от поверхности земли участок может быть использован лишь для размещения кладбища для погребения после кремации;

- располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой территории.

2.17.7. Устройство кладбища осуществляется в соответствии с утвержденным проектом, в котором предусматриваются:

- обоснованность места размещения кладбища с мероприятиями по обеспечению защиты окружающей среды;

- организация и благоустройство санитарно-защитной зоны; характер и площадь зеленых насаждений; организация подъездных путей и автостоянок;

- планировочное решение зоны захоронений для всех типов кладбищ с разделением на участки, различающиеся по типу захоронений, при этом площадь мест захоронения должна быть не менее 65 - 70 процентов общей площади кладбища;

- разделение территории кладбища на функциональные зоны (входную, ритуальную, административно-хозяйственную, захоронений, зеленой защиты по периметру кладбища);

- электроснабжение, благоустройство территории.

2.17.8. Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей конкретного населенного пункта, но не может превышать 20 гектаров. При этом также учитываются перспективный рост численности населения, коэффициент смертности, наличие действующих объектов похоронного обслуживания, принятая схема и способы захоронения, вероисповедание, нормы земельного участка на одно захоронение.

2.17.9. Размер участка земли на территориях кладбищ для погребения умершего устанавливается органом местного самоуправления таким образом, чтобы гарантировать погребение на этом же участке земли умершего супруга или близкого родственника.

2.17.10. Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 100 м от границ селитебной территории.

2.17.11. Кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп) размещают на расстоянии:

- от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон:

- 500 м - при площади кладбища от 20 до 40 га (размещение кладбища размером территории более 40 га не допускается);

- 300 м - при площади кладбища от 10 до 20 га;
- 100 м - при площади кладбища менее 10 га
- 50 м - для сельских, закрытых кладбищ и мемориальных комплексов;

- от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения не менее 1000 м с подтверждением достаточности расстояния расчетами поясов зон санитарной охраны водоисточника и времени фильтрации;

- в сельских населенных пунктах, в которых используются колодцы, каптажи, родники и другие природные источники водоснабжения, при размещении кладбищ выше по потоку грунтовых вод санитарно-защитная зона между кладбищем и населенным пунктом обеспечивается в соответствии с результатами расчетов очистки грунтовых вод и данными лабораторных исследований.

Примечания.

1. После закрытия кладбища по истечении 25 лет после последнего захоронения расстояние до жилой застройки может быть сокращено до 50 м.

2. В сельских населенных пунктах, подлежащих реконструкции, расстояние от кладбищ до стен жилых домов, зданий детских и лечебных учреждений допускается уменьшать по согласованию с местными органами санитарного надзора, но не менее чем до 50 м.

2.17.12. Территория санитарно-защитных зон должна быть спланирована, благоустроена и озеленена, иметь транспортные и инженерные коридоры. Процент озеленения определяется расчетным путем из условия участия растительности в регулировании водного режима территории.

2.17.13. На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов.

По территории санитарно-защитных зон и кладбищ запрещается прокладка сетей централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.

2.17.14. На кладбищах и других зданиях и помещениях похоронного назначения следует предусматривать систему водоснабжения. При отсутствии централизованных систем водоснабжения и канализации допускается устройство шахтных колодцев для полива и строительство общественных туалетов выгребного типа в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.

2.17.15. На участках кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения предусматриваются зона зеленых насаждений шириной не менее 20 метров, стоянки автокатафалков и автотранспорта, урны для сбора мусора, площадки для мусоросборников с подъездами к ним.

2.17.16. При переносе кладбищ и захоронений следует проводить рекультивацию территорий и участков. Использование грунтов с ликвидируемых мест захоронений для планировки жилой территории не допускается.

Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет с момента его переноса. Территория места погребения в этих случаях может быть использована только под зеленые насаждения. Строительство зданий и сооружений на этой территории запрещается.

Размер санитарно-защитных зон после переноса кладбищ, а также закрытых кладбищ для новых погребений остается неизменной.

2.17.17. Похоронные бюро, бюро-магазины похоронного обслуживания следует размещать в первых этажах организаций коммунально-бытового назначения в пределах жилой застройки на обособленных участках, удобно расположенных для подъезда транспорта, на расстоянии не менее 50 м до жилой застройки, территорий лечебных, детских, образовательных, спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных организаций и организаций социального обеспечения населения.

2.17.18. Дома траурных обрядов размещают на территории действующих или вновь проектируемых кладбищ, территориях коммунальных зон, обособленных земельных участках в границах жилой застройки и на территории пригородных зон.

Расстояние от домов траурных обрядов до жилых зданий, территории лечебных, детских, образовательных, спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных организаций и организаций социального обеспечения регламентируется с учетом характера траурного обряда и должно составлять не менее 100 м.

Параметры застройки зоны размещения скотомогильников

2.17.19. Скотомогильники (биотермические ямы) предназначены для обеззараживания, уничтожения сжиганием или захоронения биологических отходов (трупов животных и птиц; ветеринарных конфискатов, выявленных на убойных пунктах, хладобойнях, в мясоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и других организациях; других отходов, получаемых при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения).

2.17.20. Выбор и отвод земельного участка для строительства скотомогильника или отдельно стоящей биотермической ямы проводит орган местного самоуправления по представлению организации государственной ветеринарной службы при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии предполагаемого использования земельного участка санитарным правилам.

2.17.21. Скотомогильники (биотермические ямы) размещают на сухом возвышенном участке земли площадью не менее 600 кв. м. Уровень стояния грунтовых вод должен быть не менее 2 м от поверхности земли.

2.17.22. Ширина санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотермической ямы) до:

- жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) - 1000 м;

- скотопрогонов и пастбищ - 200 м;

- автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории - 60 - 300 м.

2.17.23. Биотермические ямы, расположенные на территории государственных ветеринарных организаций, входят в состав вспомогательных сооружений. Расстояние между ямой и производственными зданиями ветеринарных организаций, находящимися на этой территории, не регламентируется.

2.17.24. Размещение скотомогильников (биотермических ям) в водоохранной, лесопарковой и заповедной зонах категорически запрещается.

2.17.25. Территорию скотомогильника (биотермической ямы) проектируют с ограждением глухим забором высотой не менее 2 м с въездными воротами. С внутренней стороны забора по всему периметру проектируется траншея глубиной 0,8 - 1,4 м и шириной не менее 1,5 м и переходной мост через траншею.

2.17.26. Рядом со скотомогильником проектируют помещение для вскрытия трупов животных, хранения дезинфицирующих средств, инвентаря, спецодежды и инструментов.

2.17.27. К скотомогильникам (биотермическим ямам) предусматриваются подъездные пути.

2.17.28. В исключительных случаях с разрешения главного государственного ветеринарного инспектора Нижегородской области допускается использование территории скотомогильника для промышленного строительства, если с момента последнего захоронения:

- в биотермическую яму прошло не менее 2 лет;

- в земляную яму - не менее 25 лет.

Промышленный объект не должен быть связан с приемом, производством и переработкой продуктов питания и кормов.

Параметры застройки зоны размещения полигонов для твердых бытовых отходов

2.17.29. Полигоны твердых бытовых отходов (далее - ТБО) являются специальными сооружениями, предназначенными для изоляции и обезвреживания ТБО, и должны гарантировать санитарно-эпидемиологическую безопасность населения.

Полигоны могут быть организованы для любых по величине населенных пунктов. Рекомендуется проектирование централизованных полигонов для групп населенных пунктов.

2.17.30. Полигоны ТБО размещаются за пределами жилой зоны, на обособленных территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон.

2.17.31. Размер санитарно-защитной зоны от жилой застройки до границ полигона составляет 500 м. Размер санитарно-защитной зоны может увеличиваться при расчете газообразных выбросов в атмосферу. Границы зоны устанавливаются по изолинии 1 ПДК, если она выходит из пределов нормативной зоны.

Санитарно-защитная зона должна иметь зеленые насаждения.

2.17.32. Не допускается размещение полигонов:

- на территории зон санитарной охраны водоисточников и минеральных источников;

- в местах выхода на поверхность трещиноватых пород;

- в местах выклинивания водоносных горизонтов;

- в местах массового отдыха населения и оздоровительных учреждений.

При выборе участка для устройства полигона ТБО следует учитывать климатогеографические и почвенные особенности, геологические и гидрологические условия местности.

Полигоны ТБО размещаются на участках, где выявлены глины или тяжелые суглинки, а грунтовые воды находятся на глубине более 2 м.

2.17.33. Полигон для твердых бытовых отходов размещается на ровной территории, исключающей возможность смыва атмосферными осадками части отходов и загрязнения ими прилегающих земельных площадей и открытых водоемов, вблизи расположенных населенных пунктов. Допускается отвод земельного участка под полигоны ТБО на территории оврагов, начиная с его верховьев, что позволяет обеспечить сбор и удаление талых и ливневых вод путем устройства перехватывающих нагорных каналов для отвода этих вод в открытые водоемы, после сооружений биологической очистки (ПБО).

2.17.34. Для полигонов, принимающих менее 120 тыс. куб. м ТБО в год, проектируется траншейная схема складирования ТБО. Траншеи устраиваются перпендикулярно направлению господствующих ветров, что препятствует разносу ТБО.

Длина одной траншеи должна устраиваться с учетом времени заполнения траншей:

- в период температур выше 0 °C - в течение 1 - 2 месяцев;

- в период температур ниже 0 °C - на весь период промерзания грунтов.

2.17.35. Полигон проектируют из двух взаимосвязанных территориальных частей: территории, занятой под складирование ТБО, и территории для размещения хозяйственно-бытовых объектов.

2.17.36. Хозяйственная зона проектируется для размещения производственно-бытового здания для персонала, гаража или навеса для размещения машин и механизмов. Для персонала предусматриваются обеспечение питьевой и хозяйственно-бытовой водой в необходимом количестве, комната для приема пищи, туалет в соответствии с требованиями подраздела 3.3 "Зоны инженерной инфраструктуры" настоящих Нормативов.

2.17.37. Территория хозяйственной зоны бетонируется или асфальтируется, освещается, имеет легкое ограждение.

2.17.38. По периметру всей территории полигона ТБО проектируются легкое ограждение или осушительная траншея глубиной более 2 м или вал высотой не более 2 м. В ограде полигона устраивается шлагбаум у производственно-бытового здания.

2.17.39. На выезде из полигона предусматривается контрольно-дезинфицирующая установка с устройством бетонной ванны для ходовой части мусоровозов. Размеры ванны должны обеспечивать обработку ходовой части мусоровозов.

2.17.40. В зеленой зоне полигона проектируются контрольные скважины, в том числе: одна контрольная скважина - выше полигона по потоку грунтовых вод, 1 - 2 скважины - ниже полигона для учета влияния складирования ТБО на грунтовые воды.

2.17.41. Сооружения по контролю качества грунтовых и поверхностных вод должны иметь подъезды для автотранспорта.

2.17.42. К полигонам ТБО проектируются подъездные пути.

2.18. Расчетные показатели минимально допустимого

уровня обеспеченности объектами обеспечения пожарной

безопасности и расчетные показатели максимально

допустимого уровня территориальной доступности

таких объектов для населения

(введен постановлением администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области от 19.11.2025 № 1379)

2.18.1. Размещение подразделений пожарной охраны на территориях городских и сельских населенных пунктов определяется с учетом требований статьи 76 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и "СП 11.13130.2009. Свод правил. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения", утвержденного приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 181.

2.18.2. Минимальное количество специальных пожарных автомобилей (в том числе в кварталах среднеэтажной и многоэтажной застройки), необходимое для укомплектования подразделений пожарной охраны, создаваемых для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в населенных пунктах, определяется согласно Методике расчета численности и технической оснащенности подразделений пожарной охраны, создаваемых для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в населенных пунктах, утвержденной приказом МЧС России от 15 октября 2021 г. N 700.

При подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территории учитываются состояние и перспективы размещения объектов защиты, развитие границ территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки муниципального образования, за пределами расчетного срока, включая принципиальные решения по территориальному развитию, функциональному зонированию, планировочной структуре, инженерной и транспортной инфраструктурам, рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды.

Обеспеченность территории пожарными депо осуществляется с учетом существующей и перспективной застройки и подтверждается согласованием с исполнительным органом Нижегородской области, осуществляющим мероприятия в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности граждан на водных объектах на территории Нижегородской области, в рамках определенных законодательством полномочий Правительства Нижегородской области.
3. Приложения
Перечень терминов, определений и сокращений, использованных в МНГП:

 объекты регионального значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению Нижегородской области, органов государственной власти Нижегородской области Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, Уставом Нижегородской области, законами Нижегородской области, правовыми актами Правительства Нижегородской области, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие Нижегородской области;

объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Нижегородской области, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных округов, городских округов;

плотность населения - расчетная численность населения, постоянно проживающего на территории нормирования, приходящаяся на один гектар такой территории и выраженная в чел./га;   

площадь жилых домов - площадь жилого здания следует определять как сумму площадей этажей здания, измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен. В площадь этажа включаются площади балконов, лоджий, террас и веранд, а также лестничных площадок и ступеней с учетом их площади в уровне данного этажа. В площадь этажа не включается площадь проемов для лифтовых и других шахт, эта площадь учитывается на нижнем этаже. Площади подполья для проветривания здания, неэксплуатируемого чердака, технического подполья, технического чердака, внеквартирных инженерных коммуникаций с вертикальной (в каналах, шахтах) и горизонтальной (в межэтажном пространстве) разводкой, а также тамбуров, портиков, крылец, наружных открытых лестниц и пандусов в площадь здания не включаются. Эксплуатируемая кровля при подсчете общей площади здания приравнивается к площади террас;

этажность - количество этажей в зданиях. При определении этажности жилого дома в число этажей включаются все надземные этажи, в том числе технический, мансардный и цокольный, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее, чем на 2 м. При определении этажности здания не учитываются отдельные технические помещения (машинные отделения лифтов, котельные и т.п.), а также аттиковые элементы архитектурной композиции, являющиеся помещениями второго уровня или вторым светом последнего этажа, не превышающими 20% площади последнего этажа;

жилой район - жилая территория (часть жилой территории) населённого пункта, состоящая из нескольких кварталов (микрорайонов), ограниченная магистральными улицами, естественными и искусственными рубежами;

площадь застройки земельного участка (квартала, жилого района) - выраженная в квадратных метрах суммарная площадь горизонтальных сечений возведенных на нем зданий на уровне цоколя, включая выступающие части;

автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог;

защитные дорожные сооружения - сооружения, к которым относятся элементы озеленения, имеющие защитное значение; заборы; устройства, предназначенные для защиты автомобильных дорог от снежных лавин; шумозащитные и ветрозащитные устройства; подобные сооружения;

искусственные дорожные сооружения - сооружения, предназначенные для движения транспортных средств, пешеходов и прогона животных в местах пересечения автомобильных дорог иными автомобильными дорогами, водотоками, оврагами, в местах, которые являются препятствиями для такого движения, прогона (зимники, мосты, переправы по льду, путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады, подобные сооружения);

объекты улично-дорожной сети - аллеи, бульвары, магистрали, переулки, площади, проезды, проспекты, проулки, разъезды, спуски, тракты, тупики, улицы, шоссе;

гидротехнические сооружения - плотины, здания гидроэлектростанций, водосбросные, водоспускные и водовыпускные сооружения, туннели, каналы, насосные станции, судоходные шлюзы, судоподъемники; сооружения, предназначенные для защиты от наводнений, разрушений берегов и дна водохранилищ, рек; сооружения (дамбы), ограждающие хранилища жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных организаций; устройства от размывов на каналах, а также другие сооружения, здания, устройства и иные объекты, предназначенные для использования водных ресурсов и предотвращения негативного воздействия вод и жидких отходов, за исключением объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, предусмотренных Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"; 
безопасность гидротехнических сооружений - свойство гидротехнических сооружений, позволяющее обеспечивать защиту жизни, здоровья и законных интересов людей, окружающей среды и хозяйственных объектов;

озелененные территории - территории различного функционального назначения, покрытые древесно-кустарниковой и (или) травянистой растительностью естественного или искусственного происхождения, включая участки, не покрытые растительностью, но являющиеся неотъемлемой составной частью данных озелененных территорий земель населенных пунктов;

зеленые насаждения - древесно-кустарниковая и травянистая растительность естественного и искусственного происхождения, включая растительность в парках, на бульварах, в скверах, садах, цветниках и на газонах, а также отдельно стоящие деревья и кустарники;     

велосипедист - лицо, управляющее велосипедом; 
велосипедная дорожка (далее также - велодорожки) - отдельная дорога или часть автомобильной дороги, предназначенная для велосипедистов и оборудованная соответствующими техническими средствами организации дорожного движения; 
велопешеходная дорожка - велосипедная дорожка, предназначенная для раздельного или совместного с пешеходами движения велосипедистов и обозначенная дорожными знаками; 
велокоммуникации - коммуникации в виде велосипедных дорожек или велосипедных полос, предназначенные для движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности; (в ред. постановления администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области от 19.11.2025 № 1379)

средство индивидуальной мобильности - транспортное средство, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя (двигателей) (электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и иные аналогичные средства); (в ред. постановления администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области от 19.11.2025 № 1379)

велосипедная дорожка (далее также - велодорожка) - обособленная дорога, расположенная вне проезжей части непосредственно возле тротуара или возле проезжей части, с отделением движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, от тротуара и (или) проезжей части, в том числе с помощью технических средств организации дорожного движения, элементов благоустройства, либо изолированная дорога, расположенная вне проезжей части и тротуара, предназначенная только для движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности; (в ред. постановления администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области от 19.11.2025 № 1379)

велосипедная полоса (далее - велополосы) - полоса, выделенная на проезжей части дороги или улицы разметкой и предназначенная исключительно для движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности; (в ред. постановления администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области от 19.11.2025 № 1379)

поперечный профиль - поперечное сечение улицы или дороги, которое, в зависимости от категории, включает: проезжую часть, боковые проезды, тротуары (пешеходные, технические), велокоммуникации, полосы озеленения, полосы размещения ограждений, полосы безопасности, краевые и разделительные полосы, переходно-скоростные полосы, зоны озеленения, обочины, а также зоны для размещения инженерных коммуникаций и другие элементы; (в ред. постановления администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области от 19.11.2025 № 1379)

озелененные территории общего пользования - территории, используемые для рекреационных целей (парки, сады, скверы, бульвары, набережные и другие рекреационно-природные территории); 

лесопарк - озелененная территория общего пользования, благоустроенный участок городских лесов, предназначенный для активного и пассивного отдыха населения; 

парк - озелененная территория общего пользования, предназначенная для осуществления рекреационной деятельности в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, проведения культурно-массовых мероприятий, прогулочного отдыха, устройства аттракционов; 

сквер - озелененная территория общего пользования, являющаяся элементом оформления площади, части улицы или квартала. Скверы предназначены для пешеходного движения и организации кратковременного отдыха; 

бульвар - озелененная территория общего пользования вдоль транспортных магистралей, набережных в виде полосы озеленения различной ширины, предназначенная для транзитного пешеходного движения и кратковременного отдыха; 

сад - озелененная территория общего пользования, предназначенная для организации специализированных видов отдыха, создания благоприятных эстетических условий, отдыха населения, познавательных и рекреационных целей; 

набережная - территория общего пользования, расположенная вдоль берегов рек, озер, водохранилищ и других водных объектов, предназначенная для целей рекреации; 

стесненные условия - существующие условия сложившейся застройки, имеющей плотность выше нормативной, и (или) условия, исключающие возможность существенно изменять планировочные параметры размещаемых объектов;          

жилой микрорайон - элемент планировочной структуры населенного пункта, не расчлененный магистральными улицами и дорогами, в границах красных линий магистральных или местных улиц, полос отвода железнодорожного транспорта, наземного внеуличного транспорта общего пользования, границ рекреационных зон и на территории которого размещается преимущественно жилая застройка, в границах которого обеспечивается обслуживание населения объектами повседневного и периодического спроса, включая общественные пространства и озелененные территории, состав, вместимость и размещение которых рассчитаны на жителей микрорайона; 

квартал - элемент планировочной структуры функциональных зон (жилых, общественно-деловых, производственных зон и др.) в границах красных линий, естественных границах природных объектов и иных границах;

жилой квартал - элемент планировочной структуры территории жилого микрорайона, не расчлененный улично-дорожной сетью, в границах красных линий улично-дорожной сети, полос отвода линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, территорий общего пользования, в том числе озелененных территорий общего пользования, предназначенный для размещения объединенных внутриквартальными проездами участков территории жилых групп и объектов повседневного обслуживания населения квартала; 

жилая группа - часть территории жилого квартала, участок (участки) размещения одного или нескольких смежно расположенных многоквартирных домов, образующих группу, объединенных общей приватной придомовой территорией; 

квартал сохраняемой застройки - квартал, на территории которого при проектировании планировки и застройки замена и (или) новое строительство составляют не более 25 % фонда существующей застройки; 

коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории; 

коэффициент плотности застройки - отношение суммарной поэтажной площади зданий и сооружений к площади территории; 

суммарная поэтажная площадь здания - площадь здания, которая определяется как сумма площадей всех наземных этажей зданий в габаритах наружных стен, включая технический, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м, в которую также включается площадь антресолей, галерей, зрительных балконов и других залов, веранд, лоджий и балконов, наружных застекленных галерей, а также переходов в другие здания;

площадь многоквартирного дома - сумма площадей этажей в многоквартирном доме, измеряемая между внутренними поверхностями наружных стен на высоте от нуля до 1,10 м от уровня пола, при наклонных наружных стенах - на уровне пола (без учета плинтусов) с учетом особенностей, предусмотренных приложением А СП 54.13330.2022 "СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные", утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 мая 2022 г. № 361/пр; 

площадь общественного здания, сооружения - сумма площадей всех этажей общественного здания, сооружения (включая технический, мансардный, цокольный, подвальный и иные), определяемая в пределах внутренних поверхностей наружных стен, а также эксплуатируемой кровли, с учетом особенностей, предусмотренных СП 118.13330.2022. Свод правил. Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 мая 2022 г. № 389/пр; 

"Двор без машин" - концепция организации приватной придомовой территории жилой группы, которая исключает проезд на такую территорию какого-либо автотранспорта, за исключением автомобилей специальных служб; 

проблемные объекты - многоквартирные дома и (или) иные объекты недвижимости, сведения о которых включены в единый реестр проблемных объектов, и (или) содержатся в реестре граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков, привлекающих денежные средства граждан для строительства многоквартирных домов, на территории Нижегородской области, или застройщик которых признан несостоятельным (банкротом) и при его банкротстве применены правила параграфа 7 "Банкротство застройщиков" Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"; 

парковочное место - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка; 

стоянка автомобилей (стоянка, паркинг, парковка, гараж, гараж-стоянка) - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка (плоскостная стоянка открытого типа), предназначенная для хранения (стоянки) легковых автомобилей и других мототранспортных средств (мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров и т.п.). Стоянка автомобилей включает следующие виды: встроенные, встроенно-пристроенные, отдельно стоящие, пристроенные, подземные, наземные закрытого типа, плоскостные открытого типа, открытого типа, модульные, быстровозводимые, плавучие (дебаркадерные), механизированные, полумеханизированные (обвалованные, перехватывающие); 

парковка общего пользования - парковка (парковочное место), предназначенная для использования неограниченным кругом лиц; 

постоянное хранение транспортного средства - длительное (более 12 часов) пребывание транспортного средства на парковке; 

временное хранение транспортного средства - пребывание транспортного средства на парковке менее 12 часов.  
