Документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах земельного участка с кадастровым номером 52:55:0080010:1099, расположенной по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, Дивеевский муниципальный округ, с. Дивеево, ул. Южная, земельный участок 20/2 Том II Материалы по обоснованию проекта планировки территории г. Нижний Новгород 2024 год

Документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах земельного участка с кадастровым номером 52:55:0080010:1099, расположенной по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, Дивеевский муниципальный округ, с. Дивеево, ул. Южная, земельный участок 20/2

Том II

Материалы по обоснованию проекта планировки территории

Стадия: ППМ

Заказчик: Пушков А.Н.

Руководитель проекта                                                          Корнилов А.Е

г. Нижний Новгород

2024год

СОСТАВ  проекта:

- Пояснительная записка том 1 Положение о территориальном планировании

- Пояснительная записка том 2 Материалы по обоснованию проекта

- Графические материалы проекта планировки территории

ПЕРЕЧЕНЬ   графических  материалов:

| № п/п | Наименование | Гриф | Масштаб | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная (утверждаемая) часть |  |  |  |  |
| 1. | Чертеж планировки территории | н/с | 1:1000 | МГП-317-20240311-ДПТ-ГЧ-01 |
| Материалы по обоснованию |  |  |  |  |
| 2. | Карта планировочной структуры территорий сельского поселения | н/с | 1:5000 | МГП-317-20240311-ДПТ-ГЧ-02 |
| 3. | Схема организации движения транспорта | н/с | 1:1000 | МГП-317-20240311-ДПТ-ГЧ-3.1 |
| 4. | Схема организации улично-дорожной сети. Схема организации движения транспорта и пешеходов | н/с | 1:1000 | МГП-317-20240311-ДПТ-ГЧ-03 |
| 5. | Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. Схема благоустройства и озеленения территории | н/с | 1:1000 | МГП-317-20240311-ДПТ-ГЧ-04 |
| 6. | Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства | н/с | 1:1000 | МГП-317-20240311-ДПТ-ГЧ-05 |
| 7. | Сводный план инженерных сетей | н/с | 1:1000 | МГП-317-20240311-ДПТ-ГЧ-06 |
| 8. | Схема вертикальной планировки территории | н/с | 1:1000 | МГП-317-20240311-ДПТ-ГЧ-07 |
| 9. | Сводный план объектов внеплощадочной инженерной инфраструктуры | н/с | 1:5000 | МГП-317-20240311-ДПТ-ГЧ-08 |
| 10. | Схема очередности освоения территории | н/с | 1:1000 | МГП-317-20240311-ДПТ-ГЧ-09 |
| 11. | Схема границ зон возможной опасности | н/с | 1:1000 | МГП-317-20240311-ДПТ-ГЧ-10 |
| 12. | Схема зон действия поражающих факторов на объектах территории | н/с | 1:1000 | МГП-317-20240311-ДПТ-ГЧ-11 |
| 13. | Разбивочный чертеж красных линий | н/с | 1:1000 | МГП-317-20240311-ДПТ-ГЧ-12 |

Оглавление

ОГЛАВЛЕНИЕ	4

ВВЕДЕНИЕ	5

ЧАСТЬ 2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ	7

ГЛАВА  1  АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ	7

1.1. ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ  ПРОЕКТИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ	7

1.2 ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ ПОДОТОВКИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ	13

ИГЭ-1 ПЕСОК МЕЛКИЙ, СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ, ВЛАЖНЫЙ	18

ИГЭ-2 СУГЛИНОК ТУГОПЛАСТИЧНЫЙ	18

ГЛАВА 2 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ	19

2.1. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ.	19

2.2 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	20

ГЛАВА 3 ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	21

3.1 ВНЕШНИЙ ТРАНСПОРТ, УЛИЦЫ И ДОРОГИ.	21

3.2 УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ	21

3.3 СООРУЖЕНИЯ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ	21

ГЛАВА 4 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	22

4.1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ	22

4.2.  КАНАЛИЗАЦИЯ	23

4.3. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ	26

4.4 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	28

4.5. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	29

4.6. СВЯЗЬ	32

ГЛАВА 5 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	35

5.1 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПЛАНИРОВОЧНЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	35

5.2 ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕЛЕНОГО ФОНДА	36

5.3 САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ	36

5.4 ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	37

5.5 ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	38

ГЛАВА 6. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	39

ГЛАВА 7 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ	39

ГЛАВА 8. КРАСНЫЕ ЛИНИИ	40

ГЛАВА 9.  ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ (МГН)	40

ГЛАВА 10. ОБОСНОВАНИЕ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ.	47

ГЛАВА 11. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ.  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ЗОНАМ.	48

Введение

Проект планировки и межевания территории расположенной по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, Дивеевский муниципальный округ, с. Дивеево, ул. Южная, земельный участок 20/2, разработан ООО «МГП» в соответствии с Градостроительным заданием на подготовку документации по планировке территории.

Заказчик проекта – Пушков Александр Николаевич.

Проект выполнен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Нижегородской области:

| - | - Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями); |
| --- | --- |
| - | - Земельного кодекса Российской Федерации (с изменениями); |
| - | - Закон Нижегородской области от 08.04.2008 г. №37-3 «Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области; |
| - | - Свод правил СП 42.13330 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; |
| - - | - Водного кодекса Российской Федерации (с изменениями); - СП 34. 13330.2012 Свод правил. Автомобильные дороги; |

-  СН 59-88 Электрооборудование жилых и общественных зданий, нормы проектирования ПУЭ;

- СанПиН 2.1.4.559-96 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды   централизованных систем питьевого водоснабжения;

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- Обращение Пушкова А.Н. от 01.03.2024 № Вх-121-101318/24;

- Постановление администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области от 11.03.2024 № 317 «О подготовке документации по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах земельного участка с кадастровым номером 52:55:0080010:1099, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, Дивеевский муниципальный округ, с. Дивеево, ул. Южная, земельный участок 20/2».

Ранее разработанная градостроительная документация:

- Генеральный план Дивеевского муниципального округа Нижегородской области применительно к населенным пунктам, входящим в состав административно-территориального образования Дивеевкий сельсовет, входящего в состав Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, и территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области за границами этих населенных пунктов, утвержденный постановлением Правительства Нижегородской области от 30.06.2022 г. № 485;

- Правила землепользования и застройки Дивеевского муниципального округа Нижегородской области применительно к населенным пунктам, входящим  в состав административно-территориального образования Дивеевский сельсовет, входящего в состав Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, и территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области за границами этих населенных пунктов, утвержденные постановлением администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области от 30.06.2022 г.№875;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Нижегородской области, утвержденные постановлением Правительства Нижегородской области от 31.12.2015г. № 921 (с изменениями) (далее РНГП);

- Местные нормативы градостроительного проектирования Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, утвержденные постановлением администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области от 07. 12. 2023 года № 1721 (далее - МНГП);

- Проект планировки и межевания центральной части с. Дивеево, утвержденный постановлением администрации Дивеевского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области от 02.11.2020 № 300;

- Проект межевания территории в границах кадастрового квартала 52:55:0080010 с. Дивеево Нижегородской области, утвержденный постановлением администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области от 14.12.2021 № 1580.

Цели и задачи проекта:

- обеспечение устойчивого перспективного развития территории населенного пункта;

-   повышение эффективности использования территорий;

-  установление зон  функционального назначения;

-  установление границ и параметров земельных участков;

-  определение параметров плотности и характера застройки;

-  разработка концепции архитектурно-планировочного решения;

-  организация улично-дорожной сети и транспортного обслуживания;

-  развитие системы социального обслуживания;

-  развитие инженерной инфраструктуры и благоустройства;

- сохранение и развитие потенциала, природных комплексов, зеленых насаждений и рекреационных территорий;

- обеспечение экологического равновесия, снижения антропогенного воздействия на окружающую среду;

-  обеспечение санитарно-гигиенического благополучия населения;

-  определение очередности развития и освоения территории.

Графические материалы разработаны с использованием топографической основы

М 1:1000, предоставленной заказчиком.

Часть 2. Материалы по обоснованию проекта планировки

Глава  1  Анализ современного состояния

1.1. Особенности размещения  проектируемой территории в системе расселения

Проектируемая территория расположена в юго-восточной части с.Дивеево Дивеевского муниципального округа Нижегородской области.

Рассматриваемая территория ограничена:

- с востока - производственной территорией бетонного завода;

- с юго-востока и юго-запада – территорией общего пользования;

- с юга – кварталом индивидуальной жилой застройки;

- с запада – кварталом малоэтажной многоквартирной жилой застройки;

- с севера -  территорией общего пользования.

Территория в основном свободна от застройки. В южной части располагается гараж.

Зонирование территории выполнено в соответствии с решениями  генерального плана и правил землепользования и застройки Дивеевского муниципального округа Нижегородской области применительно к населенным пунктам, входящим в состав административно-территориального образования Дивеевский сельсовет, входящего в состав Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, и территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области за границами этих населенных пунктов:

В соответствии с генеральным планом Дивеевского муниципального округа Нижегородской области применительно к населенным пунктам, входящим в состав административно-территориального образования Дивеевский сельсовет, входящего в состав Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, и территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области за границами этих населенных пунктов(далее-Генеральный план), территория расположена в границах функциональной зоны:

- многофункциональная общественно-деловая зона (Проектная).

В соответствии с правилами землепользования и застройки Дивеевского муниципального округа Нижегородской области применительно к населенным пунктам, входящим в состав административно-территориального образования Дивеевский сельсовет, входящего в состав Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, и территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области за границами этих населенных пунктов), территория расположена в границах территориальной зоны:

О-1А Зона деловой и коммерческой активности (Проектная);

О-1А – Зона деловой и коммерческой активности (Проектная).

Градостроительные регламенты территориальной зоны О-1А применяются для подготовки документации по планировке территории и определяют правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельного участка и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства после утверждения в установленном законом порядке документации по планировке территории. Изменение вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах территориальной зоны О-1А, осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации и настоящими Правилами после утверждения документации по планировке территории в установленном законом порядке.

1. Виды разрешенного использования земельных участков, объектов капитального строительства

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Основные виды разрешенного использования |  |  |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | 3.1.1 |
| Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | 3.1.2 |
| Дома социального обслуживания | Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами | 3.2.1 |
| Оказание социальной помощи населению | Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам | 3.2.2 |
| Оказание услуг связи | Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи | 3.2.3 |
| Общежития | Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 | 3.2.4 |
| Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | 3.3 |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | 3.4.1 |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | 3.5.1 |
| Объекты культурно-досуговой деятельности | Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев | 3.6.1 |
| Государственное управление | Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги | 3.8.1 |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных | 3.10.1 |
| Деловое управление | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | 4.1 |
| Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв.м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5, 4.6, 4.8-4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра | 4.2 |
| Рынки | азмещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв.м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка | 4.3 |
| Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м | 4.4 |
| Банковская и страховая деятельность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги | 4.5 |
| Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | 4.6 |
| Гостиничное обслуживание | Размещение гостиниц | 4.7 |
| Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | 4.9 |
| Выставочно-ярмарочная деятельность | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) | 4.10 |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | 8.3 |
| Обеспечение занятий спортом в помещениях | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | 5.1.2 |
| 1.2. Условно разрешенные виды использования |  |  |
| Развлекательные мероприятия | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок | 4.8.1 |
| 1.3. Вспомогательные виды разрешенного использования предоставлены в статье 49 настоящих правил |  |  |

- 2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| - № п/п | - Наименование размера, параметра | - Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- | --- |
| - 1 | Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь | 1) минимальный размер земельного участка для объектов дошкольного образования 1600 кв.м; 2) минимальный размер земельного участка для фельдшерско-акушерского пункта 2000 кв.м; 3) минимальный размер земельного участка для объектов общеобразовательного назначения 6000 кв.м.; 4) минимальный размер земельного участка для магазина 100 кв.м.; 5) минимальный размер земельного участка для гостиницы 1000 кв.м.; 6) минимальный размер земельного участка для объекта общественного питания 560 кв.м.; 7) минимальный размер земельного участка для объектов спорта 200 кв.м.; 8) максимальный размер земельного участка для рынка 20000 кв.м.; 9) максимальный и минимальный размер земельного участка для иных объектов не подлежит установлению. |
| - 2 | Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений | 1) минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, строений, сооружений должны составлять со стороны улиц – не менее чем 5 м для всех зданий, сооружений; со стороны проездов – не менее чем 3 м для всех зданий и сооружений; от других границ земельного участка – не менее 3 м до основных зданий, не менее 1 м до вспомогательных зданий, сооружений, хозяйственных построек при условии соблюдения норм инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности |
| - 3 | Предельное количество этажей | 1) для объектов дошкольного образования не более 3 этажей, если иное не установлено техническими регламентами; 2) для объектов общеобразовательного назначения не более 4 этажей, если иное не установлено техническими регламентами; 3) для объектов здравоохранения не более 3 этажей, если иное не установлено техническими регламентами; 4) для объектов делового управления не более 5 этажей; 5) для магазинов не более 3 этажей; 6) для объектов банковской и страховой деятельности не более 3 этажей; 7) для объектов гостиничного обслуживания не более 3 этажей; 8) для объектов спорта не более 2 этажей; 9) для объектов общественного питания не более 2 этажей; 10) для обеспечения внутреннего правопорядка не более 3 этажей. 11) для объектов гаражного назначения не более 2 этажей; 12) для объектов бытового обслуживания не более 2 этажей; 13) для иных объектов капитального строительства не более 3 этажей. |
| - 4 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | 1) 30% для размещения объектов дошкольного образования; 2) 40% для размещения объектов общеобразовательного назначения; 3) для иных объектов капитального строительства не полежит установлению. |
| - 5 | Иные показатели | Иные показатели по параметрам застройки зоны О1/О-1А: радиусы обслуживания учреждениями и предприятиями обслуживания, и предприятиями обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормами градостроительного проектирования |
| - 6 | Минимальный отступ от красных линий | 5 м или в соответствии с линией регулирования застройки при осуществлении нового строительства |

1.2 Инженерные изыскания для подотовки документации по планировке территории

Физико-географические и техногенные условия

Климат

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» Нижегородская область относится ко II климатическому району, подрайону II в.

Климат области умеренно-континентальный. Континентальность климата подчеркивается большими годовыми амплитудами средних месячных температур января и июля. Среднегодовая температура воздуха +3,6°С, среднемесячная температура июля +18,4°С, января -11,8°С.  Tемпература  наружного воздуха, ° C:

- наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) – 31;

- наиболее xoлодных суток (обеспеченностью 0,92) – 34;

- абсолютная минимальная минус 41°C;

- абсолютная максимальная плюс 36° C .

Продолжительность безморозного периода 214 суток.

Относительная влажность составляет 78%. Среднее многолетнее количество осадков за год 580мм. Большая часть осадков выпадает в летнее время года, минимум осадков приходится на март. Мощность снежного покрова до 40см. Наибольшая декадная высота снежного покрова 5% обеспеченности 59-79см.

Глубина промерзания почвы в среднем 145см. Для рассматриваемого района характерны ветры юго-западного и западного направления.

Согласно СНиП 2.01.07-85* и картам районирования территории РФ по климатическим характеристикам участок изысканий относится:

По средней месячной температуре воздуха, 0С, в январе -100С (по карте № 5);

По средней месячной температуре воздуха, 0С, в июле +200С (по карте № 6);

По отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток от средней месячной температуры, 0С, в январе 150С (по карте № 7);

По расчетному значению веса снегового покрова земли - к IV району (карта № 1);

По толщине стенки гололеда - к I району (карта 4);

По средней скорости ветра (м/с), за зимний период – к 5 району (карта № 2);

По давлению ветра – к I району, (карта № 3).

Геоморфология  и рельеф.

В геоморфологическом отношении участок приурочен к местному водораздельному склону.

Рельеф довольно спокойный. Отметки поверхности изменяются в пределах от 156.67 м до 161.58 м БС по устьям пробуренных скважин.

Геологическое строение

Анализ фондовых материалов геологических работ прошлых лет, проводившихся на территории обследования, результатов буровых работ и лабораторных исследований, выполненных в период проведения работ, позволил получить представление о геологическом строении данного участка.

В геологическом строении участка работ принимают участие с поверхности современные продуктивные образования (pdQIV) мощностью 0,3-0,6м. В нижней части разреза принимают участие неоплейстоценовые водно-ледниковые отложения (flgIds), представленные песками мелкими, средней плотности, влажными и суглинками буро-коричневыми тугопластичной консистенции, опесчаненными, с редкими включениями гравия и гальки, общей вскрытой мощностью 5,4-5,7м.

Геологическое строение участка изысканий  иллюстрируется геолого-литологической колонками скважин и инженерно-геологическими разрезами.  См.приложение.

Согласно СНиП 2.03.11-85, грунты ИГЭ-1 обладают низкой коррозионной активностью, ИГЭ-2 -  средней коррозионной активностью,  (до глубины 3,0м), по отношению к углеродистой и низколегированной стали.

Гидрогеологические условия

Гидрогеологические условия участка характеризуются отсутствием грунтовых вод на глубину проведенных изысканий (6,0м) на момент проведения изысканий (октябрь 2013г). Скважиной №2 на контакте песка и суглинка вскрыта маломощная линза грунтовых вод типа «верховодка».

Физико-механические свойства грунтов

Для получения данных  к   качественной оценки пространственной однородности грунтов и количественной оценки их прочностных и деформационных характеристик в условиях естественного залегания проведено статическое зондирование в 3 точках (т.з.1-3).

Результаты статического зондирования приведены в виде графиков удельного сопротивления грунта под конусом зонда (qз, МПа) и удельного сопротивления грунта на участке боковой поверхности зонда (fз, кПа) в текстовом приложении.

Значения удельного сопротивления  (qз), осредненные по выделенным ИГЭ, приведены в таблице 4.

Статическое зондирование выполнено в соответствии с ГОСТ 19912-2001

Результаты статического зондирования приведены в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1.

| №№ ИГЭ | кол. опр. | Значения q3, МПа |  |  | Нормативные значения характер. грунтов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от | до | нормативное | по СП 11-105-97 |  |  |
|  |  |  |  |  | с, кПа | φ, град. | Е, МПа |
| 1 | 11 | 8,1 | 11,5 | 10,04 |  | 33 | 28 |
| 2 | 67 | 0,7 | 6,1 | 2,98 | 28 | 22 | 20 |

Приведенные в таблице значения ρ определялись по формулам:

- для водонасыщенных песков;

- для влажных и маловлажных песков,

где ps – плотность частиц грунта, принята для песков пылеватых 2.67 г/см, для песков мелких – 2,66 г/см3,

e – коэффициент пористости, принятый по таб.Б 18 ГОСТ 25100-95, плотность сложения песков определена по результатам зондирования;

W – природная влажность по данным лабораторных исследований в долях ед.

В результате анализа геологического строения площадки и пространственной изменчивости свойств грунтов, а также на основе обработки результатов частных значений, показателей физических свойств грунтов (согласно ГОСТ 20522-96), в   сфере взаимодействия проектируемого сооружения с геологической средой,  выделено 2 инженерно-геологических элемента (ИГЭ).

Современные отложения (pdQIV).

Почвенно-растительный слой. Мощность 0,3-0,6м, подлежит удалению с последующей рекультивацией.

Неоплейстоценовые водно-ледниковые  отложения (f,lgsIds).

Основные характеристики грунтов по инженерно-геологическим элементам приведены в таблице  4 где:

w  - природная влажность;

Sr-  коэффициент водонасыщения;

IL  - показатель текучести;

е   - коэффициент пористости;

- - плотность грунта;

C - удельное сцепление;

- угол внутреннего трения.

E - модуль деформации.

ИГЭ-1.    Песок мелкий, средней плотности, влажный.

Таблица 1.2.2

| Характеристика грунтов | Единицы измерения | Значения характеристик по данным |  |  |  |  | Принятые нормативные значения. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лабораторных исследований |  |  | статического зондирования | из таблиц СНиП 2.02.01-83* |  |
|  |  | от - до | количество определений | среднее |  |  |  |
| w | % |  |  | 10,8 |  |  | 10,8 |
| e | д.ед. |  |  |  | 0,642 |  | 0,642 |
|  | г/см3 |  |  |  | 1,79 |  | 1,79 |
| IL | д.ед. |  |  |  |  |  |  |
| Sr | д.ед. |  |  |  |  |  |  |
| C | кПа |  |  |  |  | 2 | 2 |
|  | град |  |  |  | 33 | 32 | 32 |
| E | МПа |  |  |  | 28 | 27 | 27 |

ИГЭ-2.    Суглинок тугопластичный.

Таблица 1.2.3

| Характеристика грунтов | Единицы измерения | Значения характеристик по данным |  |  |  |  | Принятые нормативные значения. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лабораторных исследований |  |  | статического зондирования | из таблиц СНиП 2.02.01-83* |  |
|  |  | от - до | количество определений | среднее |  |  |  |
| w | % |  |  | 22,0 |  |  | 22,0 |
| e | д.ед. |  |  | 0,82 |  |  | 0,82 |
|  | г/см3 |  |  | 1,82 |  |  | 1,82 |
| IL | д.ед. |  |  | 0,37 |  |  | 0,37 |
| Sr | д.ед. |  |  | 0,73 |  |  | 0,73 |
| C | кПа |  |  |  | 28 | 19 | 19 |
|  | град |  |  |  | 22 | 20 | 20 |
| E | МПа |  |  |  | 20 | 15 | 15 |

Определение нормативных и расчетных значений прочностных и деформационных характеристик грунтов производилось по их физическим характеристикам  (п.2.16 СНиП 2.02.01-83), лабораторных испытаний,  использования таблиц   СП 50-101-2004

Геологические и инженерно-геологические процессы

Неблагоприятных геологических и инженерно-геологических процессов и явлений, осложняющих инженерно-геологические условия освоения исследуемого участка, не отмечено.

Выводы и рекомендации

1. По инженерно-геологическим условиям площадка проектируемого сооружения относится к I (простой) категории сложности, согласно СП 11-105-97, прил.Б.

2.  В геоморфологическом отношении участок приурочен к местному водораздельному склону.

Рельеф довольно спокойный. Отметки поверхности изменяются в пределах от 152,20м до 163,84  м БС по устьям пробуренных скважин.

3. В геологическом строении участка работ принимают участие с поверхности современные продуктивные образования (pdQIV) мощностью 0,3-0,6м. В нижней части разреза принимают участие неоплейстоценовые водно-ледниковые отложения (flgIds), представленные песками мелкими, средней плотности, влажными и суглинками буро-коричневыми тугопластичной консистенции, опесчаненными, с редкими включениями гравия и гальки, общей вскрытой мощностью 5,4-5,7м.

4. Гидрогеологические условия участка характеризуются отсутствием грунтовых вод на глубину проведенных изысканий (6,0м) на момент проведения изысканий (октябрь 2013г). Скважиной №2 на контакте песка и суглинка вскрыта маломощная линза грунтовых вод типа «верховодка».

5. Нормативные и расчетные значения основных физико-механических свойств грунтов несущих ИГЭ приведены в нижеследующей таблице 5:

| Номер и наименование ИГЭ | Плотность г/см3 |  |  | Модуль деформации, Е МПа | Удельное сцепление С, кПа |  |  | Угол Внутреннего трения , градус |  |  | Мощность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | норм. | α-0,85 | α-0,95 |  | норм. | α-0,85 | α-0,95 | норм. | α-0,85 | α-0,95 |  |
| ИГЭ-1 Песок мелкий, средней плотности, влажный | 1,79 | 1,79 |  | 27 | 2 | 2 |  | 32 | 32 |  |  |
| ИГЭ-2 Суглинок тугопластичный | 1,82 | 1,79 |  | 15 | 19 | 19 |  | 19 | 19 |  | 3,7м |

Таблица 1.2.4.

Нормативные значения прочностных и деформационных характеристик действительны для не промороженных грунтов основания при условии сохранения их природной структуры и влажности в процессе строительства и эксплуатации сооружения.

6.  Согласно СНиП 2.02.01-83  глубина промерзания  для песков составляет 1,79м, для суглинков – 1,47м.  Согласно ГОСТ 25100-95 грунты:  ИГЭ-1 (пески) в природном состоянии – практически непучинистые, ИГЭ-2, (суглинки)    - среднепучинистые.

7.  Неблагоприятных геологических и инженерно-геологических процессов и явлений, осложняющих инженерно-геологические условия освоения исследуемого участка, не отмечено.

8.  Согласно СНиП 2.03.11-85,  грунты ИГЭ-1 обладают низкой коррозионной активностью,  ИГЭ-2 - среднй коррозионной агрессивностью по отношению к углеродистой и низколегированной стали.

9. По сейсмическим свойствам грунты, слагающие данный участок, относятся ко II категории (СНиП  II-7-81*, «Строительство в сейсмических районах» 2001г.).

Согласно СНиП 11-7-81* в сейсмотектоническом отношении район спокойный, интенсивность проектного землетрясения оценивается в 6 баллов по шкале MSK-64 (ОСР-97, 1% вероятность).

10. Согласно картам климатического районирования (СНиП 2.11.02-85* прил.5) территория строительства  относится:

- по давлению ветра – к I району;

- по толщине стенки гололеда к I району;

- по средней скорости ветра, м/сек. за зимний период – к 5 району.

Оценка закарстованности территории

В соответствии с «Рекомендациями по проведению инженерных изысканий, проектированию, строительству и эксплуатации зданий и сооружений на закарстованных территориях Нижегородской области»,утвержденными 9.04.2012г. рассматриваемая территория относится к  6 – 2 классу  (III – V категория карстоопасности).

В границах   данного проекта, на последующих этапах проектирования, инженерные изыскания, проектирование и строительство вести в соответствии с СП 116.13330.2012.

Строительство и эксплуатацию зданий и сооружений производить в соответствии с категорией карстоопасности (классом карстовопровальной опасности) участка.

На рассматриваемой территории строительство особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, сооружений повышенного и нормального уровня ответственности возможно при обязательном проведении специальных изысканий. Необходимость выполнения противокарстовой защиты в зависимости от результатов изысканий на участке строительства.

На данной территории, как правило, необходимо проведение карстологического мониторинга для особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, Выполнение комплекса противокарстовых мероприятий эксплуатационного характера.

Глава 2 Основные направления градостроительного развития

2.1. Архитектурно-планировочное решение.

Основными задачами архитектурно-планировочной организации территории являются:

- обеспечение   планировочными   средствами   оптимальных   условий   для выявления потенциальных возможностей и рационального использования земель, богатейших    природных    ресурсов    на основе сохранения экологического баланса и улучшения окружающей среды;

- чёткое функциональное зонирование территории;

- обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой;

- упорядочение существующей планировочной структуры сельского поселка в увязке с проектируемыми жилыми кварталами;

- создание благоприятной экологической обстановки.

Планировочное решение развития территории предусматривает формирование многофункциональной общественной зоны полностью сформированной инженерно-транспортной инфраструктурой.

Проектом предусматривается на данной территории размещение магазина, магазина совмещенного с пекарней, гостиницы и контрольно-пропускного пункта.

Подъезд к проектируемым объектам будет осуществляться со стороны ул. Южная.

2.2 Основные характеристики планируемого развития территории

Новое строительство зданий и сооружений

| № ОКС по чертежу планировки | Наименование | Этажность | Суммарная поэтажная площадь зданий, кв.м. | Площадь застройки, кв. м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Магазин | 2 | 1344,0 | 672,0 |
| 1.2 | Контрольно-пропускной пункт | 1 | 248,0 | 248,0 |
| 2.1 | Магазин, пекарня | 2 | 1800,0 | 900,0 |
| 3.1 | Гостиница | 3 | 2160,0 | 720,0 |

Расчет плотности застройки в границах зоны О-1А

1. Площадь территории в границах зоны О-1А (S)– 19265 м2

2. Общая площадь, занятая под зданиями и сооружениями (S застр.)- 3452 м2

4. Коэффициент застройки составляет - 0,18,

K застр. = S застр./ S = 3452:19265 = 0,18

3. Суммарная поэтажная площадь зданий (S сумм.площ.) – 6464 м2

4. Коэффициент плотности застройки составит – 0,34;

К плот.застр. = S(сумм. площ.)./ S (6464:19265) = 0,34;

Коэффициент застройки и Коэффициент плотности застройки находятся в пределах допустимых и соответствуют нормативным показателям, изложенным в своде правил СП 42.13330 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Глава 3 Дорожно-транспортная инфраструктура

3.1 Внешний транспорт, улицы и дороги.

Въезд на рассматриваемую проектируемую территорию будет осуществляться с юго-западной стороны с автомобильной дороги по ул. Южная. Пассажирсное транспортное обслуживание проектируемой территории осуществляется от автовокзала на ул. Космонавтов.

.

3.2 Улично-дорожная сеть

Проектом предлагается организовать подьезды и проезды к проектируемым зданиям протяженностью 722 м.

3.3 Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств

Расчет числа парковочных мест

Расчет числа парковочных мест осуществляется согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Нижегородской области

| Наименование объекта | Кол-во м/м по нормативу | Кол-во м/м | Кол-во инвалидных м/м | Кол-во расширенных инвалидных м/м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Магазин на 1344 кв.м общей площади | Машино-место на 50 кв.м общей площади | 29 | 3 | 2 |
| Магазин на 1350,0 кв.м общей площади, пекарня на 12 посадочных мест | Машино-место на 50 кв.м общей площади, машино-место на 5 посадочных мест | 30 | 3 | 2 |
| Гостиница на 100 мест | Машино-место на 6 номера | 17 | 2 | 1 |
| Всего: |  | 76 | 8 | 5 |

Проектом предлагается организация 83 машино-места, в том числе 11 машино-мест для транспортных средств управляемых инвалидами. Так же в центральной части проектируемой территории предлагается разместить 45 парковочных мест постоянного хранения, предусмотренных проектом строительства многоквартирного жилого дома №14 по ул.Симанина.

Глава 4 Инженерно-техническое обеспечение

4.1. Водоснабжение

Согласно технических условий № 119 от 24 мая 2024г, полученных от МП “Дивеевское ЖКХ”, техническая возможность подключения проектируемой застройки к сетям водоснабжения в данном районе есть – существующий водопровод по ул.Симанина d 150 мм (точка подключения расположена за границами проекта и показана на чертеже “Сводный план объектов внеплощадочной  инженерной инфраструктуры”).

Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды принято согласно СП 30.13330.2020 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий». Расход воды на наружное пожаротушение принимается из расчета возникновения одного пожара с расходом 15 л/сек согласно СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение». Расход воды на внутреннее пожаротушение – 2,5 л/с согласно СП 10.13130.2020 “Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод”.

Расчетные расходы воды приведены в нижеследующей таблице.

Расчетные расходы воды

Таблица 4.1.1

| №№ п/п | Наименование потребителей | Ед. изм. | Часовой расход |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | II очередь | III очередь | IV очередь |
| 1 | Магазин | м3/час | 3,0 | - | - | - |
| 2 | КПП | м3/час | 0,3 | - | - | - |
| 3 | Магазин с пекарней | м3/час | - | 7,5 | - | - |
| 4 | Гостиница | м3/час | - | - | 3,2 | - |
|  | ИТОГО: | м3/час | 3,3 | 7,5 | 3,2 | - |
|  | ВСЕГО: | м3/час | 14,0 |  |  |  |

Расчет выполнен согласно СП 30.13330.2020 (СНиП 2.04.01-85*) “Внутренний водопровод и канализация зданий.”  по формулам:

qtothr  = 0,005 x qtot0,hr x αhr, где:

qtothr - общий максимальный часовой расход воды  (м3/ч);

qtot0,hr - общий часовой расход воды (л/час)  по таблице А.2 СП 30.13330.2020;

αhr – коэффициент, определяемый по таблице  Б.2 СП 30.13330.2020;

qtot  = 5 x qtot0 x α, где:

qtot - общий максимальный секундный расход воды  (л/с);

qtot0,hr - общий секундный расход воды (л/с)  по таблице А.2 СП 30.13330.2020;

α – коэффициент, определяемый по таблице  Б.2 СП 30.13330.2020.

Расчет водопотребления

Таблица 4.1.2

| Потребители | норма расхода воды |  | общий секундный расход воды, л/с |  |  | общий часовой расход воды, м3/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | общая норма расхода воды, л в час наибольшего водопотребле- ния qtothr,u | общий расход воды прибором, л/с (л/ч) qtot0 (qtot0,hr) | Ntot * Ptot | α | qtot (л/с) | Nhrtot * Phrtot | αtot hr | qhrtot (м3/час) |
| рабо- тающие | 37 | 0,3 (300) | 0,68 | 0,791 | 1,20 | 2,4 | 1,604 | 2,4 |
| рабо тающие | 4,0 | 0,14 (80) | 0,32 | 0,55 | 0,38 | 2,02 | 1,437 | 0,6 |
| Итого магазин |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |
| рабо тающие (КПП) | 4,0 | 0,14 (80) | 0,008 | 0,20 | 0,14 | 0,05 | 0,678 | 0,3 |
| 1 условное блюдо | 12,0 | 0,3 (300) | 1,47 | 1,215 | 1,82 | 5,29 | 2,660 | 4,0 |
| рабо- тающие | 37,0 | 0,3 (300) | 1,20 | 1,074 | 1,61 | 4,32 | 2,317 | 3,5 |
| Итого магазин, пекарня |  |  |  |  |  |  |  | 7,5 |
| прожи- вающие (гостиница) | 19,0 | 0,2 (115) | 2,38 | 1,604 | 1,60 | 14,90 | 5,547 | 3,20 |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  | 14,00 |

Ориентировочные объемы работ

Таблица 4.1.3

| №№ п/п | Наименование сооружения | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство водопроводных сетей | км | 0,36 |

4.2.  Канализация

Согласно технических условий № 119 от 24 мая 2024г, полученных от МП “Дивеевское ЖКХ”, техническая возможность подключения проектируемой застройки к сетям канализации в данном районе есть – существующая сеть канализации по ул.Южная d 225 мм (точка подключения расположена за границами проекта и показана на чертеже “Сводный план объектов внеплощадочной  инженерной инфраструктуры”).

Нормы водоотведения бытовых сточных вод приняты согласно СП 30.13330.2020 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий».

Расчетные расходы сточных вод приведены в нижеследующей таблице.

Расчетные расходы сточных вод

Таблица 4.2.1

| №№ п/п | Наименование потребителей | Ед. изм. | Часовой расход |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | II очередь | III очередь | IV очередь |
| 1 | Магазин | м3/час | 3,0 | - | - | - |
| 2 | КПП | м3/час | 0,3 | - | - | - |
| 3 | Магазин с пекарней | м3/час | - | 7,5 | - | - |
| 4 | Гостиница | м3/час | - | - | 3,2 | - |
|  | ИТОГО: | м3/час | 3,3 | 7,5 | 3,2 | - |
|  | ВСЕГО: | м3/час | 14,0 |  |  |  |

Расчет выполнен согласно СП 30.13330.2020 (СНиП 2.04.01-85*) “Внутренний водопровод и канализация зданий.”  по формулам:

qtothr  = 0,005 x qtot0,hr x αhr, где:

qtothr - общий максимальный часовой расход воды  (м3/ч);

qtot0,hr - общий часовой расход воды (л/час)  по таблице А.2 СП 30.13330.2020;

αhr – коэффициент, определяемый по таблице  Б.2 СП 30.13330.2020;

qtot  = 5 x qtot0 x α, где:

qtot - общий максимальный секундный расход воды  (л/с);

qtot0,hr - общий секундный расход воды (л/с)  по таблице А.2 СП 30.13330.2020;

α – коэффициент, определяемый по таблице  Б.2 СП 30.13330.2020.

Расчет водоотведения

Таблица 4.2.2

| Потребители | норма расхода воды |  | общий секундный расход воды, л/с |  |  | общий часовой расход воды, м3/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | общая норма расхода воды, л в час наибольшего водопотребле- ния qtothr,u | общий расход воды прибором, л/с (л/ч) qtot0 (qtot0,hr) | Ntot * Ptot | α | qtot (л/с) | Nhrtot * Phrtot | αtot hr | qhrtot (м3/час) |
| рабо- тающие | 37 | 0,3 (300) | 0,68 | 0,791 | 1,20 | 2,4 | 1,604 | 2,4 |
| рабо тающие | 4,0 | 0,14 (80) | 0,32 | 0,55 | 0,38 | 2,02 | 1,437 | 0,6 |
| Итого магазин |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |
| рабо тающие (КПП) | 4,0 | 0,14 (80) | 0,008 | 0,20 | 0,14 | 0,05 | 0,678 | 0,3 |
| 1 условное блюдо | 12,0 | 0,3 (300) | 1,47 | 1,215 | 1,82 | 5,29 | 2,660 | 4,0 |
| рабо- тающие | 37,0 | 0,3 (300) | 1,20 | 1,074 | 1,61 | 4,32 | 2,317 | 3,5 |
| Итого магазин, пекарня |  |  |  |  |  |  |  | 7,5 |
| прожи- вающие (гостиница) | 19,0 | 0,2 (115) | 2,38 | 1,604 | 1,60 | 14,90 | 5,547 | 3,20 |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  | 14,00 |

Закрытая сеть дождевой канализации в границах проекта отсутствует. Поверхностный сток с территории парковок и подъездных путей проектируемых зданий предусматривается отводить в емкость-накопитель с последующей откачкой и вывозом на очистку на очистные сооружения дождевой канализации г.Ардатова. Общий расход дождевых стоков – 153,0 л/с. Объем емкости-накопителя – 80 м3 .

Расчет выполнен согласно СП 32.13330.2018 (СНиП 2.04.03-85) “Канализация. Наружные сети и сооружения.” и указаниям “Рекомендаций по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты”; ОАО «НИИ ВОДГЕО» по формулам:

1)Qr = mid ×A × F / tr n; (л/с)

где Qr-расход дождевых вод (л/с);

mid - средний постоянный коэффициент стока, определяется как средневзвешенная величина в зависимости от значения  для различных видов поверхности по таблице 11 рекомендаций или по СП 32.13330.2018;

A и n - параметры, характеризующие интенсивность и продолжительность дождя для конкретной местности определяются по рекомендациям или по СП 32.13330.2018;

F - расчетная площадь стока (водосбора), га;

tr - расчетная продолжительность дождя, равная продолжительности протекания поверхностных вод по поверхности и трубам до расчетного участка, определяется согласно рекомендациям или по СП 32.13330.2018.

2)А = q20×20n×(1+ lg P/lg mr) γ = 8×200,71×(1+ lg 1,0 /lg 150)1,54 = 671,1

где q20 - интенсивность дождя для данной местности продолжительностью 20 мин при Р=1 год; q20 = 80 л/с с га принимается по рекомендациям или СП 32.13330.2018;

n - показатель степени, n= 0,71 по таблице Приложения 3 рекомендаций или СП 32.13330.2018;

mr - среднее количество дождей за год, mr=150 по рекомендациям или СП 32.13330.2018;

Р – период однократного превышения расчетной интенсивности дождя, в годах, принимаемый равным 1,0 году по рекомендациям или СП 32.13330.2018;

γ - показатель степени, принимается равным 1,54 по рекомендациям или СП 32.13330.2018.

3) Расчетная продолжительность протекания дождевых вод по поверхности и трубам tr определяется по формуле (15) рекомендаций или по СП 32.13330.2018:

t r = t con + t can + t p

где tcon - продолжительность протекания дождевых вод до уличного лотка (время поверхностной концентрации);

tcan - продолжительность протекания дождевых вод по уличным лоткам до дождеприемника;

tp - продолжительность протекания дождевых вод по трубам до рассматриваемого сечения, определяется по формуле:

t p = 0,017× lр / vр; (мин)

где l p - длина расчетных участков дождевой сети, в м;

vр- расчетная скорость течения на участках.

4) Определение средневзвешенного значения коэффициента стока (mid):

Таблица 4.2.3

| Поверхность бассейна стока | Площадь, F, га | Доля покрытия от общей площади стока, a | Постоянный коэффициент стока, i | a×i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кровли зданий и асфальтовые покрытия | 1,1892 | 0,67 | 0,95 | 0,636 |
| Зеленые насаждения и газоны | 0,5828 | 0,33 | 0,10 | 0,033 |
| Итого |  |  |  | mid= 0,669 |

Расчет расхода дождевых стоков

Таблица 4.2.4

| F (га) | Lр (м) | i | t p (мин) | t r (мин) | Qr (л/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,28 | 50 | 0,018 | 0,8 | 6,8 | 32,0 |
| 0,53 | 42 | 0,026 | 0,7 | 7,5 | 56,0 |
| 0,88 | 52 | 0,037 | 0,9 | 8,4 | 87,0 |
| 1,12 | 53 | 0,050 | 0,9 | 9,3 | 103,0 |
| 0,19 | 74 | 0,037 | 1,2 | 7,2 | 21,0 |
| 0,49 | 39 | 0,016 | 0,7 | 7,9 | 51,0 |
| 0,64 | 72 | 0,010 | 1,2 | 9,1 | 60,0 |
| 1,76 | 50 | 0,010 | 0,8 | 10,1 | 153,0 |

Ориентировочные объемы работ

Таблица 4.2.5

| Наименование | Един. измерен. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Строительство сетей бытовой канализации | км | 0,34 |
| Строительство сетей дождевой канализации | км | 0,44 |
| Установка емкости-накопителя | шт | 1 |

4.3. Теплоснабжение

Теплоснабжение проектируемых гостиницы, магазина, магазина с пекарней и КПП будет осуществляться от встроенных котлов на газовом топливе.

Для гостиницы – встроенный котел мощностью 0,28 МВт на газовом топливе.

Для магазина с пекарней – встроенный котел мощностью 0,16 МВт на газовом топливе;

Для магазина – встроенный котел мощностью 0,09 МВт на газовом топливе;

Для КПП – встроенный котел мощностью 0,02 МВт на газовом топливе.

Нормативные и расчетные расходы тепла

Потребности тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение определены по укрупненным показателям СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 для жилых зданий. Для культурно-бытовых учреждений – по расчету, на горячее водоснабжение для всех видов потребления по расчету раздела ВК.

Для определения расходов тепла приняты следующие климатологические данные в соответствии СП 131.13330.2012 «Строительная климатология и геофизика» актуализированная редакция СНиП-23-01-99* и ТСН 23-301-97 «Строительная климатология для пунктов Нижегородской области»:

- расчетная зимняя температура наружного воздуха (-310С)

- продолжительность отопительного периода (208 суток).

Расход тепла на отопление:

Qомакс = qо • Vн • (t вн - t х5) •10-6; Гкал/ч,

где qо – удельная отопительная характеристика здания, Вт/ м3;

Vн – наружный объем здания, м3;

t вн – расчетная температура воздуха в отапливаемом здании, 0С;

t х5 – расчетная температура наружного воздуха, 0С.

Расход тепла на вентиляцию:

Qвмакс = qв • Vн • (t вн - t х5) •10-6; Гкал/ч,

где qв – удельная вентиляционная характеристика здания, Вт/ м3;

Vн – наружный объем здания, м3;

t вн – расчетная температура воздуха в отапливаемом здании, 0С;

t х5 – расчетная температура наружного воздуха, 0С.

Расход тепла на горячее водоснабжение:

Qhm = (1,2*а*м*(Тг-Тх)/Zгв)*1,16*10-6, МВт,

где а – норма расхода горячей воды, л/сут (СП 30.13330.2016 приложение А2);

м – расчетное число потребителей горячей воды;

Тг – температура горячей водопроводной воды, 0С;

Тх - температура холодной водопроводной воды, 0С;

Zгв – количество часов работы в сутки, час.

Общий баланс тепловых нагрузок дан в нижеследующей таблице 4.3.1.

Баланс тепловых нагрузок и мощностей

Таблица 4.3.1

| №№ п/п | Наименование потребителей | Единицы измерения | Максимальные часовые тепловые нагрузки и мощности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | II очередь | III очередь | IV очередь |
| 1 | Магазин | МВт Гкал/ч | 0,09 0,08 | - | - | - |
| 2 | КПП | МВт Гкал/ч | 0,02 0,015 | - | - | - |
| 3 | Магазин с пекарней | МВт Гкал/ч | - | 0,16 0,134 | - | - |
| 4 | Гостиница | МВт Гкал/ч | - | - | 0,28 0,24 | - |
| 5 | Итого: | МВт Гкал/ч | 0,11 0,095 | 0,16 0,134 | 0,28 0,24 | - |
|  | Всего: | МВт Гкал/ч | 0,55 0,469 |  |  |  |

Примечание: Тепловые нагрузки и мощности источников тепла на последующих стадиях проектирования должны быть уточнены.

Ориентировочный объем работ

Таблица 4.3.2

| №№ п/п | Наименование работ | Ед. Изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Строительство для магазина встроенного котла мощностью 0,09 МВт | Ед. | 1 |
| 2. | Строительство для КПП встроенного котла мощностью 0,02 МВт | Ед. | 1 |
| 3. | Строительство для магазина с пекарней встроенного котла мощностью 0,16 МВт | Ед. | 1 |
| 4. | Строительство для гостиницы встроенного котла мощностью 0,93 МВт | Ед. | 1 |

4.4 Газоснабжение

Согласно письму №0202-11-172 от 15.05.2024 от ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» филиал в г.Арзамасе, техническая возможность подключения к сети газораспределения планируемых к строительству объектов капитального строительства имеется.

Газоснабжение проектируемой территории будет осуществляться от существующего газопровода низкого давления, проходящего по ул. Южная в границах проектирования. Погонаж проектируемых газопроводов низкого давления составит 0,05 км.

Нормативные данные и расчетное потребление газа.

Расчет потребления газа произведен по нормам СП 42-101-2003 раздел 3 пункт 3.9-3.16.

Расход газа:

Vч= Q /(n*Qрн), м3/час,

где n=0,8 – кпд установки;

Qрн =8500 – низшая теплота сгорания газа, ккал/м3,

Q - расход тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, ккал/ч.

Ориентировочный баланс газопотребления

Таблица 4.4.1

| №№ п/п | Наименование потребителей | Единицы измерения | Максимальные часовые тепловые нагрузки и мощности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | II очередь | III очередь | IV очередь |
| 1 | Магазин | м3/ч | 11,8 | - | - | - |
| 2 | КПП | м3/ч | 2,2 | - | - | - |
| 3 | Магазин с пекарней | м3/ч | - | 19,7 | - | - |
| 4 | Гостиница | м3/ч | - | - | 35,6 | - |
| 5 | Итого: | м3/ч | 14,0 | 19,7 | 35,6 | - |
|  | Всего: | м3/ч | 69,3 |  |  |  |

Примечание: Расходы газа на последующих стадиях проектирования должны быть уточнены.

Ориентировочный объем строительства дан в нижеследующей таблице 4.4.2.

Таблица 4.4.2

| №№ п/п | Наименование работ | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Строительство газопроводов низкого давления | км | 0,05 |

4.5. Электроснабжение

В настоящее время в границах проектируемой застройки проходит несколько участков воздушной линии напряжением 0,4 кВ.

Проектные предложения по электроснабжению в составе проекта планировки выполнены на основании экономического раздела проекта, основного чертежа и рекомендаций ПАО «Россети Центр и Приволжье» филиал «Нижновэнерго» (письмо исх. № МР7-ННЭ/57-21/6432 от 28.05.2024 г.).

Электроснабжение объектов, расположенных на проектируемой территории, предлагается от существующей ТП-10/0,4 кВ, находящейся в собственности Заказчика и расположенной вблизи застройки, по индивидуальным проектам.

Подключение к сетям электроснабжения выполняется в соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861, согласно которым ТУ выдаются собственнику земельного участка на основании персонального заявления.

Потребителями электроэнергии на перспективу являются объекты соцкультбыта, коммунального хозяйства и наружное электроосвещение.

Расчет нагрузок выполнен в соответствии с нормативными данными удельных электрических нагрузок (СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа").

Расчётная нагрузка на шинах РУ-0,4 кВ ТП от электроприёмников проектируемых объектов определяется следующим образом:

Рзд = Рзд.уд. * М,

где Ркв.уд. – удельная расчётная нагрузка электроприёмников проектируемых зданий, принимаемая по таблице 7.14. СП 256.1325800.2016;

М – количественный показатель.

Электрическая расчётная нагрузка трансформаторной подстанции при смешанном питании потребителей различного назначения (зданий), Рр, кВт, определяется:

Рр = Рзд.max + K1 * Рзд1 + … + Kn * Рздn + Рно,

где Рзд.max – максимальная нагрузка потребителей (зданий, сооружений), питаемых трансформаторной подстанцией, кВт;

Рзд1 … Рздn - расчетные электрические нагрузки всех потребителей (зданий, сооружений), кроме потребителей (зданий, сооружений) с наибольшей нагрузкой Рзд.max, питаемых трансформаторной подстанцией, кВт;

Рно - расчетная электрическая нагрузка наружного электроосвещения и объектов инженерного обеспечения;

K1 … Kn – коэффициенты, учитывающие долю электрических нагрузок зданий (помещений) и других потребителей в наибольшей (максимальной) расчётной нагрузке Рзд.max, принимаемых по таблице 7.13. СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа".

Расчёт нагрузок приведен в таблице ниже по тексту.

Расчёт электрических нагрузок

(новое строительство)

Таблица 4.5.1

| №№ п/п | Наименование потребителей | Ед. изм. | Расчётная нагрузка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | II очередь | III очередь | IV очередь |
| 1 | Магазин | кВт | 244,0 | - | - | - |
| 2 | КПП | кВт | 13,0 | - | - | - |
| 3 | Магазин с пекарней | кВт | - | 304,0 | - | - |
| 4 | Гостиница | кВт | - | - | 41,0 | - |
| 5 | Объекты инженерного оборудования, наружное электроосвещение |  | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 1,0 |
|  | ИТОГО: | кВт | 262,0 | 308,0 | 46,0 | 1,0 |
|  | ИТОГО с учётом коэффициентов несовпадения максимумов нагрузок: | кВт | 259,0 | 308,0 | 46.0 | 1,0 |
|  | ВСЕГО по проекту с учётом коэффициентов несовпадения максимумов нагрузок: | кВт | 559,0 |  |  |  |

Потребители проектируемой застройки относятся ко II-III категориям по степени надёжности электроснабжения по ПУЭ.

Для электроснабжения объектов нового строительства по напряжению 0,4 кВ проектом предлагается:

- строительство кабельных линий напряжением 0,4 кВ в земле, в траншее;

- демонтаж участков воздушной линии напряжением 0,4 кВ, попадающих в зону новой застройки;

- строительство кабельных линий напряжением 0,4 кВ в земле, в траншее, взамен демонтируемых участков воздушной линии напряжением 0,4 кВ, попадающих в зону новой застройки;

- строительство кабельных линий наружного электроосвещения напряжением 0,4 кВ на металлических опорах, с прокладкой в земле, в траншее.

Наружное электроосвещение в границах проекта предлагается выполнить светодиодными светильниками. Управление наружным электроосвещением – автоматическое.

Конкретные технические решения будут определены после подачи заявок на тех. присоединение от энергосистемы филиала «Нижновэнерго» ПАО «Россети Центр и Приволжье».

Направления трасс магистральных сетей приведены на чертеже «Сводный план сетей и объектов инженерной инфраструктуры».

После утверждения проекта застройки необходимо разработать специализированной организацией проекты электроснабжения по напряжению 0,4 кВ.

Марка, сечение кабеля и тип оборудования определяются на последующих стадиях проектирования.

Объемы работ по электроснабжению

Таблица 4.5.2

| №№ п/п | Наименование сооружения | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство кабельных линий напряжением 0,4 кВ в земле, в траншее | км. | 0,28 |
| 2 | Демонтаж участков воздушной линии напряжением 0,4 кВ, попадающих в зону новой застройки | км. | 0,31 |
| 3 | Строительство кабельных линий напряжением 0,4 кВ в земле, в траншее, взамен демонтируемых участков воздушной линии напряжением 0,4 кВ, попадающих в зону новой застройки | км. | 0,19 |
| 4 | Строительство кабельных линий наружного электроосвещения напряжением 0,4 кВ на металлических опорах | км. | 0,76 |

4.6. Связь

Предложения проекта по подключению к сети ПАО «Ростелеком» для предоставления услуг связи (телефония, передача данных, цифровое телевидение - IPTV) и радиофикации выполнены в составе проекта планировки на основании экономического раздела проекта планировки, основного чертежа и в соответствии с техническими рекомендациями, выданными Макрорегиональным филиалом «Волга» ПАО «Ростелеком», Нижегородский филиал (письмо рег. № 01/05 70416/24 от 20.05.2024 г..

Расчет выполнен из условия необходимой потребности в телефонных номерах и радиоточках проектируемых объектов.

Расчётное количество вновь подключаемых телефонных точек Nт.р составляет:

Nт.р = Nт.зд1+ Nт.зд2 + … + Nт.здn,

где Nт.зд1, Nт.зд2 … Nт.здn - количество телефонных точек для зданий, принимаемых в соответствии с требованиями СП 134.13330.2022 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования».

Расчётное количество вновь подключаемых радиоточек Nр.р составляет:

Nр.р = Nр.зд1+ Nр.зд2 + … + Nр.здn,

где Nр.зд1, Nр.зд2 … Nр.здn – количество радиоточек для зданий, принимаемых в соответствии с требованиями СП 133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования» (с изменением №1).

Расчёт нагрузок и объёмы работ приведены в таблицах ниже по тексту.

Расчёт вновь подключаемых телефонных точек

Таблица 4.6.1

| №№ п/п | Наименование потребителей | Ед. изм. | Количество телефонов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | II очередь | III очередь | IV очередь |
| 1 | Магазин | шт | 5 | - | - | - |
| 2 | КПП | шт | 1 | - | - | - |
| 3 | Магазин с пекарней | шт | - | 5 | - | - |
| 4 | Гостиница | шт | - | - | 5 | - |
|  | ИТОГО: | шт | 6 | 5 | 5 | - |
|  | ИТОГО по проекту: | шт | 16 |  |  |  |

Расчёт вновь подключаемых радиоточек

Таблица 4.6.2

| №№ п/п | Наименование потребителей | Ед. изм. | Количество радиоточек |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | II очередь | III очередь | IV очередь |
| 1 | Магазин | шт | 5 | - | - | - |
| 2 | КПП | шт | 1 | - | - | - |
| 3 | Магазин с пекарней | шт | - | 5 | - | - |
| 4 | Гостиница | шт | - | - | 40 | - |
|  | ИТОГО: | шт | 6 | 5 | 40 | - |
|  | ИТОГО по проекту: | шт | 51 |  |  |  |

Подключение проектируемых объектов выполнить по технологии FTTB по топологии «звезда». Станция подключения: существующий узел доступа (с.Дивеево, ул.Октябрьская, д.18).

Для подключения (технологического присоединения) проектируемых объектов к сетям электросвязи ПАО «Ростелеком» необходимы запросы правообладателей земельных участков на выдачу технических условий или заявки о заключении договоров о подключении в порядке, определённом действующим законодательством.

Предложениями проекта по предоставлению услуг связи предусматривается:

- прокладка линии ВОЛС от существующего узла доступа (с.Дивеево, ул.Октябрьская, д.18) ПАО «Ростелеком» в существующей телефонной канализации до существующей опоры связи ПАО «Ростелеком», расположенной вблизи границ проекта;

- прокладка линии ВОЛС от существующей опоры связи ПАО «Ростелеком», расположенной вблизи границ проекта, в земле, в траншее, к проектируемой застройке;

- строительство кабельной (телефонной) канализации связи внутриплощадочных сетей (в пределах границ участка застройки) до объектов телефонизации и радиофикации;

- прокладка кабельной распределительной оптической сети по проектируемой внутриплощадочной телефонной канализации.

Предоставление абонентам услуг широкополосного доступа в сеть Интернет, передача цифрового телевизионного сигнала обеспечивается ПАО «Ростелеком» в сети доступа по технологии FTTB в каждый объект.

Радиофикацию объектов, расположенных в границах проектируемой застройки, предлагается осуществить по сетям связи ПАО «Ростелеком» - оптическому кабелю ОК для телефонизации данной застройки.

Установка узлов приёма и распределения 3-х обязательных программ проводного радиовещания в каждом объекте проектируемой территории, обеспечивающих их приём по цифровому каналу передачи данных и дальнейшее их распространение по абонентским линиям, разрабатывается при детальном проектировании на стадии рабочего проекта.

После утверждения проекта застройки специализированной организации необходимо разработать схему подключения к услугам телефонии и сети Интернет, включая разводку до объектов телефонизации и радиофикации.

Объёмы работ по связи

Таблица 4.6.3

| №№ п/п | Наименование сооружения | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка линии ВОЛС от существующего узла доступа (с.Дивеево, ул.Октябрьская, д.18) ПАО «Ростелеком» в существующей телефонной канализации до существующей опоры связи ПАО «Ростелеком», расположенной вблизи границ проекта | км | 1,22 |
| 2 | Прокладка линии ВОЛС от существующей опоры связи ПАО «Ростелеком», расположенной вблизи границ проекта, в земле, в траншее, к проектируемой застройке | км | 0,02 |
| 3 | Строительство кабельной (телефонной) канализации связи внутриплощадочных сетей (в пределах границ участка застройки) до объектов телефонизации и радиофикации | км | 0,19 |
| 4 | Прокладка кабельной распределительной оптической сети по проектируемой внутриплощадочной телефонной канализации | км | 0,19 |

Глава 5 Охрана окружающей среды

Ограничения градостроительной деятельности или планировочные ограничения – группа условий на территории, оказывающих влияние на ее хозяйственное освоение. Основу планировочных ограничений составляют зоны с особыми условиями использования территории.

В соответствии с п. 4 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации зонами с особыми условиями использования территорий являются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На проектируемой территории находятся следующие зоны с особыми условиями использования территорий и зоны планировочных ограничений:

  - санитарно-защитная зона ООО Птицеводческое предприятие «Дивеевское»;

  - III пояс зон санитарной охраны водозаборного участка МП «Дивеевское ЖКХ» Дивеевского муниципального округа Нижегородской области;

5.1 Мероприятия по охране окружающей среды для развития территорий планировочных объектов капитального строительства

Проектом планировки предусматривается: -; при размещении парковочных мест выдержать необходимые расстояния до объектов строительства в соответствии с требованиями раздела 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция;. -; водоотведение, принятое соответствии с СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;. -; проведение лабораторных исследований почвенного покрова потенциально-загрязненных территорий проектируемой застройки по расширенному перечню санитарно-эпидемиологических показателей;. -; организация постоянного лабораторного контроля за качеством воды источника хоз-питьевого водоснабжения.. -; ликвидация всех стихийных свалок, являющихся источниками загрязнения почв, реки, подземных вод;. -; сбор и транспортировку ТБО предусмотреть системой несменяемых мусоросборников (евроконтейнеров объемом 1,1м3), как с территории торговых предприятий, так и в жилищном фонде, согласно графику вывоза ТБО на проектируемый полигон ТБО в соответствии с генеральным планом.. -; благоустройство и озеленение территорий в границах проектирования;. -; запрет мойки и парковки автотранспорта в неустановленных местах;. -; создание зеленых насаждений спецназначения в составе озелененных полос;. -; соблюдение санитарно-защитных зон и санитарных разрывов (по фактору шума) от учреждений торговли, автомобильных дорог..

Система вентиляции будет поддерживать чистоту (качество) воздуха в помещениях в соответствии с санитарными требованиями и равномерность его поступления и распространения.

Система отопления и ограждающие конструкции дома будут рассчитаны на обеспечение в помещениях дома в течение отопительного периода при расчетных параметрах наружного воздуха для соответствующих районов строительства.

5.2 ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕЛЕНОГО ФОНДА

Озелененные территории представлены:

- озелененными территориями ограниченного пользования;

- озелененными территориями специального назначения –насаждения вдоль проездов.

5.3 Санитарная очистка территории

Расчет накопления твердых бытовых отходов от проектируемых учреждений культурно-бытового обслуживания:

| Объекты образования ТБО | Единица измерения | Среднегодовая норма накопления т(м3) | Всего по пректу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | т/год | м3/год |
| Магазин на 1344,0 кв.м общей площади, магазин на 1350 кв.м общей площади | м2 общей площади | 0,021 (0,29) | 56,57 | 781,26 |
| Пекарня на 12 посадочных мест | место | 0,047 (0,53) | 0,564 | 6,36 |
| Гостиница на 100 мест | мест | 0,099(1,4) | 9,9 | 140 |

Общее количество ТБО составит 67,03 т/год или 927,62 м3/год.

Для организации селективного сбора ТБО и унификации системы сбора отходов, удобства отбора вторичного сырья оптимально использование на проектируемой территории евроконтейнеров объемом 1,1 м3 со специальными крышками для сбора макулатуры и пластика и контейнеров с нижней разгрузкой 1,5 м3 для сбора стекла.

Количество евроконтейнеров рассчитывалось исходя из установленных норм накопления, емкости контейнера (Е=1,1 м3), переодичности вывоза (t=1 раз в сутки, ежедневно), с учетом коэффициента неравномерности накопления отходов.

Для сбора мусора при ежедневном вывозе потребуется расстановка трех евроконтейнеров (с учетом контейнеров находящихся в ремонте и резерве) Количество евроконтейнеров должно быть уточнено при рабочем проектировании.

Согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий» расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 20 метров, но не более 100 метров.

Для удобства эксплуатации, контейнеры размещать на специальных контейнерных площадках, представляющих собой асфальтированное покрытие размерами 1,5 x 1,5 м с бордюром и уклоном в сторону проезжей части, возможно ограждение;

Не допускать накопления на проектируемой территории мусора и других видов отходов в количестве, превышающем предельную вместимость мест их временного хранения.

Сбор и транспортировка ртутьсодержащих отходов должны соответствовать требованиям «Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2010 г. N 681.

5.4 ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Охранные зоны инженерных коммуникаций

Проектируемая территория попадает в зону с особыми условиями использования территории:

- Охранная зона линий электроснабжения 2 м, 1 м (требования постановления Правительства РФ от 24 февраля 2009 года № 160),

- Охранная зона газопроводов 2 м (правила охраны газораспределительных сетей от 20.11.2000 года №878);

- Охранная зона линий сооружения связи и радиофикации 2 м, (Федеральный закон от 7 июля 2003 года №126-ФЗ «О связи». Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» от 9 июня 1995 года №578);

- Охранная зона линий наружного освещения 2 м (требования постановления Правительства РФ от 24 февраля 2009 года № 160).

5.5 Оценка влияния физических факторов на окружающую среду

К физическим факторам загрязнения окружающей среды относятся шум, электромагнитные излучения, радиация, вибрация и др.

Вредное воздействие электромагнитных излучений на окружающую среду происходит от линий электропередач высокого напряжения, радиопередающих объектов.

Согласно п. 3.17. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов» в целях защиты населения от воздействия ЭМП, создаваемых антеннами ПРТО, устанавливаются санитарно-защитные зоны (СЗЗ) и зоны ограничения с учетом перспективного развития ПРТО и населенного пункта.

Границы СЗЗ определяются на высоте 2 м от поверхности земли по ПДУ, указанным в п. 3.3 и п. 3.4. Зона ограничения представляет собой территорию, на внешних границах которой на высоте от поверхности земли более 2 м, уровни ЭМП превышают ПДУ по п.п. 3.3 и 3.4. Внешняя граница зоны ограничения определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень ЭМП не превышает ПДУ по п. 3.3 и п. 3.4. вышеуказанного СанПиН.

При определении границ СЗЗ и зон ограничения следует учитывать необходимость защиты от воздействия вторичного ЭМП, переизлучаемого элементами конструкции здания, коммуникациями, внутренней проводкой и т.д.

При реконструкции существующих и формировании новых жилых, общественно-деловых и рекреационных зон в районе влияния действующих ПРТО должны соблюдаться требования СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03.

В зону ограничения застройки ПРТО существующие и проектируемые жилые дома не попадают.  Но, при строительстве конкретных зданий рекомендуется проведение измерений уровней ЭМП, создаваемых существующими ПРТО и их оборудованием.

Измерения осуществляет ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области». Инструментальный контроль должен осуществляться средствами измерения, прошедшими государственную аттестацию и имеющими свидетельство о поверке.

Глава 6. Объекты культурного наследия

На территории в границах разработки проекта объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия отсутствуют. Рассматриваемый земельный участок располагается вне границ зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия.

В соответствии со ст. ст. 28, 30, п. 2 ст. 31, ст. ст. 36, 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ, при проектировании и до начала земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ заказчик данных работ обязан:

- Обеспечить проведение и финансирование историко-культурной экспертизы территории, подлежащей воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, путём археологической разведки в порядке, установленном статьей 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ.

- Представить в Управление документацию, подготовленную на основе археологической разведки, содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на территории, подлежащей воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, а также заключение государственной историко - культурной экспертизы указанной документации (либо земельных участков).

- В случае обнаружения в границе территории, подлежащей воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, и после принятия Управлением решения о включении данного объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия обеспечить выполнение мероприятий по обеспечению его сохранности.

Глава 7 Вертикальная планировка территории

Вертикальная планировка – это инженерное мероприятие по искусственному изменению, преобразованию и улучшению существующего рельефа местности срезкой или подсыпкой грунта для использования его в градостроительных целях. Основная цель вертикальной планировки заключается в создании спланированных поверхностей, удовлетворяющих требованиям застройки и инженерного благоустройства территории. Вертикальная планировка территории призвана создать благоприятные условия для размещения зданий и сооружений, прокладки улиц, проездов, подземных инженерных коммуникаций.

В настоящем проекте вертикальная планировка территории решала следующие задачи:

− организация стока поверхностных вод (дождевых, ливневых и талых) с

территории проекта планировки;

− обеспечение допустимых уклонов проездов для безопасного и удобного движения всех видов автотранспорта и пешеходов;

− создание благоприятных условий для размещения зданий и прокладки

подземных инженерных сетей.

Отметки планируемой поверхности назначались таким образом, чтобы максимально сохранить существующий рельеф, зелёные насаждения и почвенный покров.

По степени пригодности для строительства данная территория характеризуется, как благоприятная (уклоны составляют от 4 до 50‰). Интервал черных отметок по улицам и проездам составляет 161.80 – 169.15, красных 161.80 – 169.15.

В проекте используется в односкатный профиль проездов и пешеходных тротуаров, двускатный профиль проезжих частей улиц. Для отвода поверхностного стока предусматривается строительство закрытой сети дождевой канализации с подачей сточных вод на локальные очистные сооружения дождевой канализации, которые расположены за границами проектируемой территории (на земельном участке с кадастровым номером 52:55:0080010:1293).

Глава 8. Красные линии

В настоящее время в границах проекта планировки установлены красные линии шириной 15 м. Проектом предлагается откорректировать красные линии по границе земельного участка.

Координаты поворотных точек представлены в системе координат МСК-52.

| N | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 387628,50 | 2167590,35 |
| 2 | 387629,38 | 2167590,04 |
| 3 | 387643,75 | 2167584,95 |
| 4 | 387701,67 | 2167564,50 |
| 5 | 387764,95 | 2167542,12 |

Глава 9.  Доступность для маломобильных групп населения (МГН)

Проектные решения, предназначенные для МГН, должны обеспечивать повышенное качество их среды обитания при соблюдении:

- досягаемости ими кратчайшим путем мест целевого посещения и беспрепятственности перемещения внутри зданий и сооружений и на их территории;

- безопасности путей движения (в том числе эвакуационных и путей спасения), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда МГН;

- эвакуации людей из здания или в безопасную зону до возможного нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов;

- своевременного получения МГН полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и обучающем процессе и т.д.;

- удобства и комфорта среды жизнедеятельности для всех групп населения.

В зданиях и сооружениях должны быть обеспечены для МГН условия использования в полном объеме помещений для безопасного осуществления необходимой деятельности самостоятельно либо с помощью сопровождающего, а также эвакуации в случае чрезвычайной ситуации.

Проектные решения объектов, доступных для МГН, не должны ограничивать условия жизнедеятельности или ущемлять возможности других групп населения, находящихся в здании (сооружении).

Минимальный размер земельного участка здания или сооружения должен включать в себя необходимую площадь для размещения функционально связанных со зданием подъездов и стоянок (парковок) для транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, пешеходных маршрутов и мест отдыха, адаптированных к возможностям инвалидов и других МГН.

Вход на земельный участок проектируемого или приспосабливаемого объекта следует оборудовать доступными для МГН элементами информации об объекте.

На путях движения МГН не допускается применять непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, турникеты и другие устройства, создающие препятствие для движения МГН.

В проектной документации должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330. Пешеходные пути должны иметь непрерывную связь с внешними, по отношению к участку, транспортными и пешеходными коммуникациями, остановочными пунктами пассажирского транспорта общего пользования.

Система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на часы работы организации (учреждения или предприятия).

Пешеходные пути на участке к объектам проектирования допускается размещать на одном уровне с проезжей частью при соблюдении градостроительных требований к параметрам путей движения, а также условий обеспечения безопасности дорожного движения за счет разделения этих путей дорожной разметкой.

В местах пересечения пешеходных и транспортных путей, имеющих перепад высот более 0,015 м, пешеходные пути обустраивают съездами с двух сторон проезжей части или искусственными неровностями по всей ширине проезжей части. На переходе через проезжую часть должны быть установлены бордюрные съезды шириной не менее 1,5 м, которые не должны выступать на проезжую часть.

При наличии на участке подземных и надземных переходов их следует оборудовать пандусами или подъемными устройствами, если нельзя организовать для МГН наземный переход.

Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м. В условиях сложившейся застройки в затесненных местах допускается в пределах прямой видимости снижать ширину пешеходного пути движения до 1,2 м. При этом следует устраивать не более чем через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) размером не менее 2,0х1,8 м для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках.

Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 5%, поперечный - 2%.

Параметры ширины и высоты коммуникационных путей приводятся в чистоте (в свету).

В местах изменения высот поверхностей пешеходных путей их выполняют плавным понижением с уклоном не более 1:20 (5%) или обустраивают съездами.

При устройстве съездов их продольный уклон должен быть не более 1:20 (5%), около здания - не более 1:12 (8%), а в местах, характеризующихся стесненными условиями, - не более 1:10 на протяжении не более 1,0 м.

Перепад высот между нижней гранью съезда и проезжей частью не должен превышать 0,015 м.

Высоту бортовых камней (бордюров) по краям пешеходных путей на участке вдоль газонов и озелененных площадок следует принимать не менее 0,05 м.

Перепад высот бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должен превышать 0,025 м.

Тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей, следует размещать на расстоянии 0,8-0,9 м до препятствия, доступного входа, начала опасного участка, перед внешней лестницей и т.п. Глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5-0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм.

Вокруг отдельно стоящих опор, стоек или стволов деревьев, расположенных на путях следования, вместо типовых предупреждающих указателей допускается применять сплошное круговое предупредительное мощение, укладку плоских приствольных решеток с расстоянием между внешним и внутренним диаметрами не менее 0,5 м или обустройство круговых тактильно-контрастных указателей глубиной 0,5-0,6 м.

Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров, съездов, пандусов и лестниц должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему. Их поверхность должна обеспечивать продольный коэффициент сцепления 0,6-0,75 кН/кН, в условиях сырой погоды и отрицательных температур - не менее 0,4 кН/кН.

Покрытие из бетонных плит или брусчатки должно иметь толщину швов между элементами покрытия не более 0,01 м. Покрытие из рыхлых материалов, в том числе песка и гравия, не допускается.

Ширина лестничных маршей внешних лестниц на участках проектируемых зданий и сооружений должна быть не менее 1,35 м. Для таких лестниц на перепадах рельефа ширину проступей следует принимать от 0,35 до 0,4 м (или кратно этим значениям), высоту подступенка - от 0,12 до 0,15 м. Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Поперечный уклон ступеней должен быть не более 2%.

Не следует применять на путях движения инвалидов и МГН ступеней с открытыми подступенками.

В марше внешней лестницы должно быть 3-12 ступеней. Недопустимо применение одиночных ступеней, которые должны заменяться съездами.

На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м.

Перед внешней лестницей следует обустраивать предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней.

В том случае, если проступь ступени на верхней площадке выделена конструктивно, предупреждающий указатель должен начинаться сразу от проступи, независимо от ее ширины. В том случае, если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающий указатель обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша.

Там, где высота свободного пространства от поверхности земли до выступающих снизу конструкций лестниц менее 2,1 м, следует предусматривать ограждение или озеленение (кусты).

Лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными устройствами. Длина непрерывного марша пандуса не должна превышать 9,0 м, а уклон - не круче 1:20 (5%).

При расчетном перепаде высоты в 3,0 м и более на пути движения вместо пандуса следует применять подъемные устройства - подъемные платформы или лифты, доступные для инвалидов на кресле-коляске и других МГН.

На путях движения к сооружениям временной инфраструктуры в горной местности на перепадах высот 3,0 м и более допускается применение пандусов ненормативной длины для обеспечения доступных путей движения и эвакуации инвалидов и МГН при наличии сопровождающих лиц.

Длина горизонтальной площадки прямого пандуса должна быть не менее 1,5 м. В верхнем и нижнем окончаниях пандуса следует предусматривать свободные зоны размерами не менее 1,5х1,5 м.  Аналогичные площадки должны быть предусмотрены при каждом изменении направления пандуса.

Пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам. Расстояние между поручнями пандуса одностороннего движения должно быть в пределах 0,9-1,0 м. По продольным краям марша пандуса следует устанавливать бортики высотой не менее 0,05 м.

Верхний и нижний поручни пандуса должны находиться в одной вертикальной плоскости.

Размеры длины и высоты поручней всех лестниц и пандусов допускается изменять по месту в пределах ±0,03 м.

Поверхность пандуса должна быть нескользкой, выделенной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности.

В качестве поверхности пандуса допускается использовать рифленую поверхность или металлические решетки. Размеры ячеек должны соответствовать требованиям 5.1.17.

В местах изменения уклонов необходимо устанавливать искусственное освещение не менее 100 лк на уровне поверхности пешеходного пути.

Дренажные решетки следует размещать вне зоны движения пешеходов.

Если дренажные решетки размещаются на путях движения МГН, то ребра решеток должны располагаться перпендикулярно направлению движения и находиться на одном уровне с поверхностью. Ширина просветов их ячеек не должна превышать 0,013 м, а длина - 0,015 м. Предпочтительно применение решеток с ромбовидными или квадратными ячейками. Диаметр круглых ячеек не должен превышать 0, 018 м.

На стоянке (парковке) транспортных средств личного пользования, расположенной на участке около здания организации сферы услуг или внутри этого здания, следует выделять 10% машино-мест (но не менее одного места) для людей с инвалидностью, в том числе количество специализированных расширенных машино-мест для транспортных средств инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, определять расчетом, при числе мест:

- до 100 включительно - 5%, но не менее одного места;

- от 101 до 200 -5 мест и дополнительно 3% от количества мест свыше 100;

- от 201 до 500 - 8 мест и дополнительно 2% от количества мест свыше 200;

- 501 и более 14 мест и дополнительно 1% от количества мест свыше 500.

Каждое выделяемое машино-место должно обозначаться дорожной разметкой и, кроме того, на участке около здания - дорожными знаками, внутри зданий - знаком доступности, выполняемым на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте от 1,5 до 2,0 м.

Места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, следует размещать вблизи входа в предприятие, организацию или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входа в жилое здание - не далее 100 м.

Машино-места для стоянки (парковки) транспортных средств инвалидов в пределах проезжей части или на примыкании к ней следует предусматривать при продольном и поперечном уклоне поверхности дороги не более 1:50 (2%).

Каждое машино-место, предназначенное для стоянки (парковки) транспортных средств инвалидов, должно иметь хотя бы один доступный пешеходный подход к основным пешеходным коммуникациям, в том числе для людей, передвигающихся в кресле-коляске, Пандус должен иметь нескользкое покрытие, обеспечивающее удобный переход с площадки для стоянки на тротуар.

Размеры парковочных мест, расположенных параллельно бордюру, должны обеспечивать доступ к задней части автомобиля для пользования пандусом или подъемным приспособлением.

В местах высадки и передвижения инвалидов из личного автотранспорта до входов в здания должно применяться нескользкое покрытие.

Разметку места для стоянки (парковки) транспортных средств инвалида на кресле-коляске следует предусматривать размерами 6,0 СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-20013,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины.

Если на стоянке предусматривается место для регулярной парковки автомобилей инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к этим автомобилям должна быть не менее 2,5 м.

Для пешеходных путей в стесненных условиях по краю стоянки (парковки) необходимо предусматривать мероприятия, предотвращающие возможность выезда и частичного или полного размещения транспортных средств в габаритах этих пешеходных путей.

Встроенные, в том числе подземные, стоянки транспортных средств должны иметь связь с функциональными этажами здания с помощью лифтов, приспособленных для перемещения инвалидов на кресле-коляске с сопровождающим лицом.

На участке объекта на основных путях движения людей следует предусматривать не менее чем через 100-150 м места отдыха, доступные для МГН, оборудованные навесами, скамьями с опорой для спины и подлокотником, указателями, светильниками и т.п. Набор элементов устанавливается заданием на проектирование.

Места отдыха должны выполнять функции архитектурных акцентов, входящих в общую информационную систему объекта.

Минимальный уровень освещенности в местах отдыха следует принимать 20 лк.

Устройства и оборудование (почтовые ящики, укрытия таксофонов, информационные щиты и т.п.), размещаемые на стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях, а также выступающие элементы и части зданий и сооружений не должны сокращать нормируемое пространство для прохода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски.

Объекты, лицевой край поверхности которых расположен на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути, не должны выступать за плоскость вертикальной конструкции более чем на 0,1 м, а при их размещении на отдельно стоящей опоре - более 0,3 м. Формы и края таких поверхностей должны быть скруглены.

При увеличении размеров выступающих элементов (с нижним краем менее 2,1 м от земли) пространство под этими объектами необходимо выделять бортовым камнем высотой не менее 0,05 м либо ограждениями с высотой нижнего края от земли не выше 0,7 м.

Таксофоны и другое специализированное оборудование для людей с недостатками зрения должны устанавливаться на горизонтальной плоскости с применением тактильных наземных указателей или на отдельных плитах высотой до 0,04 м, край которых должен находиться от установленного оборудования на расстоянии 0,7-0,8 м.

Формы и края подвесного оборудования не должны иметь острых углов.

Глава 10. ОБОСНОВАНИЕ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ.

Настоящим проектом предлагается освоение территории в четыре очереди. Первая очередь разделяется на два этапа освоения территории.

I очередь I этап

На первом этапе предлагается изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 52:55:0080010:1099 с строительство многоквартирных домов не выше 4 этажей на магазины, гостиничное обслуживание, общественное питание.

На первый этап первой очереди проектом предлагается организация пространства для строительства магазина и контрольно-пропускного пункта. Предусматривается организация проездов, подъездов, тротуаров. Организация сетей водоснабжения, организация сетей бытовой канализации, организация сетей связи, организация сетей электроснабжения, наружного электроосвещения, организация сетей газоснабжения. Организация площадки для мусорного контейнера.

I очередь II этап

На второй этап первой очереди проектом предлагается организация пешеходных дорожек и тротуаров, парковочных мест, благоустройство и озеленение территории. Предусматривается организация сетей наружного электроосвещения, организация сетей дождевой канализации,. Организация площадки для мусорных контейнеров.

II очередь

На вторую очередь предлагается дальнейшее освоение территории, стройтельсьтво магазина совмещенного с небольшой пекарней на первом этаже. Предусматривается организация сетей водоснабжения, организация сетей бытовой канализации, организация сетей дождевой канализации, организация сетей связи, организация сетей электроснабжения, наружного электроосвещения, организация сетей газоснабжения.

III очередь

На третью очередь предлагается дальнейшее освоение территории, стройтельство гостиницы, организация подъезда, благоустройство и озеление территории вокруг гостиницы.

Предусматривается организация сетей водоснабжения, организация сетей бытовой канализации, организация сетей дождевой канализации, организация сетей связи, организация сетей электроснабжения, наружного электроосвещения, организация сетей газоснабжения;.

IV очередь

Четвертая очередь включает заключительный этап освоения территории: организация подьездов и проездов, благоустройство и озеленение территории. Предусматривается организация сетей наружного электроосвещения.

Глава 11. Технико-экономические  показатели.  Распределение земель по функциональным зонам.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Проектные предложение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь земель в границах проектирования | га | 1,92 |
| 2 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |
| 2.1 | Объект торгового назначения | м2 общ. площ. | 1344 |
| 2.2 | Объект торгового назначения совмещенный с пекарней | м2 торг. площ. | 1800 |
| 2.3 | Гостиница | мест | 100 |
| 3 | Инженерная инфраструктура |  |  |
| 3.1 | Электроснабжение |  |  |
|  | - вновь подключаемая электрическая нагрузка | кВт | 559,0 |
|  | - протяженность сетей электроснабжения 0,4 кВ | км | 0,47 |
|  | - протяженность сетей наружного электроосвещения | км | 0,76 |
| 3.2 | Телефонизация |  |  |
|  | - количество вновь подключаемых телефонных номеров | шт. | 16 |
|  | - вновь подключаемое количество радиоприёмников | шт. | 51 |
| 3.3 | Теплоснабжение |  |  |
|  | - общий расход тепла | МВт | 0,55 |
| 3.4 | Газоснабжение |  |  |
|  | - расход природного газа | м3/ч | 69,3 |
|  | - протяженность газопроводов низкого давления | км | 0,5 |
| 3.5 | Водоснабжение |  |  |
|  | - водопотребление | м3/час | 14,0 |
|  | - протяженность сетей | км | 0,36 |
|  | - расход на пожаротушение | л/с | 17,5 |
| 3.6 | Канализация бытовая |  |  |
|  | - общее поступление сточных вод | м3/час | 14,0 |
|  | - протяженность сетей | км | 0,34 |
| 3.7 | Канализация дождевая |  |  |
|  | - расход поверхностных стоков | л/с | 153,0 |
|  | - протяженность сетей | км | 0,44 |
| 4. | Транспортная инфраструктура |  |  |
|  | - проезды | м | 722 |
|  | - места для временного хранения автотранспорта | машино-мест | 128 |

Распределение земель по функциональным зонам

| № п/п | Виды использования земель | Проектное предложение (тыс. кв. м.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория застройки зданиями и сооружениям | 3,5 |
| 2 | Зона озелененных территорий | 3,9 |
| 3 | Зона транспортной инфраструктуры (проезды, парковки, тротуары) | 11,8 |
| Общая площадь земель в границах проектирования |  | 19,2 |