Документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах земельного участка с кадастровым номером 52:55:0080010:1099, расположенной по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, Дивеевский муниципальный округ, с. Дивеево, ул. Южная, земельный участок 20/2 Том III Анализ возможных последствий воздействия ЧС техногенного и природного характера на функционирование застраиваемой территории г. Нижний Новгород 2024 год

Документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах земельного участка с кадастровым номером 52:55:0080010:1099, расположенной по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, Дивеевский муниципальный округ, с. Дивеево, ул. Южная, земельный участок 20/2 Том III Анализ возможных последствий воздействия ЧС техногенного и природного характера на функционирование застраиваемой территории Руководитель проекта: Корнилов А. Е. г. Нижний Новгород 2024 год

Оглавление

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ О ТЕРРИТОРИИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА	4

1.2 Топографо-геодезические, инженерно-геологические и климатические условия	4

1.3 Транспортная и инженерная инфраструктура	10

1.4 Данные о площади, характере застройки, численности населения, функциональной специализации	12

1.5 Наличие организаций, отнесенных к категориям по ГО	12

ГЛАВА 2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ПОРАЖЕНИЯ И ЧС ТЕХНОГЕННОГО И ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ	14

2.1 Возможное воздействие обычных средств поражения	14

2.2 Анализ последствий ЧС техногенного характера	15

2.3 Анализ последствий ЧС природного характера	19

ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО СУЩЕСТВУЮЩИМ МЕРОПРИЯТИЯМ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧС ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, МЕРОПРИЯТИЯМ ПО ГО	21

ГЛАВА 4. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ЗАЩИТЕ И ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЮ ЕГО НАСЕЛЕНИЯ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ И В ЧС ТЕХНОГЕННОГО И ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА	25

ГЛАВА 5. РАСЧЕТ ЭВАКУАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ	31

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ О ТЕРРИТОРИИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА

1.1 Краткое описание места расположения территории

Проектируемая территория расположена в юго-восточной части с. Дивеево Дивеевского муниципального округа Нижегородской области.

Рассматриваемая территория ограничена:

- с востока - производственной территорией бетонного завода;

- с юго-востока и юго-запада – территорией общего пользования;

- с юга – кварталом индивидуальной жилой застройки;

- с запада – кварталом малоэтажной многоквартирной жилой застройки;

- с севера - территорией общего пользования.

Территория в основном свободна от застройки. В южной части располагается гараж.

1.2 Топографо-геодезические, инженерно-геологические и климатические условия

Физико-географические и техногенные условия

Климат

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» Нижегородская область относится ко II климатическому району, подрайону II в.

Климат области умеренно-континентальный. Континентальность климата подчеркивается большими годовыми амплитудами средних месячных температур января и июля. Среднегодовая температура воздуха +3,6°С, среднемесячная температура июля +18,4°С, января -11,8°С.  Tемпература  наружного воздуха, ° C:

- наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) – 31;

- наиболее xoлодных суток (обеспеченностью 0,92) – 34;

- абсолютная минимальная минус 41°C;

- абсолютная максимальная плюс 36° C .

Продолжительность безморозного периода 214 суток.

Относительная влажность составляет 78%. Среднее многолетнее количество осадков за год 580мм. Большая часть осадков выпадает в летнее время года, минимум осадков приходится на март. Мощность снежного покрова до 40см. Наибольшая декадная высота снежного покрова 5% обеспеченности 59-79см.

Глубина промерзания почвы в среднем 145см. Для рассматриваемого района характерны ветры юго-западного и западного направления.

Согласно СНиП 2.01.07-85* и картам районирования территории РФ по климатическим характеристикам участок изысканий относится:

По средней месячной температуре воздуха, 0С, в январе -100С (по карте № 5);

По средней месячной температуре воздуха, 0С, в июле +200С (по карте № 6);

По отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток от средней месячной температуры, 0С, в январе 150С (по карте № 7);

По расчетному значению веса снегового покрова земли - к IV району (карта № 1);

По толщине стенки гололеда - к I району (карта 4);

По средней скорости ветра (м/с), за зимний период – к 5 району (карта № 2);

По давлению ветра – к I району, (карта № 3).

Геоморфология и рельеф.

В геоморфологическом отношении участок приурочен к местному водораздельному склону.

Рельеф довольно спокойный. Отметки поверхности изменяются в пределах от 156.67 м до 161.58 м БС по устьям пробуренных скважин.

Геологическое строение

Анализ фондовых материалов геологических работ прошлых лет, проводившихся на территории обследования, результатов буровых работ и лабораторных исследований, выполненных в период проведения работ, позволил получить представление о геологическом строении данного участка.

В геологическом строении участка работ принимают участие с поверхности современные продуктивные образования (pdQIV) мощностью 0,3-0,6м. В нижней части разреза принимают участие неоплейстоценовые водно-ледниковые отложения (flgIds), представленные песками мелкими, средней плотности, влажными и суглинками буро-коричневыми тугопластичной консистенции, опесчаненными, с редкими включениями гравия и гальки, общей вскрытой мощностью 5,4-5,7м.

Геологическое строение участка изысканий иллюстрируется геолого-литологической колонками скважин и инженерно-геологическими разрезами.  См.приложение.

Согласно СНиП 2.03.11-85, грунты ИГЭ-1 обладают низкой коррозионной активностью, ИГЭ-2 -  средней коррозионной активностью, (до глубины 3,0м), по отношению к углеродистой и низколегированной стали.

Гидрогеологические условия

Гидрогеологические условия участка характеризуются отсутствием грунтовых вод на глубину проведенных изысканий (6,0м) на момент проведения изысканий (октябрь 2013г). Скважиной №2 на контакте песка и суглинка вскрыта маломощная линза грунтовых вод типа «верховодка».

Физико-механические свойства грунтов

Для получения данных к   качественной оценки пространственной однородности грунтов и количественной оценки их прочностных и деформационных характеристик в условиях естественного залегания проведено статическое зондирование в 3 точках (т.з.1-3).

Результаты статического зондирования приведены в виде графиков удельного сопротивления грунта под конусом зонда (qз, МПа) и удельного сопротивления грунта на участке боковой поверхности зонда (fз, кПа) в текстовом приложении.

Статическое зондирование выполнено в соответствии с ГОСТ 19912-2001.

Результаты статического зондирования приведены в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1.

| №№ ИГЭ | кол. опр. | Значения q3, МПа |  |  | Нормативные значения характер. грунтов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от | до | нормативное | по СП 11-105-97 |  |  |
|  |  |  |  |  | с, кПа | φ, град. | Е, МПа |
| 1 | 11 | 8,1 | 11,5 | 10,04 |  | 33 | 28 |
| 2 | 67 | 0,7 | 6,1 | 2,98 | 28 | 22 | 20 |

Приведенные в таблице значения ρ определялись по формулам:

- для водонасыщенных песков;

- для влажных и маловлажных песков,

где ps – плотность частиц грунта, принята для песков пылеватых 2.67 г/см, для песков мелких – 2,66 г/см3,

e – коэффициент пористости, принятый по таб.Б 18 ГОСТ 25100-95, плотность сложения песков определена по результатам зондирования;

W – природная влажность по данным лабораторных исследований в долях ед.

В результате анализа геологического строения площадки и пространственной изменчивости свойств грунтов, а также на основе обработки результатов частных значений, показателей физических свойств грунтов (согласно ГОСТ 20522-96), в   сфере взаимодействия проектируемого сооружения с геологической средой, выделено 2 инженерно-геологических элемента (ИГЭ).

Современные отложения (pdQIV).

Почвенно-растительный слой. Мощность 0,3-0,6м, подлежит удалению с последующей рекультивацией.

Неоплейстоценовые водно-ледниковые отложения (f,lgsIds).

Основные характеристики грунтов по инженерно-геологическим элементам приведены в таблице  4 где:

w  - природная влажность;

Sr-  коэффициент водонасыщения;

IL  - показатель текучести;

е   - коэффициент пористости;

- - плотность грунта;

C - удельное сцепление;

- угол внутреннего трения.

E - модуль деформации.

ИГЭ-1.    Песок мелкий, средней плотности, влажный.

Таблица 1.2.2

| Характеристика грунтов | Единицы измерения | Значения характеристик по данным |  |  |  |  | Принятые нормативные значения. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лабораторных исследований |  |  | статического зондирования | из таблиц СНиП 2.02.01-83* |  |
|  |  | от - до | количество определений | среднее |  |  |  |
| w | % |  |  | 10,8 |  |  | 10,8 |
| e | д.ед. |  |  |  | 0,642 |  | 0,642 |
|  | г/см3 |  |  |  | 1,79 |  | 1,79 |
| IL | д.ед. |  |  |  |  |  |  |
| Sr | д.ед. |  |  |  |  |  |  |
| C | кПа |  |  |  |  | 2 | 2 |
|  | град |  |  |  | 33 | 32 | 32 |
| E | МПа |  |  |  | 28 | 27 | 27 |

ИГЭ-2.    Суглинок тугопластичный.

Таблица 1.2.3

| Характеристика грунтов | Единицы измерения | Значения характеристик по данным |  |  |  |  | Принятые нормативные значения. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лабораторных исследований |  |  | статического зондирования | из таблиц СНиП 2.02.01-83* |  |
|  |  | от - до | количество определений | среднее |  |  |  |
| w | % |  |  | 22,0 |  |  | 22,0 |
| e | д.ед. |  |  | 0,82 |  |  | 0,82 |
|  | г/см3 |  |  | 1,82 |  |  | 1,82 |
| IL | д.ед. |  |  | 0,37 |  |  | 0,37 |
| Sr | д.ед. |  |  | 0,73 |  |  | 0,73 |
| C | кПа |  |  |  | 28 | 19 | 19 |
|  | град |  |  |  | 22 | 20 | 20 |
| E | МПа |  |  |  | 20 | 15 | 15 |

Определение нормативных и расчетных значений прочностных и деформационных характеристик грунтов производилось по их физическим характеристикам  (п.2.16 СНиП 2.02.01-83), лабораторных испытаний,  использования таблиц   СП 50-101-2004.

Геологические и инженерно-геологические процессы

Неблагоприятных геологических и инженерно-геологических процессов и явлений, осложняющих инженерно-геологические условия освоения исследуемого участка, не отмечено.

Выводы и рекомендации

1. По инженерно-геологическим условиям площадка проектируемого сооружения относится к I (простой) категории сложности, согласно СП 11-105-97, прил.Б.

2.  В геоморфологическом отношении участок приурочен к местному водораздельному склону.

Рельеф довольно спокойный. Отметки поверхности изменяются в пределах от 152,20м до 163,84  м БС по устьям пробуренных скважин.

3. В геологическом строении участка работ принимают участие с поверхности современные продуктивные образования (pdQIV) мощностью 0,3-0,6м. В нижней части разреза принимают участие неоплейстоценовые водно-ледниковые отложения (flgIds), представленные песками мелкими, средней плотности, влажными и суглинками буро-коричневыми тугопластичной консистенции, опесчаненными, с редкими включениями гравия и гальки, общей вскрытой мощностью 5,4-5,7м.

4. Гидрогеологические условия участка характеризуются отсутствием грунтовых вод на глубину проведенных изысканий (6,0м) на момент проведения изысканий (октябрь 2013г). Скважиной №2 на контакте песка и суглинка вскрыта маломощная линза грунтовых вод типа «верховодка».

5. Нормативные и расчетные значения основных физико-механических свойств грунтов несущих ИГЭ приведены в нижеследующей таблице 1.2.4:

| Номер и наименование ИГЭ | Плотность г/см3 |  |  | Модуль деформации, Е МПа | Удельное сцепление С, кПа |  |  | Угол Внутреннего трения , градус |  |  | Мощность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | норм. | α-0,85 | α-0,95 |  | норм. | α-0,85 | α-0,95 | норм. | α-0,85 | α-0,95 |  |
| ИГЭ-1 Песок мелкий, средней плотности, влажный | 1,79 | 1,79 |  | 27 | 2 | 2 |  | 32 | 32 |  |  |
| ИГЭ-2 Суглинок тугопластичный | 1,82 | 1,79 |  | 15 | 19 | 19 |  | 19 | 19 |  | 3,7м |

Таблица 1.2.4.

Нормативные значения прочностных и деформационных характеристик действительны для не промороженных грунтов основания при условии сохранения их природной структуры и влажности в процессе строительства и эксплуатации сооружения.

6.  Согласно СНиП 2.02.01-83  глубина промерзания  для песков составляет 1,79м, для суглинков – 1,47м.  Согласно ГОСТ 25100-95 грунты:  ИГЭ-1 (пески) в природном состоянии – практически непучинистые, ИГЭ-2, (суглинки)    - среднепучинистые.

7.  Неблагоприятных геологических и инженерно-геологических процессов и явлений, осложняющих инженерно-геологические условия освоения исследуемого участка, не отмечено.

8.  Согласно СНиП 2.03.11-85, грунты ИГЭ-1 обладают низкой коррозионной активностью, ИГЭ-2 - среднй коррозионной агрессивностью по отношению к углеродистой и низколегированной стали.

9. По сейсмическим свойствам грунты, слагающие данный участок, относятся ко II категории (СНиП II-7-81*, «Строительство в сейсмических районах» 2001г.).

Согласно СНиП 11-7-81* в сейсмотектоническом отношении район спокойный, интенсивность проектного землетрясения оценивается в 6 баллов по шкале MSK-64 (ОСР-97, 1% вероятность).

10. Согласно картам климатического районирования (СНиП 2.11.02-85* прил.5) территория строительства относится:

- по давлению ветра – к I району;

- по толщине стенки гололеда к I району;

- по средней скорости ветра, м/сек. за зимний период – к 5 району.

1.3 Транспортная и инженерная инфраструктура

Транспортная инфраструктура

Въезд на рассматриваемую проектируемую территорию будет осуществляться с юго-западной стороны с автомобильной дороги по ул. Южная. Пассажирское транспортное обслуживание проектируемой территории осуществляется от автовокзала на ул. Космонавтов.

Водоснабжение

Согласно технических условий № 119 от 24 мая 2024г, полученных от МП “Дивеевское ЖКХ”, техническая возможность подключения проектируемой застройки к сетям водоснабжения в данном районе есть – существующий водопровод.

Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды принято согласно СП 30.13330.2020 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий». Расход воды на наружное пожаротушение принимается из расчета возникновения одного пожара с расходом 15 л/сек согласно СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение». Расход воды на внутреннее пожаротушение – 2,5 л/с согласно СП 10.13130.2020 “Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод”.

Теплоснабжение

Теплоснабжение проектируемых гостиницы, магазина, магазина с пекарней и КПП будет осуществляться от встроенных котлов на газовом топливе.

Для гостиницы – встроенный котел мощностью 0,28 МВт на газовом топливе.

Для магазина с пекарней – встроенный котел мощностью 0,16 МВт на газовом топливе;

Для магазина – встроенный котел мощностью 0,09 МВт на газовом топливе;

Для КПП – встроенный котел мощностью 0,02 МВт на газовом топливе.

Газоснабжение

Согласно письму №0202-11-172 от 15.05.2024 от ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» филиал в г.Арзамасе, техническая возможность подключения к сети газораспределения планируемых к строительству объектов капитального строительства имеется.

Газоснабжение проектируемой территории будет осуществляться от существующего газопровода низкого давления, проходящего по ул. Южная в границах проектирования. Погонаж проектируемых газопроводов низкого давления составит 0,05 км.

Электроснабжение

В настоящее время в границах проектируемой застройки проходит несколько участков воздушной линии напряжением 0,4 кВ.

Проектные предложения по электроснабжению в составе проекта планировки выполнены на основании экономического раздела проекта, основного чертежа и рекомендаций ПАО «Россети Центр и Приволжье» филиал «Нижновэнерго» (письмо исх. № МР7-ННЭ/57-21/6432 от 28.05.2024 г.).

Электроснабжение объектов, расположенных на проектируемой территории, предлагается от существующей ТП-10/0,4 кВ, находящейся в собственности Заказчика и расположенной вблизи застройки, по индивидуальным проектам.

Подключение к сетям электроснабжения выполняется в соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861, согласно которым ТУ выдаются собственнику земельного участка на основании персонального заявления.

Потребителями электроэнергии на перспективу являются объекты соцкультбыта, коммунального хозяйства и наружное электроосвещение.

Расчет нагрузок по новому строительству выполнен в соответствии с нормативными документами:

- Свод правил по проектированию и строительству СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа";

- «Нормативы для определения расчетных электрических нагрузок коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети. Изменения и дополнения раздела 2 «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94»» Изм. 1999г.

По объектам соцкультбыта нагрузка подсчитана по удельной нагрузке на единицу показателя (кВт/место, кВт/м2 торговой площади и т.д.), по объектам коммунального хозяйства – по данным действующих объектов и применяемым типовым проектам.

1.4 Данные о площади, характере застройки, функциональной специализации

Проектом предусматривается на данной территории размещение магазина, магазина, совмещенного с пекарней, гостиницы и контрольно-пропускного пункта.

В центральной части предлагается разместить две спортивных площадки.

Подъезд к проектируемым объектам будет осуществляться со стороны ул. Южная.

Характеристики планируемых объектов капитального строительства

| № ОКС по чертежу планировки | Наименование | Этажность | Суммарная поэтажная площадь зданий, кв.м. | Площадь застройки, кв. м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Магазин | 2 | 1344,0 | 672,0 |
| 1.2 | Контрольно-пропускной пункт | 1 | 248,0 | 248,0 |
| 2.1 | Магазин, пекарня | 2 | 1800,0 | 900,0 |
| 3.1 | Гостиница | 3 | 2160,0 | 720,0 |

1.5 Наличие организаций, отнесенных к категориям по ГО

Организации, отнесенные по категориям к ГО на территории разработки проекта отсутствуют.

ГЛАВА 2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ПОРАЖЕНИЯ И ЧС ТЕХНОГЕННОГО И ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

2.1 Возможное воздействие обычных средств поражения

Обычные средства поражения (ОСП): вид оружия, не относящийся к оружию массового поражения, оснащенный боеприпасами, снаряженными взрывчатыми или горючими веществами. Предназначен для поражения малоразмерных и рассредоточенных по площади целей. Основными поражающими факторами обычных боеприпасов являются:

- ударное (пробивное) действие;

- местное действие взрыва (действие продуктов взрыва);

- воздушная ударная волна;

- осколки;

- огневое воздействие;

- токсическое воздействие.

Виды обычных средств поражения

Осколочные боеприпасы (поражение людей).

Шариковые бомбы (начинены шариками диаметром 2-3 мм или другими колюще-режущими предметами (кубиками, шрапнелью, гвоздями и т. д.). Применяют с помощью авиации. Бомбы укладывают в кассеты. Кассета, не долетая до поверхности земли (еще в полете), раскрывается, а малые бомбы разлетаются веером и взрываются на площади около 250 тыс. кв. м (500 х 500). Радиус действия каждой бомбочки до 15 м.

Фугасные боеприпасы. Применяются для: разрушения зданий и сооружений (жилые, промышленные, административные); поражения техники; поражения людей. Поражающие факторы: ударная волна и осколки. Защита: убежища; укрытия, перекрытые щели; складки местности (оврага, лощины); колодцы коллекторов.

Кумулятивные боеприпасы (поражение бронированных целей). Принцип действия основан на прожигании преграды мощной струей продуктов детонации взрывчатых веществ (ВВ). Поражающие факторы: высокая температура (6-7тыс. градусов); избыточное давление (5-6 тыс кг/см2 = 500-600 тыс кПа). В момент взрыва ВВ продукты детонации фокусируются в виде кумулятивной струи (что достигается за счет кумулятивной выемки параболической формы на боеприпасе). Кумулятивная струя способна прожигать отверстия в броневых перекрытиях толщиной в несколько десятков сантиметров и вызывать пожары. Защита: установка защитных экранов из различных материалов, расположенных на расстоянии 15-20 см от основной конструкции. В этом случае вся энергия струи расходуется на прожигание экрана, а основная конструкция остается целой.

Бетонобойные боеприпасы.  Применяются для: поражения железобетонных конструкций высокой прочности;

Зажигательные боеприпасы. Применяются: для поражения людей; уничтожения огнем зданий, сооружений, промышленных объектов, населенных пунктов, подвижного состава, складов.             В зависимости от основы зажигательные боеприпасы подразделяют на группы: напалмы – зажигательные смеси на основе нефтепродуктов; пирогели – на основе металлизированных зажигательных смесей; термиты и термические составы; обычный и пластифицированный фосфор

Боеприпасы объемного взрыва (вакуумная бомба). Поражающий фактор - мощная ударная волна (до 100 кПа) на расстоянии 100 м от эпицентра. Занимает промежуточные (по мощности) положения между ядерными и обычными (фугасными) боеприпасами.

Высокоточное оружие.

а) разведывательно-ударные комплексы (РУК). Служат для гарантированного поражения хорошо защищенных объектов (прочных и малоразмерных) минимальными средствами. РУК объединяет в себе поражающие средства (самолеты, ракеты с боеголовками самонаведения, которые способны производить селекцию целей) и технические средства, обеспечивающие их применение (средства связи, разведки, связи навигации, системы управления, обработки информации и т. д.). РУК имеют автоматизированную систему наведения и управления боеприпаса (практически без участия человека);

б) УАБ – управляемые авиационные бомбы. УАБ имеют свою систему управления и небольшие крылья. По назначению они подразделяются на: бетонобойные; бронебойные; противотанковые; кассетные.  Самолет, не доходя до цели, сбрасывает бомбу, и далее пилот с помощью систем радио и телевидения (телеуправления) наводит бомбу на цель.

2.2 Анализ последствий ЧС техногенного характера

При авариях на сетях газоснабжения возможны взрывы и пожары, повреждения элементов конструкции зданий и сооружений, уничтожение оборудования и получение людьми травм и ожогов различной степени тяжести (возможны летальные исходы).

Природные горючие газы (ПГ) представляют собой естественно образовавшиеся смеси, состоящие на 90-99% из углеводородов. Среди них преобладает метан, но присутствуют также в небольших количествах этан, пропан, диоксид углерода, сероводород. В зависимости от места добычи газа они различаются по своему составу, Природных газ северных районов России состоит в основном из метана. Природных газ бесцветен, не имеет запаха, легче воздуха. При атмосферном давлении и низкой концентрации (менее 3 мг/м3) природных газ нетоксичен для людей. Концентрация газа в воздухе выражается в частях на миллион по объему или в миллиграммах на кубический метр при нормальном атм. давлении. При высоких концентрациях (15-16%) углеводородные газы, замещая кислород, вызывают удушье. По токсикологической характеристике ПГ относится к веществам 4 класса опасности и к группе веществ образующих с воздухом взрыво­опасные смеси (ОСТ 51.40-93). Концентрационные пределы воспламенения (по метану) в смеси с воздухом в объемных процентах 5-15. Для ПГ конкретного состава концентрационные пределы воспламенения определяются по ГОСТ 12.1.044.2018

Возможная последовательность аварии при разгерметизации газопровода:

- разрыв (разгерметизация) трубопровода;

- истечение газа до срабатывания отсекающей арматуры (импульсом на закрытие арматуры является снижение давления продукта);

- закрытие отсекающей арматуры;

- истечение газа из участка трубопро­вода, отсеченного арматурой.

В местах повреждения происходит истечение газа под давлением в окружающую среду. На месте разрушения в грунте образуется воронка. Газы, смешиваясь с воздухом, образуют облако взрывоопасной смеси.

В случае взрыва смеси, в зависимости от давления ударной волны, возможны следующие разрушения:

Таблица 2.2.1

| Давление во фронте ударной волны, кПа | Степень разрушения зданий и сооружений | Травмирующее воздействие на людей |
| --- | --- | --- |
| 100 | Полное разрушение | Смертельное |
| 70 | Частичное разрушение | Смертельное |
| 28 | Здание непригодно для обитания | Тяжелое |
| 14 | Разрушение остекления, дверных и оконных переплетов | Средней тяжести |
| 2 | Разрушение до 5 % остекления | Легкое |

На рассматриваемой территории проходит газопровод низкого давления. Проектом предлагается проектирование газопроводов низкого давления для газификации новых объектов строительства. Рассмотрены последствия аварии на проектируемых и существующих газопроводах. Расчет произведен на основании извлечения из учебного пособия «Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях», под общей редакцией Фалеева М.И., Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС РФ), главы 3 «Взрывы при аварийной разгерметизации магистрального газопровода». В данной главе рассмотрены аварии на газопроводах высокого давления и низкого давления.

В данном случае, исходные параметры проектируемого газопровода низкого давления: диаметр d – 57 мм, давление Р – 0,005 Мпа.

В ходе расчета используются максимальные возможные параметры сети газоснабжения.

Исходные параметры проектируемого и существующего газопровода низкого давления (толщина стенки 2 мм): диаметр d – 57 мм, давление Р – 0,005 МПа:

- Удельный объем транспортируемого газа:

Vr = R0(T/Pr), где

Т — температура транспортируемого газа, К; R0 — удельная газовая постоянная, равная 486 Дж/(кг-К), Рг — давление на газопроводе, Па;

Vr = 486 (312\5000) = 30.3264м3/кг

- Массовый секундный расход газа Мг

, где

W - коэффициент, учитывающий расход газа в зависимости от состояния потока (принимается 0,7), S - площадь отверстия утечки, принимается равной площади сечения трубопровода, м2; р — коэффициент расхода, учитывающий форму отверстия (в расчетах принимается равным 0,8)

Мг = 0,7*3.14*0,000346*0,8√(5000/30.3264) = 0,0078кг/с

- Граница зоны детонации r0

, где

Wвт – скорость ветра (принята среднегодовая по г. Нижний Новгород)

r0 = 12,5*√(0,0078/1,8) = 0,82м.

- Зона возможного разрушения r

r=4r0

r=4 *0,82 = 3,28

Объект планировки частично попадет в зону возможных разрушений от газопроводов. Данная зона отображена на схеме зон действия поражающих факторов на объектах территории.

Расчет зон возможного образования завалов

Расчет выполняется на основании СП 165 1325800.2014, приложения Д. Этажность зданий не превышает 2 этажа, преобладают одноэтажные здания. Уклон местности не превышает 10%. Таким образом, согласно таблице Д1 Приложения Д, СП 165 1325800.2014, зона возможного образования завалов составляет для протяженных сторон зданий – 0.3*Н, для торцевых – 0,2*Н, где Н – высота здания.

Зоны возможного образования завалов приведены в таблице 2.2 ниже:

Таблица 2.2

| № п/п | Наименование здания | Высота здания, м | Возможный обвал с торцевой стороны здания, м | Возможный обвал с протяженной стороны здания, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазин, пекарня | 7,2 | 1,44 | 2,16 |
| 2 | Магазин | 7,2 | 1,44 | 2,16 |
| 3 | Гостиница | 12 | 2,4 | 3,6 |
| 4 | Контрольно-пропускной пункт | 3 | 0,6 | 0,9 |

2.3 Анализ последствий ЧС природного характера

Наиболее опасными явлениями погоды, характерными для региона Нижегородской области, являются:

-	 грозы;

-	 сильные морозы до -40°С и ниже;

-	 ливни с интенсивностью 30 мм/час и более (1 раз в 10 лет);

-	 снегопады, превышающие 20 мм за 12 часов (1 раз в 10 лет);

-	 град с диаметром частиц более 20 мм (1 раз в 15 лет);

-	 сильные ветры со скоростью 30 м/с (1 раз в 5 лет);

-	 гололедно-изморозевое отложение на проводах гололедного станка:

а) гололеда диаметром не менее 20 мм,

б) сложного отложения или мокрого снега диаметром не менее 35 мм;

в) изморози - диаметр отложений не менее 50 мм.

Характеристики поражающих факторов указанных чрезвычайных ситуаций приведены в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1

Таблица 6

| Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- |
| Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции |
| Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель) | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| Град | Ударная динамическая нагрузка |
| Гроза | Электрические разряды |
| Морозы | Температурные деформации ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |

Оценка опасности природных процессов приведена в таблице 2.3.2

Таблица 2.3.2

| Наименование основных опасных природных процессов | Показатели оценки степени опасности | Значение показателей | Категории опасности природных процессов |
| --- | --- | --- | --- |
| Наледеобразование | Площадная пораженность территории, % | менее 0,1 | Умеренно-опасная |
| Ураганы, смерчи | Скорость перемещения, м/сек | до 30 | Умеренно-опасная |

Участок строительства не относится к сейсмически опасным.

ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО СУЩЕСТВУЮЩИМ МЕРОПРИЯТИЯМ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧС ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, МЕРОПРИЯТИЯМ ПО ГО

Настоящим проектом предусматривается проведение вертикальной планировки местности, с целью расчета допустимых уклонов. Минимальный уклон в 4‰ служит для обеспечения стока поверхностных (дождевых, ливневых и талых) вод за пределы проекта планировки. Задачей вертикальной планировки является недопущение застоя поверхностных вод в низинных местах, который может приводить к заболачиванию грунта, разрушению дорожного полотна, зданий, сооружений и конструкций. При выпадении большого количества осадков, поверхностные воды необходимо удалять с территории, для недопущения подтопления местности.

Отметки планируемой поверхности назначались таким образом, чтобы максимально сохранить существующий рельеф, зелёные насаждения и почвенный покров.

На проектируемой территории ливневые стоки отводятся по площадкам с капитальным покрытием через приемные лотки за пределы разработки проекта.

Для защиты территории от ветра в рамках разработки проекта использованы следующие способы:

- проектом предусматривается рациональное расположение зданий в определенном порядке для снижения ветровой нагрузки;

- форма здания также является фактором, определяющим сопротивляемость ветровым нагрузкам.

Для защиты зданий от атмосферных осадков при проектировании и строительстве необходимо предусмотреть соответствующие конструктивные решения. Предполагается использование необходимых для обеспечения защиты строительных материалов надлежащего качества, и прочностных характеристик.

В рамках разработки проекта предусмотрена молниезащита зданий. Необходимость устройства молниезащиты связана с тем, что напряжение при грозовых разрядах достигает 50 млн. В, а сила тока – до 100 тыс. А; с выделением огромного количества световой, звуковой и тепловой энергии. Грозовые разряды являются электрическими взрывами, сходными с детонацией, наносящими разрушения зданиям, и смертельно опасными для людей.

Для защиты зданий от воздействия молний, проектом предусматривается пассивная система молниезащиты, состоящая из приемника молнии, молниеотвода и заземляющих устройств.

Для защиты зданий от мороза при проектировании и строительстве необходимо предусмотреть соответствующие конструктивные решения. Предполагается использование утепляющих материалов, обеспечивающих сохранение тепла на комфортном для проживания уровне. Отопление предполагается децентрализованное, на твердом топливе.

Защита от проявлений карста

Рассматриваемая территория относится к пониженному влиянию карста. Категория карстовоопасности III-V. При строительстве на данной территории особо опасных, технически сложных, уникальных экологически опасных объектов требуется проведение специальных изысканий. Необходимость выполнения противокарстовой защиты в зависимости от результатов изысканий на участке строительства.

На данной территории, как правило, необходимо проведение карстологического мониторинга для особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, Выполнение комплекса противокарстовых мероприятий эксплуатационного характера.

Защита территории от ЧС техногенного характера

Защита от ЧС техногенного характера предполагает выполнение зданий из материалов с повышенными прочностными характеристиками. Наличие потенциально опасного объекта – подземного газопровода предполагает проведение в случае возникновения ЧС аварийно-эвакуационных мероприятий. В случае возникновения ЧС, для населения объявляется точка сбора для последующей централизованной эвакуации. Предполагается эвакпункт около здания гостиницы, куда будет подан транспорт для эвакуации в районный центр.

Мероприятия по ГО заключаются в проведении плановых и систематических учений и проведении соответствующей просветительской работы с населением, выработка системы действий при возникновении ЧС, проведение учений направленных на недопущение потерь в случает возникновения ЧС, регулярной проверки систем оповещения ГО и ЧС.

Мероприятия (технические решения и организационные меры) по снижению риска аварий на сетях и объектах газопровода

Для предупреждения возникновения аварийных ситуаций на сетях и объектах газопровода предусмотреть следующие технические решения:

- применение толстостенных труб с увеличенным запасом прочности;

- установка кранов для перекрытия газопроводов;

- антикоррозийная защита газопроводов.

На случай аварийных ситуаций эксплуатационные производственные подразделения разрабатывают план оповещения, сбора и выезда на трассу газопровода аварийных бригад и техники.При обнаружении утечек на линейной части газопровода или при необходимости проведения ремонтных работ на определенном участке газопровода производится сброс газа из участка, расположенного между ГРП и краном, либо через продувочную свечу, которая устанавливается в штуцер, который в рабочих условиях закрыт заглушкой, либо через отверстие, образовавшееся в результате повреждения газопровода.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на газопроводе в период его эксплуатации заключается, в основном, в организации постоянного контроля за его состоянием, проведением технического обслуживания и плановых ремонтных работ специализированными бригадами или звеньями. Все работы по техническому обслуживанию газопровода должны выполняться в соответствии с ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления».

В случае стихийных бедствий (урагана, землетрясения, паводковых вод, наводнения и т.п.) эксплуатационным службам необходимо организовать усиленный контроль за состоянием сети и арматуры газопровода. В критические моменты газопровод должен быть отключен от подачи газа.

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям Государственных экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, правил и стандартов, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасное для жизни и здоровья людей строительство и эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Мероприятия по обеспечению безопасности в зоне возможного радиоактивного загрязнения

Территория проекта планировки попадает в зону возможного радиоактивного загрязнения. В следствии этого необходимо провести мероприятиями по гражданской обороне, учитываемые при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов:

- в зоне возможного радиоактивного загрязнения с радиусом удаления 5 км от особо радиационно опасных и ядерно опасных производств и объектов должны оборудоваться и поддерживаться в готовности к использованию по предназначению локальные системы оповещения;

- в зоне возможного радиоактивного загрязнения должно быть обеспечено наблюдение и контроль за состоянием окружающей среды, использование населением при необходимости фильтрующих противогазов и респираторов или иных средств индивидуальной защиты, соблюдение мер радиационной безопасности, укрытие населения в защитных сооружениях, предусмотрена экстренная эвакуация населения в безопасные районы, проведение йодной профилактики и организация дозиметрического контроля;

- дорожная сеть в районе эвакуации населения должна позволять осуществлять эвакуацию проживающего в ней населения в срок не более 4 ч;

- для защиты населения в чрезвычайных ситуациях необходимо размещение противорадиационного укрытия, которое предполагается разместить в здании гостиницы (номер по чертежу 1.4).

К помещениям, приспосабливаемым под противорадиационные укрытия, предъявляются следующие требования:

- наружные ограждающие конструкции зданий или сооружений должны обеспечивать необходимую кратность ослабления гамма-излучения;

- проёмы и отверстия должны быть подготовлены для заделки их при переводе помещения на режим укрытия;

- уровень пола противорадиационных укрытий должен быть выше наивысшего уровня грунтовых вод не менее чем на 0,2 м.;

В помещениях для укрываемых следует предусматривать:

- места для сидения размерами 0,45 x 0,45 м на одного человека;

- места для лежания — 0,55 x 1,8 м.

Высота помещений противорадиационных укрытий должна быть не менее 1,9 м.

Количество входов в укрытие варьируется зависимо от расположения укрытия и количества потенциально укрываемых людей.

ГЛАВА 4. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ЗАЩИТЕ И ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЮ ЕГО НАСЕЛЕНИЯ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ И В ЧС ТЕХНОГЕННОГО И ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА

Комплекс мероприятий по защите населения включает:

- оповещение населения об опасности, его информирование о порядке действий в сложившихся условиях;

- эвакуационные мероприятия;

- меры по инженерной защите населения;

- меры радиационной и химической защиты;

- медицинские мероприятия;

- подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

1. Для решения задач оповещения на всех уровнях РСЧС создаются специальные системы централизованного оповещения (СЦО). В РСЧС системы оповещения имеют несколько уровней — федеральный, региональный, территориальный, местный и объектовый. Основными уровнями, связанными непосредственно с оповещением населения, являются территориальный, местный и объектовый. Система оповещения любого уровня РСЧС представляет собой организационно-техническое объединение оперативно-дежурных служб органов управления ГОЧС данного уровня, специальной аппаратуры и средств оповещения, а также каналов (линий) связи, обеспечивающих передачу команд управления и речевой информации в чрезвычайных ситуациях. Основной способ оповещения и информирования населения — передача речевых сообщений по сетям вещания.

2. Эвакуация относится к основным способам защиты населения от чрезвычайных ситуаций, а в отдельных ситуациях (катастрофическое затопление, радиоактивное загрязнение местности) этот способ защиты является наиболее эффективным. Сущность эвакуации заключается в организованном перемещении населения и материальных ценностей в безопасные районы.

3. Укрытие населения в защитных сооружениях при возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени имеет важное значение, особенно при возникновении трудностей и невозможности полной эвакуации населения из больших городов, а в сочетании с другими способами защиты обеспечивает снижение степени его поражения от всех возможных поражающих воздействий чрезвычайных ситуаций различного характера.

4. Использование средств индивидуальной защиты

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) – это предмет или группы предметов, предназначенные для защиты (обеспечения безопасности) одного человека от радиоактивных, опасных химических и биологических веществ, а также светового излучения ядерного взрыва.

По предназначению СИЗ подразделяется на средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) и средства защиты кожи (СЗК), принципу защитного действия — на средства индивидуальной защиты фильтрующего и изолирующего типов.

К средствам индивидуальной защиты органов дыхания относятся противогазы, респираторы и простейшие средства защиты типа противопыльных тканевых масок и ватно-марлевых повязок.

К средствам защиты кожи — специальная защитная одежда, изготавливаемая из прорезиненных и других тканей изолирующего типа, а также бытовая одежда из полиэтиленовых и других влаго- и пыленепроницаемых материалов.

Фильтрующие средства индивидуальной защиты обеспечивают защиту органов дыхания и кожи либо за счет поглощения вредных примесей, содержащихся в атмосфере окружающего воздуха, специальными химическими поглотителями, либо за счет осаждения крупных аэрозолей и твердых вредных примесей в атмосфере на мелкопористых тканевых материалах.

Средства защиты изолирующего типа производят защиту органов дыхания за счет подачи в организм человека чистого воздуха, получаемого с помощью автономных систем без использования для этих целей наружного воздуха. Защита кожи в данном случае обеспечивается полной ее изоляцией от окружающей среды.

Доступными для населения являются гражданские противогазы, которые накапливались и хранились на специальных складах для обеспечения защиты населения в военное время. Главное их предназначение — защита органов дыхания от отравляющих веществ и радиоактивной пыли. Это противогазы ГП-5 и ГП-7. Но они не обеспечивают защиту от ряда АХОВ, поэтому изготавливаются специальные патроны ДПГ-1 ДПГ-3 для защиты от аммиака, хлора, фосгена и других. Патрон защитный универсальный ПЗУ-К обеспечивает защиту органов дыхания как от окиси углерода, так и ряда АХОВ.

5. Медицинские мероприятия по защите населения представляют собой комплекс мероприятий (организационных, лечебно-профилактических, санитарно-гигиенических и др.), направленных на предотвращение или ослабление поражающих воздействий чрезвычайных ситуаций на людей, оказание пострадавшим медицинской помощи, а также на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в районах чрезвычайных ситуаций и местах размещения эвакуированного населения.

Объем и характер проводимых мероприятий зависят от конкретных условий обстановки, особенностей поражающих факторов источника и самой чрезвычайной ситуации и включают в себя применение соответствующих профилактических и лечебных средств (радиозащитных препаратов, снижающих степень лучевого поражения; антидотов (противоядий) от химически опасных веществ; противобактериальных средств; дегазирующих, дезактивирующих и дезинфицирующих растворов; перевязочных и обезболивающих средств).

В состав медицинских средств индивидуальной защиты включены химические, химиотерапевтические, биологические препараты и перевязочные средства, предназначенные для предотвращения или ослабления воздействия на человека поражающих факторов источников и самих чрезвычайных ситуаций. Эти средства могут использоваться самостоятельно, либо в порядке взаимопомощи.

К табельным медицинским средствам индивидуальной защиты относятся аптечка индивидуальная АИ–2; индивидуальный противохимический пакет (ИПП–8, ИПП–10, ИПП–11); пакет перевязочный медицинский (ППМ).

Требования по пожарной безопасности к помещениям и зданиям

К зданиям, расположенным в границах разработки проекта, предъявляются следующие требования:

- запрещается использовать технические этажи, чердаки и вентиляционные камеры в качестве производственных участков и мастерских. Кроме этого в таких помещениях нельзя складировать продукцию, оборудование, мебель и прочие предметы;

- не должно быть складов горючих материалов и мастерских на цокольных этажах или в подвалах, в частности это касается тех случаев, если вход в эти помещения не отделен от общей лестничной клетки;

- двери выходов для эвакуации снимать строго запрещено в таких помещениях, как поэтажные коридоры, холлы, фойе, тамбуры и лестничные клетки. Также не предусматриваются изменения объёмно-планировочных решений, которые могут стать причиной ухудшения условий для безопасной эвакуации людей, в частности это касается ограничения доступа к огнетушителям, пожарным кранам и прочим предметами пожарной безопасности. Кроме этого вследствие неправильных решений может существенно сократиться зона действия автоматических систем защиты;

- согласно требованиям пожарной безопасности, запрещается загромождать двери, выходы на лоджиях и балконах, а также переходы в соседние секции или на эвакуационные лестницы мебелью, оборудованием или другими ненужными предметами;

- в процессе уборки помещений и стирки одежды нельзя использовать бензин, керосин и другие ЛВЖ и ГЖ. Отогревать замерзшие трубы нужно без применения паяльных ламп и прочих способов, предусматривающих использование открытого огня;

- на окнах и приямках возле окон подвалов не разрешается монтировать глухие решетки. Исключением являются случаи, когда этот пункт оговорён в нормах и правилах, при этом утверждён в правильном порядке;

- не разрешается остекление балконов, лоджий и галерей, которые ведут к незадымляемым лестничным клеткам;

- на лестничных клетках или в коридорах между этажами нельзя обустраивать кладовки, а также складировать на площадках ненужные вещи, мебель и негорючие материалы. Под лестничными маршами на первом и цокольном этажах могут быть помещения для управления центральным отоплением и электрощитовые с перегородками, изготовленными из негорючих материалов;

- запрещено ставить дополнительные двери или менять их направление из помещений в общий коридор, то есть на лестничную площадку. Из-за этого ухудшаются условия для эксплуатации;

- нельзя делать в производственных помещениях и на складах антресоли или иные встроенные помещения с использованием горючих материалов и листового металла. Исключением являются только здания 5-ой степени огнестойкости.

Общие противопожарные требования к содержанию территории

- территорию нужно регулярно освобождать от загрязнений, мусора, особенно ГСМ и скашивать траву

- для обеспечения доступа спецтехники к постройкам предусмотрены обустроенные пути к источнику воды (пожарный резервуар), которые всегда должны быть свободными;

- на территории предусматривается наружное освещение, позволяющее в темное время суток быстро сориентироваться в случае возникновения пожара.

Системы пожаротушения зданий

Пожарные требования к зданиям реализовываются в 2-х направлениях:

- предотвращение возгораний;

- предотвращение распространению огня.

Для этого в зданиях выстраиваются противопожарные секции из огнезащитных стен, которые проходят вертикально через все здание. Второе важное направление – это создание эффективной сигнализации. Системы оповещения могут не только своевременно уведомлять персонал об опасности, но и передавать тревожный сигнал в ближайшее подразделение МЧС. Такой подход обеспечивает устранение возгораний на ранней стадии и минимизирует потери. Так же пожарная безопасность зданий предусматривает средства пожаротушения. Рекомендуется использование порошковые и угольные огнетушители, а также дренчерные и спринклерные системы.

Противопожарные мероприятия в зданиях

Требования пожарной безопасности к конструкциям зданий и территории направлены на то, чтобы пожар не мог перекинуться с одного объекта на другой. Для этого предлагаются объемно-планировочные решения:

- соблюдение нормативов по огнезащите;

- при проектировании объектов инфраструктуры необходимо соблюдать ППБ;

- необходим план эвакуации людей из всех объектов;

- предусмотрены организованные и свободные проезды по всей территории с источниками воды.

В настоящем проекте предусматривается размещение 1 громкоговорителя на здании гостиницы. Громкоговоритель отмечен на схеме границ зон возможной опасности.

Пожарная безопасность на объекте

В качестве аварий на объекте, возможен пожар, в результате неисправности сетей электроснабжения или неосторожного обращения с огнем. Возникновение поражающих факторов, представляющих опасность для людей и зданий, на проектируемых объектах, возможно при пожаре, основной причиной которого может стать неисправность электропроводки и бытовой электротехники, несоблюдение правил электро- и пожарной безопасности, а так же неправомерные действия третьих лиц (поджог).

Опасными факторами, воздействующими на людей и материальные ценности, являются: - пламя и искры;

- тепловой поток;

- повышенная температура окружающей среды;

- повышение концентрации токсичных продуктов горения разложения; - пониженная концентрация кислорода;

- сниженная видимость в дыму.

Противопожарная защита рассматриваемого объекта обеспечивается:

- системой предотвращения пожаров;

- системой противопожарной защиты;

- организационно-техническими мероприятиями.

Система предотвращения пожаров предусматривает применение в проекте огнестойких и негорючих отделочных и теплоизоляционных веществ и материалов, снижение пожарной нагрузки путём введения ограничения по применению горючих материалов, при необходимости их огнезащита, защиту пожароопасного оборудования, применение пожаробезопасного оборудования, выполнение исключению источников зажигания и т.п.

К проектируемому зданию предусмотрен подъезд пожарных машин с двух сторон, в том числе ко всем эвакуационным выходам из здания.

Проектом предусматриваются следующие системы противопожарной защиты:

- автоматические установки пожаротушения;

- автоматическая пожарная сигнализация;

- система оповещения людей о пожаре;

- автоматизация систем противодымной защиты.

Для наружного противопожарного водоснабжения проектом предусмотрено размещение одного пожарного гидранта. (см. схему границ зон возможной опасности)

Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями составляют более 6 м. Система улично-дорожной сети на проектируемой территории организована с учетом беспрепятственного проезда пожарной техники. В конце тупиковых улиц запроектированы разворотные площадки.

ГЛАВА 5. РАСЧЕТ ЭВАКУАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ

В случае возникновения ЧС природного или техногенного характера, необходимо проводить эвакуацию населения. Проектом не предполагается строительство укрытий ГО, а, следовательно, эвакуацию необходимо проводить в районный центр. Для этого необходимо определить точку, из которой будет осуществлена эвакуация. Точкой эвакуации являются, как правило, административные или общественно деловые здания. Проектом предлагается разместить громкоговоритель системы оповещения о ЧС на здании гостиницы.